第一章 系统总览

本文档详细描述了智能农业控制系统中传感器与执行器的驱动实现。系统基于STM32F103系列微控制器，使用标准库进行开发。

1.1 硬件架构

系统包含以下传感器和执行器模块：

• DHT11温湿度传感器 - PA0

• 光照传感器(ADC) - PA1

• 土壤湿度传感器(ADC) - PA4

• 继电器1 - PB12

• 继电器2 - PB13

• PWM输出 - PA8 (TIM1_CH1)

• 电机控制 - PB0/PB1

• 舵机控制 - PB6 (TIM4_CH1)

第二章 DHT11温湿度传感器驱动

2.1 DHT11_Init() - 初始化函数

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void DHT11_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(DHT11_PORT, DHT11_PIN); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void DHT11_Init(void) | 函数定义，无返回值，无参数 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; | 定义GPIO初始化结构体 |
| 4 | RCC_APB2PeriphClockCmd(...) | 使能GPIOA时钟 |
| 5 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; | 设置引脚为PA0 |
| 6 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = ... | 设置为推挽输出模式 |
| 7 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = ... | 设置输出速度50MHz |
| 8 | GPIO_Init(DHT11_PORT, ...) | 初始化GPIO |
| 9 | GPIO_SetBits(...) | 设置引脚为高电平 |
| 10 | } | 函数结束 |

内部调用链：

DHT11_Init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()

├── GPIO_Init()

└── GPIO_SetBits()

2.2 DHT11_SetOutput() - 设置为输出模式

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void DHT11_SetOutput(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void DHT11_SetOutput(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; | 定义结构体变量 |
| 4 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ... | 配置引脚 |
| 5 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = ... | 配置为推挽输出 |
| 6 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = ... | 配置速度 |
| 7 | GPIO_Init(...) | 应用配置 |
| 8 | } | 函数结束 |

DHT11_SetOutput()

└── GPIO_Init()

2.3 DHT11_SetInput() - 设置为输入模式

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void DHT11_SetInput(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void DHT11_SetInput(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; | 定义结构体 |
| 4 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ... | 配置引脚 |
| 5 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = ... | 配置为浮空输入 |
| 6 | GPIO_Init(...) | 应用配置 |
| 7 | } | 函数结束 |

DHT11_SetInput()

└── GPIO_Init()

2.4 DHT11_ReadByte() - 读取一个字节

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |
| 返回值 | uint8_t | 读取到的8位数据 |

完整源代码：

uint8_t DHT11_ReadByte(void) { uint8_t i, byte = 0; for(i = 0; i < 8; i++) { while(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_PORT, DHT11_PIN) == Bit_RESET); delay_us(40); if(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_PORT, DHT11_PIN) == Bit_SET) { byte ¦= (1 << (7 - i)); while(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_PORT, DHT11_PIN) == Bit_SET); } } return byte; }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t DHT11_ReadByte(void) | 函数定义，返回8位无符号整数 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | uint8_t i, byte = 0; | 定义循环变量和结果变量 |
| 4 | for(i = 0; i < 8; i++) | 循环8次读取8个位 |
| 5 | { | 循环体开始 |
| 6 | while(... == Bit_RESET); | 等待低电平结束 |
| 7 | delay_us(40); | 延时40微秒 |
| 8 | if(... == Bit_SET) | 判断当前位是0还是1 |
| 9 | { | 条件成立（位为1） |
| 10 | byte ¦= (1 << (7 - i)); | 设置对应位为1 |
| 11 | while(... == Bit_SET); | 等待高电平结束 |
| 12 | } | 条件结束 |
| 13 | } | 循环结束 |
| 14 | return byte; | 返回读取的字节 |
| 15 | } | 函数结束 |

DHT11_ReadByte()

├── GPIO_ReadInputDataBit()

├── delay_us()

└── GPIO_ReadInputDataBit()

2.5 DHT11_ReadData() - 读取温湿度数据

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| temperature | uint8_t* | 温度值输出指针 |
| humidity | uint8_t* | 湿度值输出指针 |
| 返回值 | uint8_t | 0=成功，1=失败 |

完整源代码：

uint8_t DHT11_ReadData(uint8_t *temperature, uint8_t *humidity) { uint8_t buf[5]; uint8_t i; DHT11_SetOutput(); GPIO_ResetBits(DHT11_PORT, DHT11_PIN); delay_ms(20); GPIO_SetBits(DHT11_PORT, DHT11_PIN); delay_us(30); DHT11_SetInput(); if(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_PORT, DHT11_PIN) == Bit_RESET) { while(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_PORT, DHT11_PIN) == Bit_RESET); while(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_PORT, DHT11_PIN) == Bit_SET); for(i = 0; i < 5; i++) { buf[i] = DHT11_ReadByte(); } if((buf[0] + buf[1] + buf[2] + buf[3]) == buf[4]) { *humidity = buf[0]; *temperature = buf[2]; return 0; } } return 1; }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t DHT11_ReadData(...) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | uint8_t buf[5]; | 定义5字节缓冲区 |
| 4 | uint8_t i; | 定义循环变量 |
| 5 | DHT11_SetOutput(); | 设置为输出模式 |
| 6 | GPIO_ResetBits(...) | 拉低引脚 |
| 7 | delay_ms(20); | 延时20毫秒 |
| 8 | GPIO_SetBits(...) | 拉高引脚 |
| 9 | delay_us(30); | 延时30微秒 |
| 10 | DHT11_SetInput(); | 设置为输入模式 |
| 11 | if(... == Bit_RESET) | 检测响应信号 |
| 12-21 | ... | 读取数据并校验 |
| 22 | return 1; | 返回失败 |
| 23 | } | 函数结束 |

DHT11_ReadData()

├── DHT11_SetOutput()

├── GPIO_ResetBits()

├── delay_ms()

├── GPIO_SetBits()

├── delay_us()

├── DHT11_SetInput()

├── GPIO_ReadInputDataBit()

└── DHT11_ReadByte()

2.6 DHT11_GetSensorData() - 获取传感器数据（封装）

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data | DHT11_Data_t* | 数据结构体指针 |
| 返回值 | uint8_t | 0=成功，1=失败 |

完整源代码：

uint8_t DHT11_GetSensorData(DHT11_Data_t *data) { uint8_t temp, humi; if(DHT11_ReadData(&temp, &humi) == 0) { data->temperature = temp; data->humidity = humi; return 0; } return 1; }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t DHT11_GetSensorData(...) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | uint8_t temp, humi; | 定义局部变量 |
| 4 | if(DHT11_ReadData(...) == 0) | 调用读取函数 |
| 5 | { | 成功分支 |
| 6 | data->temperature = temp; | 保存温度值 |
| 7 | data->humidity = humi; | 保存湿度值 |
| 8 | return 0; | 返回成功 |
| 9 | } | 分支结束 |
| 10 | return 1; | 返回失败 |
| 11 | } | 函数结束 |

DHT11_GetSensorData()

└── DHT11_ReadData()

第三章 光照传感器驱动(ADC)

3.1 LightSensor_Init() - 初始化ADC

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void LightSensor_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA ¦ RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); ADC_ResetCalibration(ADC1); while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_StartCalibration(ADC1); while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void LightSensor_Init(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3-4 | GPIO_InitTypeDef... | 定义初始化结构体 |
| 5 | RCC_APB2PeriphClockCmd(...) | 使能时钟 |
| 6 | RCC_ADCCLKConfig(...) | 配置ADC时钟分频 |
| 7-9 | GPIO_InitStructure... | 配置PA1为模拟输入 |
| 10-16 | ADC_InitStructure... | 配置ADC参数 |
| 17 | ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); | 使能ADC |
| 18-21 | ADC_ResetCalibration... | 校准ADC |
| 22 | } | 函数结束 |

LightSensor_Init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()

├── RCC_ADCCLKConfig()

├── GPIO_Init()

├── ADC_Init()

├── ADC_Cmd()

├── ADC_ResetCalibration()

└── ADC_StartCalibration()

3.2 LightSensor_Read() - 读取光照值

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |
| 返回值 | uint16_t | ADC转换结果(0-4095) |

完整源代码：

uint16_t LightSensor_Read(void) { ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); return ADC_GetConversionValue(ADC1); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint16_t LightSensor_Read(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | ADC_RegularChannelConfig(...) | 配置ADC通道1 |
| 4 | ADC_SoftwareStartConvCmd(...) | 启动软件转换 |
| 5 | while(... == RESET); | 等待转换完成 |
| 6 | return ADC_GetConversionValue(...) | 返回转换结果 |
| 7 | } | 函数结束 |

LightSensor_Read()

├── ADC_RegularChannelConfig()

├── ADC_SoftwareStartConvCmd()

├── ADC_GetFlagStatus()

└── ADC_GetConversionValue()

3.3 LightSensor_GetPercentage() - 获取百分比

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |
| 返回值 | uint8_t | 光照百分比(0-100) |

完整源代码：

uint8_t LightSensor_GetPercentage(void) { uint16_t adcValue = LightSensor_Read(); uint8_t percentage = (uint8_t)((adcValue * 100) / 4095); return percentage; }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t LightSensor_GetPercentage(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | uint16_t adcValue = LightSensor_Read(); | 读取ADC值 |
| 4 | uint8_t percentage = ... | 计算百分比 |
| 5 | return percentage; | 返回结果 |
| 6 | } | 函数结束 |

LightSensor_GetPercentage()

└── LightSensor_Read()

第四章 土壤湿度传感器驱动(ADC)

4.1 SoilSensor_Init() - 初始化ADC

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void SoilSensor_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA ¦ RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); ADC_ResetCalibration(ADC1); while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_StartCalibration(ADC1); while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void SoilSensor_Init(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3-4 | GPIO_InitTypeDef... | 定义结构体 |
| 5 | RCC_APB2PeriphClockCmd(...) | 使能时钟 |
| 6 | RCC_ADCCLKConfig(...) | 配置ADC时钟 |
| 7-9 | GPIO_InitStructure... | 配置PA4为模拟输入 |
| 10-16 | ADC_InitStructure... | 配置ADC参数 |
| 17 | ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); | 使能ADC |
| 18-21 | ADC_ResetCalibration... | 校准ADC |
| 22 | } | 函数结束 |

SoilSensor_Init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()

├── RCC_ADCCLKConfig()

├── GPIO_Init()

├── ADC_Init()

├── ADC_Cmd()

├── ADC_ResetCalibration()

└── ADC_StartCalibration()

4.2 SoilSensor_Read() - 读取土壤湿度值

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |
| 返回值 | uint16_t | ADC转换结果(0-4095) |

完整源代码：

uint16_t SoilSensor_Read(void) { ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); return ADC_GetConversionValue(ADC1); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint16_t SoilSensor_Read(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | ADC_RegularChannelConfig(...) | 配置通道4 |
| 4 | ADC_SoftwareStartConvCmd(...) | 启动转换 |
| 5 | while(... == RESET); | 等待完成 |
| 6 | return ADC_GetConversionValue(...) | 返回结果 |
| 7 | } | 函数结束 |

SoilSensor_Read()

├── ADC_RegularChannelConfig()

├── ADC_SoftwareStartConvCmd()

├── ADC_GetFlagStatus()

└── ADC_GetConversionValue()

4.3 SoilSensor_GetPercentage() - 获取百分比

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |
| 返回值 | uint8_t | 湿度百分比(0-100) |

完整源代码：

uint8_t SoilSensor_GetPercentage(void) { uint16_t adcValue = SoilSensor_Read(); uint8_t percentage = (uint8_t)((adcValue * 100) / 4095); return percentage; }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t SoilSensor_GetPercentage(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | uint16_t adcValue = SoilSensor_Read(); | 读取ADC值 |
| 4 | uint8_t percentage = ... | 计算百分比 |
| 5 | return percentage; | 返回结果 |
| 6 | } | 函数结束 |

SoilSensor_GetPercentage()

└── SoilSensor_Read()

第五章 继电器驱动

5.1 Relay_Init() - 初始化继电器

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void Relay_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RELAY_1_PIN ¦ RELAY_2_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB, RELAY_1_PIN ¦ RELAY_2_PIN); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void Relay_Init(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; | 定义结构体 |
| 4 | RCC_APB2PeriphClockCmd(...) | 使能GPIOB时钟 |
| 5 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ... | 配置PB12和PB13 |
| 6 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = ... | 推挽输出 |
| 7 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = ... | 50MHz速度 |
| 8 | GPIO_Init(GPIOB, ...) | 初始化GPIO |
| 9 | GPIO_SetBits(...) | 初始状态为高电平（关闭） |
| 10 | } | 函数结束 |

Relay_Init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()

├── GPIO_Init()

└── GPIO_SetBits()

5.2 Relay_Set() - 设置继电器状态

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| relayNum | uint8_t | 继电器编号(1或2) |
| state | uint8_t | 状态(0=关闭,1=开启) |
| 无返回值 | void |  |

完整源代码：

void Relay_Set(uint8_t relayNum, uint8_t state) { uint16_t pin = (relayNum == 1) ? RELAY_1_PIN : RELAY_2_PIN; if(state == 1) { GPIO_ResetBits(GPIOB, pin); } else { GPIO_SetBits(GPIOB, pin); } }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void Relay_Set(...) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | uint16_t pin = ... | 根据编号选择引脚 |
| 4 | if(state == 1) | 判断状态 |
| 5 | { | 开启分支 |
| 6 | GPIO_ResetBits(GPIOB, pin); | 拉低引脚（开启继电器） |
| 7 | } | 分支结束 |
| 8 | else | 否则 |
| 9 | { | 关闭分支 |
| 10 | GPIO_SetBits(GPIOB, pin); | 拉高引脚（关闭继电器） |
| 11 | } | 分支结束 |
| 12 | } | 函数结束 |

Relay_Set()

├── GPIO_ResetBits()

└── GPIO_SetBits()

5.3 Relay_Toggle() - 切换继电器状态

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| relayNum | uint8_t | 继电器编号(1或2) |
| 无返回值 | void |  |

完整源代码：

void Relay_Toggle(uint8_t relayNum) { uint16_t pin = (relayNum == 1) ? RELAY_1_PIN : RELAY_2_PIN; GPIO_WriteBit(GPIOB, pin, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, pin))); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void Relay_Toggle(...) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | uint16_t pin = ... | 选择引脚 |
| 4 | GPIO_WriteBit(...) | 写入相反状态 |
| 5 | } | 函数结束 |

Relay_Toggle()

├── GPIO_WriteBit()

└── GPIO_ReadOutputDataBit()

第六章 PWM驱动

6.1 PWM_Init() - 初始化PWM

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void PWM_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA ¦ RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void PWM_Init(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3-5 | ...TypeDef... | 定义结构体 |
| 6 | RCC_APB2PeriphClockCmd(...) | 使能时钟 |
| 7-10 | GPIO_InitStructure... | 配置PA8为复用推挽 |
| 11-15 | TIM_TimeBaseStructure... | 配置定时器时基 |
| 16-20 | TIM_OCInitStructure... | 配置PWM模式 |
| 21 | TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); | 使能定时器 |
| 22 | TIM_CtrlPWMOutputs(...) | 使能PWM输出 |
| 23 | } | 函数结束 |

PWM_Init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()

├── GPIO_Init()

├── TIM_TimeBaseInit()

├── TIM_OC1Init()

├── TIM_Cmd()

└── TIM_CtrlPWMOutputs()

6.2 PWM_SetDuty() - 设置占空比

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| duty | uint16_t | 占空比值(0-1000) |
| 无返回值 | void |  |

完整源代码：

void PWM_SetDuty(uint16_t duty) { if(duty > 1000) duty = 1000; TIM_SetCompare1(TIM1, duty); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void PWM_SetDuty(...) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | if(duty > 1000) duty = 1000; | 限制最大值 |
| 4 | TIM_SetCompare1(TIM1, duty); | 设置比较值 |
| 5 | } | 函数结束 |

PWM_SetDuty()

└── TIM_SetCompare1()

6.3 PWM_SetPercentage() - 设置百分比占空比

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| percentage | uint8_t | 百分比(0-100) |
| 无返回值 | void |  |

完整源代码：

void PWM_SetPercentage(uint8_t percentage) { if(percentage > 100) percentage = 100; uint16_t duty = (percentage * 1000) / 100; PWM_SetDuty(duty); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void PWM_SetPercentage(...) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | if(percentage > 100)... | 限制范围 |
| 4 | uint16_t duty = ... | 计算占空比值 |
| 5 | PWM_SetDuty(duty); | 调用设置函数 |
| 6 | } | 函数结束 |

PWM_SetPercentage()

└── PWM_SetDuty()

第七章 电机与舵机驱动

7.1 Motor_Init() - 初始化电机控制

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void Motor_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MOTOR_PIN_A ¦ MOTOR_PIN_B; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOB, MOTOR_PIN_A ¦ MOTOR_PIN_B); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void Motor_Init(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | GPIO_InitTypeDef... | 定义结构体 |
| 4 | RCC_APB2PeriphClockCmd(...) | 使能时钟 |
| 5 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ... | 配置PB0和PB1 |
| 6-8 | GPIO_InitStructure... | 配置参数并初始化 |
| 9 | GPIO_ResetBits(...) | 初始状态为停止 |
| 10 | } | 函数结束 |

Motor_Init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()

├── GPIO_Init()

└── GPIO_ResetBits()

7.2 Motor_Run() - 控制电机运行

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| direction | uint8_t | 方向(0=正转,1=反转) |
| 无返回值 | void |  |

完整源代码：

void Motor_Run(uint8_t direction) { if(direction == 0) { GPIO_SetBits(GPIOB, MOTOR_PIN_A); GPIO_ResetBits(GPIOB, MOTOR_PIN_B); } else { GPIO_ResetBits(GPIOB, MOTOR_PIN_A); GPIO_SetBits(GPIOB, MOTOR_PIN_B); } }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void Motor_Run(...) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | if(direction == 0) | 判断方向 |
| 4 | { | 正转分支 |
| 5 | GPIO_SetBits(...) | A高B低 |
| 6 | GPIO_ResetBits(...) |  |
| 7 | } | 分支结束 |
| 8 | else | 否则 |
| 9 | { | 反转分支 |
| 10 | GPIO_ResetBits(...) | A低B高 |
| 11 | GPIO_SetBits(...) |  |
| 12 | } | 分支结束 |
| 13 | } | 函数结束 |

Motor_Run()

├── GPIO_SetBits()

└── GPIO_ResetBits()

7.3 Motor_Stop() - 停止电机

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void Motor_Stop(void) { GPIO_ResetBits(GPIOB, MOTOR_PIN_A ¦ MOTOR_PIN_B); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void Motor_Stop(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3 | GPIO_ResetBits(...) | 两引脚都置低 |
| 4 | } | 函数结束 |

Motor_Stop()

└── GPIO_ResetBits()

7.4 Servo_Init() - 初始化舵机

函数原型与参数说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无 | void | 该函数无需参数 |

完整源代码：

void Servo_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 19999; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1500; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); }

逐行解释：

| 行号 | 代码 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void Servo_Init(void) | 函数定义 |
| 2 | { | 函数体开始 |
| 3-5 | ...TypeDef... | 定义结构体 |
| 6-7 | RCC_APB1PeriphClockCmd... | 使能时钟 |
| 8-11 | GPIO_InitStructure... | 配置PB6为复用推挽 |
| 12-16 | TIM_TimeBaseStructure... | 配置时基(20ms周期) |
| 17-21 | TIM_OCInitStructure... | 配置PWM(1.5ms初始) |
| 22 | TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); | 使能定时器 |
| 23 | } | 函数结束 |

Servo_Init()

├── RCC_APB1PeriphClockCmd()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()

├── GPIO_Init()

├── TIM_TimeBaseInit()

├── TIM_OC1Init()

└── TIM_Cmd()

第八章 调用链总结

8.1 DHT11调用链

DHT11_GetSensorData()

└── DHT11_ReadData()

├── DHT11_SetOutput()
    │

└── GPIO_Init()

├── GPIO_ResetBits()

├── delay_ms()

├── GPIO_SetBits()

├── delay_us()

├── DHT11_SetInput()
    │

└── GPIO_Init()

├── GPIO_ReadInputDataBit()

└── DHT11_ReadByte()

├── GPIO_ReadInputDataBit()

├── delay_us()

└── GPIO_ReadInputDataBit()

8.2 传感器调用链

LightSensor_GetPercentage()

└── LightSensor_Read()

├── ADC_RegularChannelConfig()

├── ADC_SoftwareStartConvCmd()

├── ADC_GetFlagStatus()

└── ADC_GetConversionValue()
SoilSensor_GetPercentage()

└── SoilSensor_Read()

├── ADC_RegularChannelConfig()

├── ADC_SoftwareStartConvCmd()

├── ADC_GetFlagStatus()

└── ADC_GetConversionValue()

8.3 执行器调用链

Relay_Set()

├── GPIO_ResetBits()

└── GPIO_SetBits()
Relay_Toggle()

├── GPIO_WriteBit()

└── GPIO_ReadOutputDataBit()
PWM_SetPercentage()

└── PWM_SetDuty()

└── TIM_SetCompare1()
Motor_Run()

├── GPIO_SetBits()

└── GPIO_ResetBits()

8.4 初始化调用链

System_Init()

├── DHT11_Init()
│

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()
│

├── GPIO_Init()
│

└── GPIO_SetBits()

├── LightSensor_Init()
│

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()
│

├── RCC_ADCCLKConfig()
│

├── GPIO_Init()
│

├── ADC_Init()
│

├── ADC_Cmd()
│

├── ADC_ResetCalibration()
│

└── ADC_StartCalibration()

├── SoilSensor_Init()

├── Relay_Init()

├── PWM_Init()

├── Motor_Init()

└── Servo_Init()