ATK-MB026 WiFi模块

完整使用示例逐行解释

STM32F103C8 智能农业监控系统

第七章 完整使用示例（7.1 ~ 7.7）

文档版本：v1.0

生成日期：2026-05-13

第七章 完整使用示例

本章提供 ATK-MB026 WiFi 模块从初始化到数据传输的完整使用示例，所有代码均来自项目实际源码。包含硬件初始化、UART串口配置、AT指令发送、WiFi连接与TCP通信、数据收发与中断处理、数据接收与命令处理、以及完整流程总结。

每个小节均包含四个部分：函数原型与参数说明表、完整源代码、逐行解释表、内部调用链详解。

7.1 硬件初始化示例

源文件：atk_mb026.c、atk_mb026.h

本节详细解释 WiFi 模块的硬件初始化过程，包括 GPIO 引脚配置和模块复位操作。

7.1.1 函数原型与参数说明

函数原型：

static void atk_mb026_hw_init(void)

void atk_mb026_hw_reset(void)

相关宏定义（atk_mb026.h）：

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

7.1.2 完整源代码

atk_mb026_hw_init() 完整代码（atk_mb026.c）：

static void atk_mb026_hw_init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(ATK_MB026_RST_GPIO_CLK, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_RST_GPIO_PIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(ATK_MB026_RST_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

}

atk_mb026_hw_reset() 完整代码（atk_mb026.c）：

void atk_mb026_hw_reset(void)

{

ATK_MB026_RST(0);

delay_ms(100);

ATK_MB026_RST(1);

delay_ms(500);

}

7.1.3 逐行解释表

atk_mb026_hw_init() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | static void atk_mb026_hw_init(void) | 定义静态函数，无参数无返回值。static限制仅在atk_mb026.c内部可见 |
| 3 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; | 声明GPIO初始化结构体变量，用于配置GPIO引脚参数 |
| 4 | RCC_APB2PeriphClockCmd(..., ENABLE); | 使能GPIOA的APB2总线时钟，是操作GPIO的前提条件 |
| 5 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_RST_GPIO_PIN; | 设置要初始化的引脚为GPIO_Pin_4（PA4） |
| 6 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; | 设置为推挛输出模式，用于控制模块复位引脚 |
| 7 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; | 设置GPIO输出速率为50MHz，最高速度确保响应快速 |
| 8 | GPIO_Init(..., &GPIO_InitStructure); | 调用HAL库函数，将上述配置应用到GPIOA端口 |

atk_mb026_hw_reset() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void atk_mb026_hw_reset(void) | 定义模块硬件复位函数，无参数无返回值 |
| 3 | ATK_MB026_RST(0); | 将PA4拉低，触发WiFi模块复位 |
| 4 | delay_ms(100); | 保持复位状态100ms，确保模块完全复位 |
| 5 | ATK_MB026_RST(1); | 释放PA4，模块开始重新启动 |
| 6 | delay_ms(500); | 等徘500ms，等待模块完成启动初始化 |

7.1.4 内部调用链详解

atk_mb026_hw_init() 调用链：

atk_mb026_hw_init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()     // 使能GPIOA时钟

└── GPIO_Init()                 // 初始化PA4为推挛输出

atk_mb026_hw_reset() 调用链：

atk_mb026_hw_reset()

├── ATK_MB026_RST(0)  →  GPIO_WriteBit(GPIOA, Pin4, Bit_RESET)  // 拉低复位

├── delay_ms(100)       // 保持复位100ms

├── ATK_MB026_RST(1)  →  GPIO_WriteBit(GPIOA, Pin4, Bit_SET)    // 释放复位

└── delay_ms(500)       // 等待启动500ms

说明：atk_mb026_hw_init()先配置GPIO，atk_mb026_hw_reset()再执行复位操作。复位时序为：拉低100ms→拉高500ms，总计约600ms完成一次硬件复位。

7.2 UART串口初始化示例

源文件：atk_mb026_uart.c、atk_mb026_uart.h

本节详细解释 USART2 串口的初始化过程，包括GPIO引脚配置、USART参数设置、NVIC中断配置、TIM2超时检测定时器配置以及接收缓冲区初始化。

7.2.1 函数原型与参数说明

void atk_mb026_uart_init(uint32_t baudrate)

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

关键宏定义（atk_mb026_uart.h）：

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

全局变量（atk_mb026_uart.c）：

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

7.2.2 完整源代码

atk_mb026_uart_init() 完整代码（atk_mb026_uart.c 126-234行）：

void atk_mb026_uart_init(uint32_t baudrate)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

// 1. 配置时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

// 2. 配置USART2的TX和RX引脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_UART_TX_GPIO_PIN;  // PA2

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(ATK_MB026_UART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_UART_RX_GPIO_PIN;  // PA3

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(ATK_MB026_UART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

// 3. 配置USART2参数

USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;

USART_Init(ATK_MB026_UART_INTERFACE, &USART_InitStructure);

// 4. 配置USART2中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ATK_MB026_UART_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// 5. 启用USART2接收中断

USART_ITConfig(ATK_MB026_UART_INTERFACE, USART_IT_RXNE, ENABLE);

// 6. 启用USART2

USART_Cmd(ATK_MB026_UART_INTERFACE, ENABLE);

// 7. 配置TIM2定时器（200ms超时检测）

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 240 - 1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = ATK_MB026_TIM_PRESCALER - 1;  // 60000-1

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(ATK_MB026_TIM_INTERFACE, &TIM_TimeBaseStructure);

// 8. 配置TIM2中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ATK_MB026_TIM_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

TIM_ITConfig(ATK_MB026_TIM_INTERFACE, TIM_IT_Update, ENABLE);

// 9. 初始化缓冲区

g_sta.len = 0;

g_sta.finsh = 0;

tx_head = 0;

tx_tail = 0;

}

7.2.3 逐行解释表

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void atk_mb026_uart_init(uint32_t baudrate) | 函数入口，接受波特率参数，配置USART2及TIM2 |
| 3-6 | GPIO/NVIC/USART/TIM 结构体声明 | 声明4个外设初始化结构体变量，分别用于GPIO、NVIC、USART、TIM配置 |
| 9 | RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIOA¦AFIO, ENABLE); | 使能APB2总线上的GPIOA和AFIO时钟，GPIOA用于串口引脚，AFIO用于引脚重映射 |
| 10 | RCC_APB1PeriphClockCmd(USART2¦TIM2, ENABLE); | 使能APB1总线上的USART2和TIM2时钟 |
| 13-16 | TX引脚配置 PA2 AF_PP 50MHz | 配置PA2为复用推挛输出，作为USART2的TX引脚 |
| 18-20 | RX引脚配置 PA3 IN_FLOATING | 配置PA3为浮空输入，作为USART2的RX引脚 |
| 23-29 | USART参数配置 | 设置波特率、8位数据位、1位停止位、无校验、无硬件流控、全双工模式 |
| 32-37 | NVIC USART2中断配置 | 配置USART2中断抢占优先级1，子优先级1，并启用 |
| 40 | USART_ITConfig(..., USART_IT_RXNE, ENABLE); | 启用USART2接收缓冲区非空中断，每收到1字节触发中断 |
| 43 | USART_Cmd(ATK_MB026_UART_INTERFACE, ENABLE); | 启用USART2外设 |
| 46-50 | TIM2定时器配置 | 预分频60000，自动重装载值239，计算：72MHz/60000/240=5Hz，即200ms超时 |
| 53-56 | NVIC TIM2中断配置 | 配置TIM2中断抢占优先级2（低于USART2），子优先级1 |
| 57 | TIM_ITConfig(..., TIM_IT_Update, ENABLE); | 启用TIM2更新中断，计数器溢出时触发 |
| 60-63 | 缓冲区初始化 | 接收长度、完成标志、发送头尾指针全部清零 |

7.2.4 内部调用链详解

atk_mb026_uart_init(baudrate)

├── RCC_APB2PeriphClockCmd()     // 使能GPIOA + AFIO时钟

├── RCC_APB1PeriphClockCmd()     // 使能USART2 + TIM2时钟

├── GPIO_Init() x2              // 配置PA2(TX) + PA3(RX)

├── USART_Init()               // 配置USART2参数

├── NVIC_Init() x2             // 配置USART2 + TIM2中断

├── USART_ITConfig(RXNE)       // 启用接收中断

├── USART_Cmd(ENABLE)          // 启动USART2

├── TIM_TimeBaseInit()          // 配置TIM2为200ms超时

├── TIM_ITConfig(Update)       // 启用TIM2更新中断

└── 缓冲区清零                // g_sta.len/finsh/tx_head/tx_tail = 0

说明：该函数完成了串口通信的全部底层配置。TIM2定时器用于检测串口接收超时，当串口接收到数据后重启计时，若200ms内无新数据则认为一帧接收完成。

7.3 AT指令发送与模块初始化示例

源文件：atk_mb026.c

本节详细解释T指令发送框架、AT通信测试以及模块初始化流程。

7.3.1 函数原型与参数说明

uint8_t atk_mb026_send_at_cmd(char *cmd, char *ack, uint32_t timeout)

uint8_t atk_mb026_at_test(void)

uint8_t atk_mb026_init(uint32_t baudrate)

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

错误码定义：

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

7.3.2 完整源代码

atk_mb026_send_at_cmd() 完整代码（atk_mb026.c 53-86行）：

uint8_t atk_mb026_send_at_cmd(char *cmd, char *ack, uint32_t timeout)

{

uint8_t *ret = NULL;

atk_mb026_uart_rx_restart();

atk_mb026_uart_printf("%s\r\n", cmd);

if ((ack == NULL) || (timeout == 0))

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else

{

while (timeout > 0)

{

ret = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (ret != NULL)

{

if (strstr((const char *)ret, ack) != NULL)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else

{

atk_mb026_uart_rx_restart();

}

}

timeout--;

delay_ms(1);

}

return ATK_MB026_ETIMEOUT;

}

}

atk_mb026_at_test() 完整代码（atk_mb026.c 134-149行）：

uint8_t atk_mb026_at_test(void)

{

uint8_t ret;

uint8_t i;

for (i = 0; i < 10; i++)

{

ret = atk_mb026_send_at_cmd("AT", "OK", 500);

if (ret == ATK_MB026_EOK)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

}

return ATK_MB026_ERROR;

}

atk_mb026_init() 完整代码（atk_mb026.c 94-106行）：

uint8_t atk_mb026_init(uint32_t baudrate)

{

atk_mb026_hw_init();

atk_mb026_hw_reset();

atk_mb026_uart_init(baudrate);

if (atk_mb026_at_test() != ATK_MB026_EOK)

{

return ATK_MB026_ERROR;

}

return ATK_MB026_EOK;

}

7.3.3 逐行解释表

atk_mb026_send_at_cmd() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t atk_mb026_send_at_cmd(char *cmd, char *ack, uint32_t timeout) | 发送AT指令并等待响应，返回操作结果状态码 |
| 3 | uint8_t *ret = NULL; | 声明接收帧指针，初始化为NULL |
| 4 | atk_mb026_uart_rx_restart(); | 重启接收缓冲区，清除之前的残留数据 |
| 5 | atk_mb026_uart_printf("%s\r\n", cmd); | 通过串口发送AT指令，自动追加回车换行 |
| 7-9 | if ((ack == NULL) ¦¦ (timeout == 0)) | 如果不需要等待响应（ack为NULL或timeout为0），直接返回成功 |
| 13-14 | ret = atk_mb026_uart_rx_get_frame(); | 在超时循环中尝试获取一帧完整的接收数据 |
| 16-19 | if (strstr(ret, ack) != NULL) return EOK; | 如果接收到的数据包含期望响应，返回成功 |
| 21-23 | else { atk_mb026_uart_rx_restart(); } | 如果收到数据但不是期望响应，重启接收缓冲区继续等待 |
| 25-26 | timeout--; delay_ms(1); | 超时计数减1，延时1ms避免快速轮询占用CPU |
| 28 | return ATK_MB026_ETIMEOUT; | 超时后仍未收到期望响应，返回超时错误 |

atk_mb026_at_test() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t atk_mb026_at_test(void) | AT通信测试函数，验证模块是否正常响应 |
| 5-11 | for (i = 0; i < 10; i++) { ... } | 最多重试10次，每次发送"AT"指令，等待500ms期望收到"OK" |
| 7 | ret = atk_mb026_send_at_cmd("AT", "OK", 500); | 发送AT测试指令，等待500ms期望响应"OK" |
| 8-11 | if (ret == EOK) return EOK; | 任意一次成功即返回，不再重试 |
| 13 | return ATK_MB026_ERROR; | 10次均失败，返回错误，表明模块可能未正常工作 |

atk_mb026_init() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t atk_mb026_init(uint32_t baudrate) | 模块初始化入口函数，按顺序完成硬件复位和通信测试 |
| 3 | atk_mb026_hw_init(); | 第一步：配置复位引脚GPIO（PA4推挛输出） |
| 4 | atk_mb026_hw_reset(); | 第二步：执行硬件复位（拉低100ms+释放500ms） |
| 5 | atk_mb026_uart_init(baudrate); | 第三步：初始化USART2串口和TIM2超时定时器 |
| 6-9 | if (atk_mb026_at_test() != EOK) return ERROR; | 第四步：发送10次AT测试，失败则返回错误 |
| 10 | return ATK_MB026_EOK; | 所有步骤成功，返回成功状态 |

7.3.4 内部调用链详解

atk_mb026_init(baudrate)

├── atk_mb026_hw_init()

├── atk_mb026_hw_reset()

├── atk_mb026_uart_init(baudrate)

└── atk_mb026_at_test()

└── atk_mb026_send_at_cmd("AT", "OK", 500)  x10

├── atk_mb026_uart_rx_restart()

├── atk_mb026_uart_printf("AT\r\n")

└── atk_mb026_uart_rx_get_frame()  // 循环调用

说明：atk_mb026_init()是模块初始化的总入口，按顺序执行硬件初始化→复位→串口初始化→AT通信测试。atk_mb026_send_at_cmd()是所有AT指令发送的核心函数，采用重启接收缓冲区→发送指令→轮询等待响应的模式。

7.4 WiFi连接与TCP通信示例

源文件：atk_mb026.c、main.c、ServerComm.c

本节详细解释WiFi连接、TCP服务器连接、透传模式进入以及应用层的封装。

7.4.1 函数原型与参数说明

uint8_t atk_mb026_join_ap(char *ssid, char *pwd)

uint8_t atk_mb026_connect_tcp_server(char *server_ip, char *server_port)

uint8_t atk_mb026_enter_unvarnished(void)

uint8_t connect_wifi(void)

uint8_t ServerComm_Connect(void)

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

7.4.2 完整源代码

atk_mb026_join_ap() 完整代码（atk_mb026.c 617-633行）：

uint8_t atk_mb026_join_ap(char *ssid, char *pwd)

{

uint8_t ret;

char cmd[64];

sprintf(cmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"", ssid, pwd);

ret = atk_mb026_send_at_cmd(cmd, "WIFI GOT IP", 10000);

if (ret == ATK_MB026_EOK)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else

{

return ATK_MB026_ERROR;

}

}

atk_mb026_connect_tcp_server() 完整代码（atk_mb026.c 668-731行）：

uint8_t atk_mb026_connect_tcp_server(char *server_ip, char *server_port)

{

uint8_t ret;

char cmd[64];

uint8_t *response = NULL;

delay_ms(500);

atk_mb026_uart_rx_restart();

delay_ms(100);

atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPCLOSE", "OK", 2000);

delay_ms(500);

ret = atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPMUX=0", "OK", 2000);

if (ret != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPCLOSE", "OK", 2000);

delay_ms(500);

atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPMUX=0", "OK", 2000);

}

sprintf(cmd, "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",%s", server_ip, server_port);

atk_mb026_uart_rx_restart();

atk_mb026_uart_printf("%s\r\n", cmd);

uint32_t timeout = 8000;

while (timeout > 0)

{

response = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (response != NULL)

{

if (strstr((const char *)response, "CONNECT") != NULL ||

strstr((const char *)response, "OK") != NULL)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else if (strstr((const char *)response, "ERROR") != NULL ||

strstr((const char *)response, "FAIL") != NULL ||

strstr((const char *)response, "busy") != NULL)

{

return ATK_MB026_ERROR;

}

else if (strstr((const char *)response, "ALREADY CONNECTED") != NULL)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

atk_mb026_uart_rx_restart();

}

timeout--;

delay_ms(1);

}

return ATK_MB026_ETIMEOUT;

}

atk_mb026_enter_unvarnished() 完整代码（atk_mb026.c 738-793行）：

uint8_t atk_mb026_enter_unvarnished(void)

{

uint8_t ret1, ret2;

uint8_t retry_count = 0;

const uint8_t max_retries = 3;

while (retry_count < max_retries)

{

// 先检查连接状态

ret1 = atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPSTATUS", "STATUS:3", 1000);

if (ret1 != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

retry_count++;

continue;

}

// 发送AT+CIPMODE=1指令

ret1 = atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPMODE=1", "OK", 1000);

if (ret1 != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

retry_count++;

continue;

}

delay_ms(500);

// 发送AT+CIPSEND指令

ret2 = atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPSEND", ">", 1000);

if (ret2 != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

retry_count++;

continue;

}

return ATK_MB026_EOK;

}

return ATK_MB026_ERROR;

}

connect_wifi() 完整代码（main.c 110-143行）：

uint8_t connect_wifi(void)

{

uint8_t retry = 0;

uint8_t ret = 0;

while (retry < MAX_WIFI_RETRY) {

if (atk_mb026_join_ap(DEMO_WIFI_SSID, DEMO_WIFI_PWD) == ATK_MB026_EOK) {

char ip_buf[20] = {0};

if (atk_mb026_get_ip(ip_buf) == ATK_MB026_EOK) {

printf("[WiFi] IP: %s\r\n", ip_buf);

}

g_wifi_connected = 1;

ret = 1;

break;

} else {

retry++;

delay_ms((retry + 1) * 2000);

}

}

if (retry >= MAX_WIFI_RETRY) {

ret = 0;

}

return ret;

}

ServerComm_Connect() 完整代码（ServerComm.c 313-364行）：

uint8_t ServerComm_Connect(void)

{

uint8_t retry = 0;

uint8_t max_retry = 3;

if (g_tcp_connected && g_transparent_mode) {

if (ServerComm_CheckRealConnection()) {

return 0;

}

g_tcp_connected = 0;

g_transparent_mode = 0;

}

for (retry = 0; retry < max_retry; retry++) {

atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPCLOSE", "OK", 1000);

delay_ms(200);

if (atk_mb026_connect_tcp_server((char *)SERVER_IP, (char *)SERVER_PORT) == ATK_MB026_EOK) {

g_tcp_connected = 1;

break;

}

delay_ms(1000);

}

if (!g_tcp_connected) {

return 1;

}

delay_ms(300);

if (atk_mb026_enter_unvarnished() != ATK_MB026_EOK) {

atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPCLOSE", "OK", 2000);

g_tcp_connected = 0;

return 2;

}

g_transparent_mode = 1;

return 0;

}

7.4.3 逐行解释表

atk_mb026_join_ap() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uint8_t atk_mb026_join_ap(char *ssid, char *pwd) | 连接WiFi热点，输入SSID和密码，返回连接结果 |
| 4 | sprintf(cmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"", ssid, pwd); | 拼接AT+CWJAP指令，设置SSID和密码 |
| 5 | ret = atk_mb026_send_at_cmd(cmd, "WIFI GOT IP", 10000); | 发送指令并等待10秒，期望响应"WIFI GOT IP" |
| 6-11 | if/else 判断返回值 | 成功返回EOK，失败返回ERROR |

atk_mb026_connect_tcp_server() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 变量声明 | 声明返回值、命令缓冲区、响应指针 |
| 6-8 | delay + rx_restart | 等待500ms后重启接收缓冲区，确保干净的接收环境 |
| 10 | atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPCLOSE", "OK", 2000); | 先关闭已有的TCP连接，避免连接冲突 |
| 12-19 | AT+CIPMUX=0 设置单连接模式 | 设置为单连接模式，失败则重试一次（先关闭再设置） |
| 21 | sprintf(cmd, "AT+CIPSTART=TCP..."); | 拼接TCP连接指令，包含服务器IP和端口 |
| 23-24 | rx_restart + printf | 重启接收缓冲区并发送TCP连接指令 |
| 26-44 | while循环等待响应 | 8秒超时循环，检测CONNECT/OK成功、ERROR/FAIL/busy失败、ALREADY CONNECTED已连接 |
| 46 | return ATK_MB026_ETIMEOUT; | 超时未获得有效响应，返回超时 |

atk_mb026_enter_unvarnished() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 变量声明与重试计数器 | 声明返回值、重试计数器（最大3次） |
| 8-13 | AT+CIPSTATUS 检查连接状态 | 查询当前连接状态，STATUS:3表示已建立TCP连接 |
| 16-21 | AT+CIPMODE=1 设置透传模式 | 将模块设置为透传输送模式，发送的数据直接转发 |
| 24-28 | AT+CIPSEND 进入透传 | 发送CIPSEND指令，模块返回">"后进入透传模式 |
| 30 | return ATK_MB026_EOK; | 三步均成功，进入透传模式成功 |
| 33 | return ATK_MB026_ERROR; | 3次重试均失败，返回错误 |

connect_wifi() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 3-4 | retry=0, ret=0 | 初始化重试计数器和返回值 |
| 5 | while (retry < MAX_WIFI_RETRY) | 循环重试，最大重试次数由MAX_WIFI_RETRY宏定义 |
| 6 | atk_mb026_join_ap(...) | 调用底层函数连接WiFi热点 |
| 8-11 | atk_mb026_get_ip(ip_buf) | 连接成功后获取分配的IP地址并打印 |
| 12 | g_wifi_connected = 1; | 设置全局WiFi连接标志为已连接 |
| 16-18 | retry++; delay_ms((retry+1)*2000); | 失败后递增延时重试，第1次4s、第2次6s、第3次8s |

ServerComm_Connect() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 5-10 | 检查已有连接 | 如果已连接且在透传模式，检查连接是否仍有效，有效则直接返回 |
| 12-19 | TCP连接重试循环 | 最多重试3次，每次先关闭旧连接，再建立新连接 |
| 21-24 | if (!g_tcp_connected) return 1; | TCP连接失败，返回错误码1 |
| 26-31 | atk_mb026_enter_unvarnished() | 进入透传模式，失败则关闭连接并返回错误码2 |
| 33 | g_transparent_mode = 1; return 0; | 设置透传模式标志，返回成功 |

7.4.4 内部调用链详解

connect_wifi()

└── atk_mb026_join_ap(ssid, pwd)

└── atk_mb026_send_at_cmd("AT+CWJAP=...", "WIFI GOT IP", 10000)

├── atk_mb026_uart_rx_restart()

├── atk_mb026_uart_printf()

└── atk_mb026_uart_rx_get_frame()  // 循环

ServerComm_Connect()

├── ServerComm_CheckRealConnection()  // 检查旧连接

├── atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPCLOSE")  // 关闭旧连接

├── atk_mb026_connect_tcp_server(ip, port)

└── atk_mb026_enter_unvarnished()

├── atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPSTATUS")  // 检查状态

├── atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPMODE=1")  // 透传模式

└── atk_mb026_send_at_cmd("AT+CIPSEND")     // 进入透传

说明：connect_wifi()负责WiFi连接，带有递增延时重试机制。ServerComm_Connect()是应用层封装，整合了TCP连接和透传模式进入，返回3种状态码（0=成功，1=TCP连接失败，2=透传模式进入失败）。

7.5 数据收发与中断处理示例

源文件：atk_mb026_uart.c

本节详细解释串口数据发送、阻塞发送、USART2中断服务程序和TIM2中断服务程序的实现细节。

7.5.1 函数原型与参数说明

void atk_mb026_uart_printf(char *fmt, ...)

void usart2_send_data_blocking(const uint8_t *data, uint16_t len)

void USART2_IRQHandler(void)

void TIM2_IRQHandler(void)

void atk_mb026_uart_rx_restart(void)

uint8_t *atk_mb026_uart_rx_get_frame(void)

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2 完整源代码

atk_mb026_uart_printf() 完整代码（atk_mb026_uart.c 41-63行）：

void atk_mb026_uart_printf(char *fmt, ...)

{

va_list ap;

char buf[512];

uint16_t len;

va_start(ap, fmt);

len = vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);

va_end(ap);

if (len > 0)

{

for (uint16_t i = 0; i < len; i++)

{

tx_buf[tx_head] = buf[i];

tx_head = (tx_head + 1) % TX_BUF_SIZE;

}

USART_ITConfig(ATK_MB026_UART_INTERFACE, USART_IT_TXE, ENABLE);

}

}

usart2_send_data_blocking() 完整代码（atk_mb026_uart.c 358-371行）：

void usart2_send_data_blocking(const uint8_t *data, uint16_t len)

{

for (uint16_t i = 0; i < len; i++)

{

while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);

USART_SendData(USART2, data[i]);

}

while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);

}

USART2_IRQHandler() 完整代码（atk_mb026_uart.c 240-297行）：

void USART2_IRQHandler(void)

{

uint8_t tmp;

// 1. 处理溢出错误

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_ORE) != RESET)

{

USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_ORE);

(void)USART_ReceiveData(USART2);

}

// 2. 处理接收中断

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)

{

tmp = USART_ReceiveData(USART2);

if (g_sta.len < (ATK_MB026_UART_RX_BUF_SIZE - 1))

{

TIM_SetCounter(TIM2, 0);

if (g_sta.len == 0)

{

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

g_uart_rx_frame[g_sta.len] = tmp;

g_sta.len++;

}

else

{

g_sta.len = 0;

g_uart_rx_frame[g_sta.len] = tmp;

g_sta.len++;

}

}

// 3. 处理发送中断

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) != RESET)

{

if (tx_head != tx_tail)

{

USART_SendData(USART2, tx_buf[tx_tail]);

tx_tail = (tx_tail + 1) % TX_BUF_SIZE;

}

else

{

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE);

}

}

}

TIM2_IRQHandler() 完整代码（atk_mb026_uart.c 303-320行）：

void TIM2_IRQHandler(void)

{

if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);

g_sta.finsh = 1;

}

}

7.5.3 逐行解释表

atk_mb026_uart_printf() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void atk_mb026_uart_printf(char *fmt, ...) | 可变参数串口打印函数，类似printf，通过中断发送 |
| 3-5 | va_list ap; char buf[512]; uint16_t len; | 声明可变参数列表、格式化缓冲区（512字节）和长度变量 |
| 7-9 | va_start/vsnprintf/va_end | 将可变参数格式化为字符串，写入buf缓冲区 |
| 11-17 | for循环写入tx_buf | 将格式化后的字符逐个写入发送环形缓冲区tx_buf |
| 14 | tx_head = (tx_head + 1) % TX_BUF_SIZE; | 环形缓冲区头指针前进，到达尾部时回绕到头部 |
| 18 | USART_ITConfig(..., USART_IT_TXE, ENABLE); | 启用USART2发送缓冲区空中断，触发中断发送 |

usart2_send_data_blocking() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void usart2_send_data_blocking(const uint8_t *data, uint16_t len) | 阻塞式串口发送函数，等待所有数据发送完毕 |
| 3-7 | for循环 + while(TXE) + SendData | 逐字节发送，每次等待发送缓冲区空后再发送下一字节 |
| 9 | while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET); | 等待发送完成标志，确保最后一个字节已从移位寄存器发出 |

USART2_IRQHandler() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 5-9 | ORE溢出错误处理 | 检测并清除溢出错误，读取丢弃的数据以清除ORE标志 |
| 12-13 | RXNE接收中断检测 | 检测接收缓冲区非空中断，读取1字节数据 |
| 14-15 | if (g_sta.len < BUF_SIZE-1) | 检查接收缓冲区是否已满，预留1字节给字符串结束符 |
| 16 | TIM_SetCounter(TIM2, 0); | 重置TIM2计数器，每收到一个字节就重新计时 |
| 17-20 | if (g_sta.len == 0) TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); | 第一个字节到达时启动TIM2定时器，开始超时计时 |
| 21-22 | g_uart_rx_frame[g_sta.len] = tmp; g_sta.len++; | 将收到的字节存入接收缓冲区，长度加1 |
| 25-29 | else缓冲区溢出处理 | 缓冲区已满时重置长度为0，从头开始重新存储（丢弃旧数据） |
| 33-34 | TXE发送中断检测 | 检测发送缓冲区空中断，可以发送下一个字节 |
| 35-38 | if (tx_head != tx_tail) SendData | 环形缓冲区中还有数据，发送尾指针指向的字节，尾指针前进 |
| 40-42 | else USART_ITConfig(TXE, DISABLE) | 环形缓冲区已空，关闭发送中断，停止发送 |

TIM2_IRQHandler() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void TIM2_IRQHandler(void) | TIM2定时器中断服务程序，用于串口接收超时检测 |
| 2 | if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) | 检查是否为TIM2更新中断（计数器溢出） |
| 3 | TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); | 清除中断标志，避免重复进入中断 |
| 4 | TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); | 停止TIM2定时器，等待下一帧数据到来时重新启动 |
| 5 | g_sta.finsh = 1; | 设置接收完成标志，通知主循环一帧数据已接收完毕 |

7.5.4 内部调用链详解

数据发送路径：

主程序调用 atk_mb026_uart_printf(fmt, ...)

├── vsnprintf()              // 格式化字符串到buf

├── 写入tx_buf环形缓冲区  // 更新tx_head

└── USART_ITConfig(TXE, ENABLE)  // 触发发送中断

└── USART2_IRQHandler() [TXE分支]

├── USART_SendData(tx_buf[tx_tail])  // 发送1字节

└── tx_tail前进  // 环形缓冲区取数

数据接收路径：

USART2_IRQHandler() [RXNE分支]

├── USART_ReceiveData()        // 读取1字节

├── TIM_SetCounter(TIM2, 0)    // 重置超时计时器

├── TIM_Cmd(TIM2, ENABLE)      // 首字节时启动定时器

└── g_uart_rx_frame[len++] = tmp // 存入接收缓冲区

└── TIM2_IRQHandler()  // 200ms后触发

├── TIM_Cmd(TIM2, DISABLE)  // 停止定时器

└── g_sta.finsh = 1        // 标记接收完成

说明：发送采用中断驱动的环形缓冲区方式，主程序将数据写入tx_buf后触发TXE中断，中断服务程序逐字节发送。接收采用中断+定时器的方式，每收到一个字节重置TIM2计时器，200ms无新数据则认为一帧接收完成。阻塞发送函数usart2_send_data_blocking()用于透传模式下的大数据量发送，直接轮询等待发送完成。

7.6 数据接收与命令处理示例

源文件：atk_mb026_receiver.c

本节详细解释JSON字段提取、命令分发处理、响应发送以及接收处理主循环的实现。

7.6.1 函数原型与参数说明

static uint8_t extract_json_fields(const char* json, ...)

static void atk_mb026_receive_handler(const char* frame, uint16_t frame_len)

static void send_response(const char* device_type, const char* status, const char* value)

void atk_mb026_receiver_process(void)

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

7.6.2 完整源代码

send_response() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 37-41行）：

static void send_response(const char* device_type, const char* status, const char* value)

{

atk_mb026_uart_printf("{\"type\":\"execution_result\",\"device_type\":\"%s\",\"status\":\"%s\",\"value\":%s,\"timestamp\":%lu}",

device_type, status, value, (unsigned long)(1750617600000 + (timecount / 1000)));

}

atk_mb026_receiver_process() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 299-324行）：

void atk_mb026_receiver_process(void)

{

uint8_t *frame = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (frame != NULL)

{

uint16_t frame_len = strlen((const char*)frame);

if (data_callback != NULL)

{

data_callback((const char*)frame, frame_len);

}

else

{

atk_mb026_receive_handler((const char*)frame, frame_len);

}

atk_mb026_uart_rx_restart();

}

}

extract_json_fields() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 56-273行）：

static uint8_t extract_json_fields(const char* json,

char* type, char* action_device, char* action_command,

char* action_params, char* angle_str)

{

// 初始化所有字段为空

type[0] = '\0';

action_device[0] = '\0';

action_command[0] = '\0';

action_params[0] = '\0';

angle_str[0] = '\0';

const char* p = json;

// 跳过前导空白

while (*p == ' ' || *p == '\t' || *p == '\r' || *p == '\n') p++;

if (*p != '{') return 0;

p++;

uint8_t found_type = 0, found_action = 0, found_angle = 0;

uint8_t found_ad = 0, found_ac = 0, found_ap = 0;

while (*p && *p != '}') {

// 跳过空白

while (*p == ' ' || *p == '\t' || *p == '\r' || *p == '\n' || *p == ',') p++;

if (*p == '}' || *p == '\0') break;

// 提取key

char key[64] = {0};

if (*p != '\"') { p++; continue; }

p++;

int ki = 0;

while (*p && *p != '\"' && ki < 63) { key[ki++] = *p++; }

key[ki] = '\0';

if (*p == '\"') p++;

// 跳过冒号

while (*p == ' ' || *p == ':') p++;

// 提取value

char val[256] = {0};

if (*p == '\"') {

p++;

int vi = 0;

while (*p && *p != '\"' && vi < 255) { val[vi++] = *p++; }

val[vi] = '\0';

if (*p == '\"') p++;

} else {

int vi = 0;

while (*p && *p != ',' && *p != '}' && *p != ' ' && vi < 255) {

val[vi++] = *p++;

}

val[vi] = '\0';

}

// 匹配key并存储对应的value

if (strcmp(key, "type") == 0) {

strncpy(type, val, 31); type[31] = '\0'; found_type = 1;

}

else if (strcmp(key, "angle") == 0) {

strncpy(angle_str, val, 15); angle_str[15] = '\0'; found_angle = 1;

}

else if (strcmp(key, "action") == 0) {

// action是嵌套对象，需要特殊处理

if (val[0] == '{') {

const char* ap = val;

while (*ap && *ap != '}') {

while (*ap == ' ' || *ap == ',' || *ap == '\t') ap++;

if (*ap == '}' || *ap == '\0') break;

char akey[32] = {0};

if (*ap != '\"') { ap++; continue; }

ap++;

int aki = 0;

while (*ap && *ap != '\"' && aki < 31) { akey[aki++] = *ap++; }

akey[aki] = '\0';

if (*ap == '\"') ap++;

while (*ap == ' ' || *ap == ':') ap++;

char aval[128] = {0};

if (*ap == '\"') {

ap++;

int avi = 0;

while (*ap && *ap != '\"' && avi < 127) { aval[avi++] = *ap++; }

aval[avi] = '\0';

if (*ap == '\"') ap++;

} else {

int avi = 0;

while (*ap && *ap != ',' && *ap != '}' && *ap != ' ' && avi < 127) {

aval[avi++] = *ap++;

}

aval[avi] = '\0';

}

if (strcmp(akey, "device") == 0) {

strncpy(action_device, aval, 31); action_device[31] = '\0';

found_ad = 1;

} else if (strcmp(akey, "command") == 0) {

strncpy(action_command, aval, 31); action_command[31] = '\0';

found_ac = 1;

} else if (strcmp(akey, "params") == 0) {

strncpy(action_params, aval, 63); action_params[63] = '\0';

found_ap = 1;

}

}

}

found_action = 1;

}

}

// 检查是否提取到有效字段

if (found_type || found_angle || found_action) {

return 1;

}

return 0;

}

atk_mb026_receive_handler() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 331-511行）：

static void atk_mb026_receive_handler(const char* frame, uint16_t frame_len)

{

char type[32] = {0};

char action_device[32] = {0};

char action_command[32] = {0};

char action_params[64] = {0};

char angle_str[16] = {0};

// 解析JSON字段

if (!extract_json_fields(frame, type, action_device, action_command,

action_params, angle_str)) {

return;

}

// 检查是否为控制类型指令

if (strcmp(type, "control") == 0) {

// 水泵控制

if (strcmp(action_device, "pump") == 0 ||

strcmp(action_device, "water_pump") == 0) {

if (strcmp(action_command, "on") == 0) {

// 开启水泵

PUMP_ON();

send_response("pump", "success", "1");

} else if (strcmp(action_command, "off") == 0) {

// 关闭水泵

PUMP_OFF();

send_response("pump", "success", "0");

}

}

// 风扇控制

else if (strcmp(action_device, "fan") == 0) {

if (strcmp(action_command, "on") == 0) {

FAN_ON();

send_response("fan", "success", "1");

} else if (strcmp(action_command, "off") == 0) {

FAN_OFF();

send_response("fan", "success", "0");

}

}

// 舆机控制

else if (strcmp(action_device, "servo") == 0) {

int angle = atoi(action_params);

if (angle >= 0 && angle <= 180) {

Servo_SetAngle(angle);

send_response("servo", "success", action_params);

} else {

send_response("servo", "error", "-1");

}

}

// 步进电机控制

else if (strcmp(action_device, "stepper") == 0 ||

strcmp(action_device, "stepper_motor") == 0) {

if (strcmp(action_command, "forward") == 0) {

int steps = atoi(action_params);

Stepper_Move(steps, 1);

send_response("stepper", "success", action_params);

} else if (strcmp(action_command, "backward") == 0) {

int steps = atoi(action_params);

Stepper_Move(steps, 0);

send_response("stepper", "success", action_params);

} else if (strcmp(action_command, "stop") == 0) {

Stepper_Stop();

send_response("stepper", "success", "0");

}

}

}

// 兼容旧格式 LED_ON/LED_OFF

else if (strstr(frame, "LED_ON") != NULL) {

LED_ON();

send_response("led", "success", "1");

}

else if (strstr(frame, "LED_OFF") != NULL) {

LED_OFF();

send_response("led", "success", "0");

}

// 兼容旧格式 {"type":"text","content":"1"/"0"}

else if (strcmp(type, "text") == 0) {

// 简化处理：content为"1"开，"0"关

if (strstr(frame, "\"content\":\"1\"") != NULL) {

LED_ON();

send_response("led", "success", "1");

} else if (strstr(frame, "\"content\":\"0\"") != NULL) {

LED_OFF();

send_response("led", "success", "0");

}

}

// 简化格式 {"angle":X}

else if (angle_str[0] != '\0') {

int angle = atoi(angle_str);

if (angle >= 0 && angle <= 180) {

Servo_SetAngle(angle);

send_response("servo", "success", angle_str);

}

}

}

7.6.3 逐行解释表

send_response() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | static void send_response(...) | 发送JSON格式的执行结果响应，static限制仅文件内可见 |
| 2 | atk_mb026_uart_printf(...) | 通过串口发送JSON响应，包含type、device_type、status、value、timestamp字段 |
| 3 | 1750617600000 + (timecount / 1000) | 时间戳计算，基准时间+运行时间（毫秒转秒） |

atk_mb026_receiver_process() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | void atk_mb026_receiver_process(void) | 接收处理主入口，在主循环中周期性调用 |
| 2 | uint8_t *frame = atk_mb026_uart_rx_get_frame(); | 尝试获取一帧完整的接收数据，未完成则返回NULL |
| 3 | if (frame != NULL) | 判断是否有新的完整数据帧 |
| 5 | uint16_t frame_len = strlen((const char*)frame); | 计算数据帧长度 |
| 7-10 | if (data_callback != NULL) data_callback(...) | 如果注册了回调函数，调用回调处理（可自定义解析逻辑） |
| 12-14 | else atk_mb026_receive_handler(...) | 未注册回调时，使用默认的命令处理函数 |
| 16 | atk_mb026_uart_rx_restart(); | 处理完成后重启接收缓冲区，准备接收下一帧 |

extract_json_fields() 关键逻辑逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | 函数参数声明 | 接受JSON字符串和5个输出缓冲区：type、action_device、action_command、action_params、angle_str |
| 7-11 | 初始化所有字段为空 | 将所有输出缓冲区的第一个字节设为'\0'，表示空字符串 |
| 13-16 | 跳过前导空白，检查'{' | 验证JSON格式，必须以'{'开头 |
| 18-21 | 定义标志位 | found_type/action/angle/ad/ac/ap用于记录哪些字段被成功提取 |
| 23-30 | while循环跳过空白和逗号 | 遍历JSON对象的每个key-value对 |
| 32-39 | 提取key字符串 | 从引号中提取字段名，存入key[64]缓冲区 |
| 41-54 | 提取value字符串 | 区分字符串值（引号包围）和数值（无引号）两种格式 |
| 57-60 | strcmp(key, "type") | 匹配"type"字段，存储到type缓冲区 |
| 61-63 | strcmp(key, "angle") | 匹配"angle"字段，存储到angle_str缓冲区（简化格式支持） |
| 64-109 | strcmp(key, "action") 嵌套解析 | 处理action嵌套对象，递归提取device/command/params字段 |
| 112-115 | 检查提取结果 | 至少提取到type、angle或action中的一个即返回成功 |

atk_mb026_receive_handler() 关键逻辑逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | 声明解析缓冲区 | 声明5个字符串缓冲区用于存储解析结果 |
| 8-10 | extract_json_fields(...) | 调用JSON解析函数，失败则直接返回 |
| 13-21 | strcmp(type, "control") + pump | 控制类型：匹配pump/water_pump，on开启水泵，off关闭水泵 |
| 23-30 | fan风扇控制 | 匹配fan，on开启风扇，off关闭风扇 |
| 32-39 | servo舆机控制 | 匹配servo，解析params为角度值（0-180），调用Servo_SetAngle() |
| 41-53 | stepper步进电机控制 | 匹配stepper/stepper_motor，支持forward/backward/stop三种命令 |
| 56-59 | strstr(frame, "LED_ON") | 兼容旧格式：直接检测字符串中是否包含LED_ON |
| 61-64 | strstr(frame, "LED_OFF") | 兼容旧格式：直接检测字符串中是否包含LED_OFF |
| 67-73 | type=="text" + content检测 | 兼容旧格式：{"type":"text","content":"1"/"0"} |
| 76-81 | angle_str简化格式 | 支持简化格式{"angle":X}，直接控制舆机角度 |

7.6.4 内部调用链详解

主循环调用 atk_mb026_receiver_process()

├── atk_mb026_uart_rx_get_frame()  // 获取一帧数据

├── data_callback()               // 如有回调则调用

└── atk_mb026_receive_handler()    // 默认处理

├── extract_json_fields()    // JSON解析

├── PUMP_ON() / PUMP_OFF()   // 水泵控制

├── FAN_ON() / FAN_OFF()     // 风扇控制

├── Servo_SetAngle()         // 舆机控制

├── Stepper_Move() / Stop()  // 步进电机控制

├── LED_ON() / LED_OFF()     // LED控制（兼容旧格式）

└── send_response()          // 发送执行结果

└── atk_mb026_uart_printf()  // 串口发送JSON

说明：atk_mb026_receiver_process()是数据接收的主入口，它从接收缓冲区获取完整数据帧，然后调用atk_mb026_receive_handler()进行解析和分发。解析器支持标准JSON格式、简化格式和旧格式三种命令格式，确保向下兼容。每个设备控制操作后都会通过send_response()发送执行结果。

7.7 完整流程总结

本节总结从STM32上电到数据传输的完整调用链，将前面6个小节的内容串联起来，形成完整的系统工作流程。

7.7.1 完整流程概览表

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

7.7.2 完整调用链代码示意

完整调用链（伪代码示意）：

// 第1阶段：模块初始化

main()

└── init_wifi_module()

└── atk_mb026_init(115200)

├── atk_mb026_hw_init()          // GPIO初始化

├── atk_mb026_hw_reset()         // 硬件复位

├── atk_mb026_uart_init(115200)  // USART2+TIM2初始化

└── atk_mb026_at_test()          // AT通信测试

// 第2阶段：WiFi连接

main()

└── connect_wifi()

└── atk_mb026_join_ap(ssid, pwd)

└── atk_mb026_send_at_cmd("AT+CWJAP=...", "WIFI GOT IP", 10000)

// 第3阶段：TCP连接 + 透传模式

main()

└── ServerComm_Connect()

├── atk_mb026_connect_tcp_server(ip, port)

└── atk_mb026_enter_unvarnished()

// 第4阶段：主循环 - 接收处理

while(1) {

ServerComm_ProcessWiFiData()

└── atk_mb026_receiver_process()

└── atk_mb026_receive_handler()

├── extract_json_fields()

├── PUMP_ON/OFF / FAN_ON/OFF / Servo_SetAngle / ...

└── send_response()

}

// 第5阶段：主循环 - 数据上传

while(1) {

ServerComm_UploadAllSensors()

└── ServerComm_SendSensorDataWithCheck()

└── atk_mb026_uart_printf_blocking()

└── usart2_send_data_blocking()

}

// 中断路径：

USART2_IRQHandler()  →  g_uart_rx_frame[]  →  TIM2_IRQHandler()  →  g_sta.finsh=1

└── 主循环检测 g_sta.finsh → 调用 atk_mb026_uart_rx_get_frame()

7.7.3 各阶段详细解释

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第1阶段：atk_mb026_init(115200) | 系统启动后的第一步，完成硬件GPIO配置、模块复位、串口初始化和AT通信测试。总耗时约600ms（复位）+ AT测试时间 |
| 2 | 第2阶段：connect_wifi() | 使用AT+CWJAP指令连接WiFi热点，最多重试MAX_WIFI_RETRY次，每次失败递增延时。连接成功后获取IP地址 |
| 3 | 第3阶段：ServerComm_Connect() | 先关闭旧连接，再建立TCP连接，最后进入透传模式。透传模式下发送的数据直接转发到服务器 |
| 4 | 第4阶段：atk_mb026_receiver_process() | 主循环中周期性调用，检查是否有完整数据帧，有则解析JSON并分发到对应设备控制函数 |
| 5 | 第5阶段：ServerComm_UploadAllSensors() | 主循环中周期性采集所有传感器数据，通过透传模式直接发送到TCP服务器 |
| 6 | 中断路径：USART2+TIM2 | 硬件中断独立运行：USART2接收字节存入缓冲区并重启TIM2，TIM2超时后标记帧完成，主循环检测并处理 |

7.7.4 完整系统架构图

系统工作流程分为初始化阶段和主循环阶段：

【初始化阶段】（仅执行一次）

main()

├── SystemInit()                    // STM32系统时钟初始化

├── init_wifi_module()               // 封装入口

└── atk_mb026_init(115200)            // WiFi模块初始化

├── atk_mb026_hw_init()         // PA4 GPIO初始化

├── atk_mb026_hw_reset()        // 复位600ms

├── atk_mb026_uart_init(115200) // USART2+TIM2

└── atk_mb026_at_test()         // AT测试×10

├── connect_wifi()                    // WiFi连接

└── ServerComm_Connect()              // TCP+透传

【主循环阶段】（无限循环）

while(1) {

├── ServerComm_ProcessWiFiData()      // 接收处理

└── ServerComm_UploadAllSensors()     // 数据上传

}

【硬件中断】（异步运行）

USART2_IRQHandler()

├── RXNE分支：接收字节 → 存入g_uart_rx_frame → 重启TIM2

└── TXE分支：从tx_buf取字节 → USART_SendData()

TIM2_IRQHandler()

└── 200ms超时 → g_sta.finsh=1 → 通知主循环

说明：整个系统采用“初始化+主循环+中断”的经典嵌入式架构。初始化阶段按顺序完成硬件配置、WiFi连接和TCP连接。主循环负责数据接收和传感器数据上传。硬件中断独立处理串口收发，通过标志位与主循环协作。透传模式下，主循环发送的数据直接转发到TCP服务器，服务器发来的数据直接被串口中断接收。