智能农业监控系统

硬件端处理流程详解文档

—— 消息接收/发送/中断/数据采集处理流程示例 ——

基于 STM32F103C8 微控制器 | Keil MDK 开发环境

项目名称：天工慧眼 (TGHY)

文档日期：2026-05-13

# 一、消息接收处理流程

本章详细介绍系统如何接收并处理来自服务器的控制指令。消息接收采用中断驱动方式，通过 USART2 接收数据，在主循环中解析并执行。

## 1.1 消息接收总体流程

| 步骤 | 阶段 | 函数 | 功能 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USART2中断触发 | USART2_IRQHandler() | 硬件检测到数据，触发接收中断 | 无 |
| 2 | 数据存入缓冲区 | USART_ReceiveData() | 从硬件寄存器读取字节存入g_uart_rx_frame | 无 |
| 3 | 帧完成检测 | TIM2定时器超时 | 超时后设置finsh=1标志帧完成 | 无 |
| 4 | 主循环获取帧 | atk_mb026_uart_rx_get_frame() | 检查finsh标志，返回完整数据帧 | 无 |
| 5 | JSON解析 | extract_json_fields() | 解析JSON字段：type/device_type/command/params | data: 原始数据; type/device_type/command/param1_name/param1_value: 输出缓冲区 |
| 6 | 指令分发 | atk_mb026_receive_handler() | 根据device_type分发到不同执行器处理函数 | data: JSON数据; len: 数据长度 |
| 7 | 执行指令 | Motor_SetSpeed()/Servo_SetAngle()/RELAY_x() | 调用对应驱动函数执行指令 | 见各执行器函数 |
| 8 | 发送响应 | send_response() | 通过透传发送执行结果给服务器 | device_type/status/value: 执行结果 |

## 1.2 消息接收示例

场景：服务器发送水泵打开指令

接收到的JSON数据：

处理流程：

【注意】响应JSON格式：{"type":"execution_result","device_type":"pump","status":"success","value":"1","timestamp":1750617600000}

# 二、消息发送处理流程

本章详细介绍系统如何将传感器数据或执行结果发送给服务器。发送采用透传模式，通过 USART2 发送 HTTP 请求。

## 2.1 消息发送总体流程

| 步骤 | 阶段 | 函数 | 功能 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触发条件检查 | timecount % 500 == 0 | 每500ms触发一次数据上传 | 无 |
| 2 | 连接保活检查 | ServerComm_EnsureConnection() | 检查TCP连接，断开则重连 | 无 |
| 3 | 读取传感器数据 | DHT11_ReadData()/LightSensor_GetLux()/SoilSensor_ReadData() | 读取各传感器当前值 | 见各传感器函数 |
| 4 | 构建JSON数据 | sprintf(json_buf, "{\"value\":%.2f}", value) | 将传感器值格式化为JSON | value: 传感器值 |
| 5 | 清空接收缓冲区 | atk_mb026_uart_rx_restart() | 准备接收响应 | 无 |
| 6 | 发送HTTP请求头 | atk_mb026_uart_printf_blocking() | 发送POST /api/sensors/{id}/data HTTP/1.1 | fmt: 格式化字符串 + 参数 |
| 7 | 发送Host头 | atk_mb026_uart_printf_blocking() | 发送Host: 192.168.137.1:3000 | 无 |
| 8 | 发送Content-Type头 | atk_mb026_uart_printf_blocking() | 发送Content-Type: application/json | 无 |
| 9 | 发送Content-Length头 | atk_mb026_uart_printf_blocking() | 发送Content-Length: json_len | json_len: JSON数据长度 |
| 10 | 发送空行 | atk_mb026_uart_printf_blocking("\r\n") | HTTP头与体分隔 | 无 |
| 11 | 发送JSON体 | atk_mb026_uart_printf_blocking("%s", json_buf) | 发送实际数据 | json_buf: JSON字符串 |
| 12 | 等待响应 | atk_mb026_uart_rx_get_frame() | 等待服务器返回HTTP 200 | 超时1500ms |
| 13 | 响应检查 | strstr(response, "HTTP/1.1 200") | 检查响应是否成功 | response: 响应数据 |

## 2.2 消息发送示例

场景：上传空气温度传感器数据（T-001）

传感器当前值：25.00℃

发送流程：

发送的完整HTTP请求：

【注意】每次发送之间有delay_ms(5)延迟，确保WiFi模块有足够时间处理。

# 三、中断处理流程

本章详细介绍系统中使用的中断及其处理流程。系统主要使用了 USART2（WiFi通信）和 USART3（RS485/土壤传感器）两个串口中断。

## 3.1 中断源一览

| 中断处理函数 | 中断源 | 功能 | 抢占优先级 | 子优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USART2_IRQHandler | WiFi模块通信 | 接收服务器下发的控制指令 | 1 | 1 |
| USART3_IRQHandler | RS485/土壤传感器 | 接收土壤传感器Modbus响应 | 1 | 1 |
| TIM2_IRQHandler | WiFi UART超时检测 | 检测数据帧是否接收完成 | 1 | 2 |
| SysTick_Handler | 系统时钟 | 系统时钟中断（未使用） | - | - |

## 3.2 USART2中断处理流程（WiFi通信）

USART2用于与ATK-MB026 WiFi模块通信，中断处理函数在 atk_mb026_uart.c 中实现。

3.2.1 中断触发条件

当 USART2 接收到数据时，硬件自动设置 RXNE（接收寄存器非空）标志，触发中断。

3.2.2 中断处理步骤

3.2.3 超时检测机制

TIM2定时器用于检测数据帧是否接收完成：

## 3.3 USART3中断处理流程（RS485/土壤传感器）

USART3用于与土壤传感器通信，采用Modbus RTU协议。

3.3.1 中断处理步骤

3.3.2 与USART2的区别

USART3不使用超时定时器，而是通过主动读取方式判断数据是否接收完成：

# 四、数据采集处理流程

本章详细介绍系统中各种传感器的数据采集流程，包括温湿度、光照、土壤参数等。

## 4.1 数据采集总体流程

| 步骤 | 阶段 | 函数 | 功能 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触发条件 | timecount % 500 == 0 | 每500ms触发一次全量采集 | 无 |
| 2 | DHT11采集 | DHT11_ReadData() | 读取空气温湿度（单总线） | 无 |
| 3 | 光照采集 | LightSensor_GetLux() | 读取光照强度（ADC） | 无 |
| 4 | 土壤传感器采集 | SoilSensor_ReadData() | 读取土壤参数（RS485/Modbus） | moisture/temperature/ec/ph: 输出指针 |
| 5 | 数据校验 | CRC/Checksum | 校验数据有效性 | 无 |
| 6 | 数据转换 | float/uint8_t/uint16_t | 将原始数据转换为标准单位 | 无 |
| 7 | 构建JSON | sprintf | 将数据格式化为JSON字符串 | 无 |
| 8 | 加入发送队列 | ServerComm_UploadAllSensors() | 将所有传感器数据发送给服务器 | 无 |

## 4.2 DHT11温湿度传感器采集流程

DHT11使用单总线通信协议，数据引脚为PA4。

4.2.1 通信时序图

4.2.2 数据格式

DHT11返回40位数据，分5个字节：

## 4.3 光照传感器采集流程

光照传感器使用ADC模拟输入，连接到PA5。

# 五、土壤温湿度采集处理流程

土壤传感器采用RS485接口和Modbus RTU协议，通过USART3通信，波特率4800。传感器可同时输出含水率、温度、电导率和pH值4个参数。

## 5.1 土壤传感器Modbus请求格式

读取命令（功能码03）：

响应格式（13字节）：

## 5.2 土壤传感器采集流程

| 步骤 | 阶段 | 函数/操作 | 功能 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建请求帧 | 填充sendBuf[8] | 01 03 00 00 00 04 + CRC | 无 |
| 2 | 计算CRC | SoilSensor_CalculateCRC16() | Modbus CRC16校验计算 | data: 数据指针; length: 长度 |
| 3 | 清空接收状态 | USART3_RX_STA = 0 | 重置接收计数器和缓冲区 | 无 |
| 4 | 发送请求 | RS485_SendHex(sendBuf, 8) | 通过RS485发送请求帧 | data: 数据指针; len: 长度 |
| 5 | 等待响应 | delay_ms(1)循环，最多1000ms | 等待中断接收数据 | 无 |
| 6 | 检查长度 | USART3_RX_STA & 0x3FFF | 检查是否收到13字节 | 无 |
| 7 | 验证地址和功能码 | USART3_RX_BUF[0]==0x01 && USART3_RX_BUF[1]==0x03 | 确认响应格式正确 | 无 |
| 8 | CRC校验 | SoilSensor_VerifyCRC16() | 验证数据完整性 | data: 数据指针; length: 长度 |
| 9 | 解析数据 | 按寄存器地址解析 | 将原始数据转换为实际值 | 无 |

## 5.3 数据解析示例

假设接收到的响应数据为：

## 5.4 CRC16计算算法

Modbus CRC16使用多项式 0xA001：

# 六、传感器控制信息处理流程

本章详细介绍系统如何处理来自服务器的控制指令，包括水泵、风扇、舵机等执行器的控制。

## 6.1 执行器控制总体流程

| 步骤 | 阶段 | 函数 | 功能 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动查询触发 | timecount % 500 == 0 | 每500ms主动查询服务器指令 | 无 |
| 2 | 发送查询请求 | ServerComm_CheckAndExecuteCommand() | HTTP GET /api/actuators/{id}/commands | actuator_id: 执行器ID |
| 3 | 等待响应 | 超时3000ms | 等待服务器返回指令列表 | 无 |
| 4 | 解析响应 | JSON解析 | 提取command_id和command字段 | 无 |
| 5 | 执行指令 | ServerComm_ExecuteCommand() | 根据执行器类型调用对应函数 | actuator_id/command |
| 6 | 发送确认 | ServerComm_ConfirmCommand() | HTTP PATCH确认指令已执行 | actuator_id/command_id/status |
| 7 | 被动接收 | ServerComm_ProcessWiFiData() | 处理服务器主动下发的控制指令 | 无 |

## 6.2 水泵控制流程示例

场景：服务器发送水泵打开指令，速度设置为60

接收到的控制命令：

处理流程：

## 6.3 执行器控制映射表

| 设备 | 指令 | 执行函数 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| pump | on | Motor_SetSpeed(50) | 打开水泵，默认速度50 |
| pump | off | Motor_SetSpeed(0) | 关闭水泵 |
| pump | set_speed | Motor_SetSpeed(speed) | 设置水泵速度（-100~100） |
| fan | on | RELAY_1(1) | 打开风扇 |
| fan | off | RELAY_1(0) | 关闭风扇 |
| servo | set_angle | Servo_SetAngle(angle) | 设置舵机角度（0~180度） |
| servo | reset | Servo_SetAngle(0) | 舵机复位到0度 |

## 6.4 双保险机制说明

系统采用双保险机制确保不会遗漏指令：

| 机制 | 触发频率 | 函数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主动推送 | 每500ms | ServerComm_CheckAndExecuteCommand() | 主动向服务器查询待执行指令 |
| 被动同步 | 每次循环 | ServerComm_ProcessWiFiData() | 处理服务器主动下发的控制命令 |

【注意】即使硬件端不主动上传数据，也能通过被动同步机制及时接收服务器的控制指令。