智能农业监控系统

硬件端完整技术文档

基于STM32F103C8微控制器 | Keil MDK开发环境

项目名称：天工慧眼 (TGHY)

文档日期：2026-05-13

本文档包含以下内容：

第一部分 系统运行流程与数据导图

第二部分 处理流程详解

第三部分 WiFi模块服务框架与功能框架详解

第四部分 WiFi模块完整使用示例逐行解释

第一部分

系统运行流程与数据导图

硬件端运行流程与数据导图

## 一、项目总览

### 1.1 架构分层

------------- --------------------- --------------------------------------------------------------

层级            目录/模块                                  核心功能

应用层             User/                  main.c 主入口、demo.c WiFi演示、中断服务函数

业务逻辑层    Hardware/ServerComm     TCP长连接管理、网络请求队列、传感器上传、指令查询与执行

传感器层          Hardware/                 DHT11、SoilSensor、LightSensor、lm75a、AD

执行器层          Hardware/                    RELAY、Motor、Servo、PWM、TOUCH_KEY

通信层           Hardware/        atk_mb026、atk_mb026_uart、atk_mb026_receiver、RS485、Serial

显示层           Hardware/                OLED、OLED_Display、OLED_Font、PrintManager

系统基础层          System/                     sys、Delay、Timer、usart、i2c/myiic

启动/内核层         Start/               startup_stm32f10x_md.s、core_cm3、system_stm32f10x

外设库           Library/             STM32标准外设库（GPIO/USART/TIM/ADC/I2C/SPI/DMA等）

------------- --------------------- --------------------------------------------------------------

## 二、系统运行总流程

以下是系统从上电到进入主循环的完整流程：

### 2.1 启动流程图

▶ 系统上电 → startup_stm32f10x_md.s 执行

▶ SystemInit() → 时钟配置为 72MHz

▶ \_\_main() → 调用 main()

▶ main() 开始执行

### 2.2 初始化阶段

系统初始化按照以下顺序执行，每个步骤都有明确的依赖关系：

------ ----------------------------- --------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------

序号            函数调用                     所在文件                                功能说明                                       形参

1           delay_init(72)               System/Delay.c              延时函数初始化，参数为系统时钟频率72MHz        uint16_t sysclk: 系统时钟频率(MHz)

2         usart_init(115200)             System/usart.c           USART1初始化，用于调试串口输出，重定向printf            uint32_t bound: 波特率

3             LED_Init()                 Hardware/LED.c                          LED指示灯初始化                                    无

4             OLED_Init()                Hardware/OLED.c                   OLED显示屏初始化（I2C接口）                              无

5            RELAY_Init()            Hardware/RELAY/relay.c         双路继电器初始化（PA14=风扇, PA13=水泵）                        无

6            DHT11_Init()               Hardware/dht11.c             DHT11温湿度传感器初始化（PA4，单总线）                         无

7         LightSensor_Init()         Hardware/LightSensor.c               光照传感器初始化（PA5，ADC）                              无

8            RS485_Init()               Hardware/RS485.c        RS485初始化（USART3，4800波特率，连接土壤传感器）                   无

9     atk_mb026_uart_init(115200)   Hardware/atk_mb026_uart.c         WiFi模块串口初始化（USART2，PA2/PA3）             uint32_t baudrate: 波特率

10        PrintManager_Init()        Hardware/PrintManager.c                  日志打印管理器初始化                                  无

11         ServerComm_Init()          Hardware/ServerComm.c          服务器通信模块初始化（队列、DWT计数器）                        无

12        OLED_Display_Init()        Hardware/OLED_Display.c                   OLED显示管理初始化                                   无

------ ----------------------------- --------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------

### 2.3 WiFi连接阶段

初始化完成后，系统进入WiFi连接阶段，按照以下步骤执行：

------ ---------------------- ------------------------------ ---------------------------- -----------------------------------------------

序号        操作/函数                   实际调用                        功能                                形参说明

1         AT+CIPMUX=0          atk_mb026_send_at_cmd()            设置单连接模式         cmd: AT指令; ack: 期望应答; timeout: 超时(ms)

2         AT+CIPMODE=0         atk_mb026_send_at_cmd()           设置正常传输模式                            同上

3      init_wifi_module()       atk_mb026_init(115200)      WiFi模块初始化，检测AT响应             uint32_t baudrate: 波特率

4        connect_wifi()      atk_mb026_join_ap(SSID, PWD)     连接WiFi，最多重试5次                 ssid: WiFi名; pwd: 密码

5      atk_mb026_get_ip()             获取IP地址                    查询本机IP                        buf: 存储IP的缓冲区

6     ServerComm_Connect()      建立TCP长连接+透传模式         连接服务器并进入透传                           无

------ ---------------------- ------------------------------ ---------------------------- -----------------------------------------------

## 三、主循环流程

系统进入 while(1) 无限循环，每次循环周期为 1ms（由 delay_ms(1) 控制）。主循环包含以下五个核心任务：

### 3.1 主循环任务总览

---------------- ---------- ------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

任务        触发频率                函数调用                                   功能说明                                                   形参

触摸按键扫描    每次循环            TOUCH_KEY_Scan()                    检测触摸按键，切换OLED显示模式                                         无

WiFi数据处理    每次循环      ServerComm_ProcessWiFiData()        处理WiFi模块接收到的数据（服务器下发指令）                                   无

OLED显示更新    每1000ms          OLED_Display_Update()                  根据当前模式更新屏幕显示内容                                          无

传感器数据上传   每500ms       ServerComm_UploadAllSensors()       读取所有传感器并通过HTTP POST上传到服务器                                    无

指令主动查询    每500ms    ServerComm_CheckAndExecuteCommand()   HTTP GET查询服务器是否有新指令，有则自动执行   actuator_id: 执行器ID; command_id: 指令ID指针; command: 指令内容

网络队列处理    每次循环       ServerComm_ProcessBatch(5)          批量处理网络请求队列中的任务（最多5个）                          max_count: 最多处理数量

指令队列处理    每次循环    ServerComm_ProcessCommandQueue()              处理指令队列中的待执行指令                                           无

---------------- ---------- ------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

## 四、数据采集流程

传感器数据采集是系统的核心功能之一，每 500ms 触发一次全量采集并上传。以下是各传感器的详细调用链路：

### 4.1 传感器调用链路

---------------- ------------------------ ---------- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------

传感器                函数            返回类型        返回值                                                  形参说明

DHT11 温湿度       DHT11_ReadData()      uint8_t    0:成功, 非0:失败                                先调用ReadData读取，再用Get获取值

DHT11 获取温度   DHT11_GetTemperature()   uint8_t       温度值(℃)                                            无参，返回整型温度

DHT11 获取湿度    DHT11_GetHumidity()     uint8_t       湿度值(%)                                            无参，返回整型湿度

光照传感器      LightSensor_GetLux()    uint16_t    光照强度(Lux)                                          无参，基于ADC采集

土壤传感器     SoilSensor_ReadData()    uint8_t         0:成功        float \*moisture: 含水率; float \*temperature: 土温; uint16_t \*ec: 电导率; float \*ph: pH值

---------------- ------------------------ ---------- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------

### 4.2 传感器ID与上传映射

每个传感器都有唯一的ID标识，上传时通过 HTTP POST 请求发送到服务器：

---------- ------------ ------------- ------------------------------ ----------------------

传感器ID      名称       驱动模块               API路径                  JSON数据格式

T-001      空气温度       DHT11      POST /api/sensors/T-001/data    {\"value\":25.00}

H-001      空气湿度       DHT11      POST /api/sensors/H-001/data    {\"value\":60.00}

L-001      光照强度    LightSensor   POST /api/sensors/L-001/data   {\"value\":1500.00}

S-001     土壤含水率   SoilSensor    POST /api/sensors/S-001/data    {\"value\":45.50}

T-002      土壤温度    SoilSensor    POST /api/sensors/T-002/data    {\"value\":22.30}

E-001     土壤电导率   SoilSensor    POST /api/sensors/E-001/data   {\"value\":1200.00}

P-001      土壤pH值    SoilSensor    POST /api/sensors/P-001/data     {\"value\":6.80}

---------- ------------ ------------- ------------------------------ ----------------------

## 五、服务器通信流程

服务器通信是系统的核心模块，基于 TCP 长连接 + 透传模式实现。以下是完整的通信架构：

### 5.1 TCP连接管理

-------------------------- -------- ---------- -------------------------------------------------------------

函数              形参    返回类型                            功能说明

ServerComm_Init()         无        无                  初始化网络队列、指令队列、DWT计数器

ServerComm_Connect()       无     uint8_t    建立TCP连接并进入透传模式（0:成功, 1:连接失败, 2:透传失败）

ServerComm_Disconnect()      无        无                       断开TCP连接，退出透传模式

ServerComm_IsConnected()     无     uint8_t             检查TCP连接是否存活（1:已连接, 0:未连接）

-------------------------- -------- ---------- -------------------------------------------------------------

### 5.2 数据上传流程

传感器数据上传采用透传模式下的 HTTP POST 请求，流程如下：

------ ---------------------------------- ------------------------------------ -------------------

步骤               函数调用                              功能                        形参

1      ServerComm_EnsureConnection()     检查连接是否可用，不可用则自动重连          无

2       atk_mb026_uart_rx_restart()                清空接收缓冲区                    无

3     atk_mb026_uart_printf_blocking()         通过透传发送HTTP请求头         fmt: 格式化字符串

4     atk_mb026_uart_printf_blocking()             发送JSON数据体              %s: JSON字符串

5      atk_mb026_uart_rx_get_frame()        等待服务器响应（超时1500ms）             无

6               解析HTTP响应               检查HTTP 200和\"success\":true            无

------ ---------------------------------- ------------------------------------ -------------------

### 5.3 指令查询与执行流程

系统采用双保险机制接收服务器指令：主动推送（定期查询）+ 被动同步（上传时触发）。

------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

函数                                               形参                                 返回                                                 功能说明

ServerComm_CheckAndExecuteCommand()    const char \*actuator_id, int \*command_id, char \*command     uint8_t   查询服务器是否有新指令，有则自动执行并确认。内部发送 HTTP GET 请求到 /api/actuators/{id}/commands

ServerComm_ConfirmCommand()       const char \*actuator_id, int command_id, const char \*status   uint8_t              确认指令执行结果。内部发送 HTTP PATCH 请求，状态为\"executed\"或\"failed\"

ServerComm_ExecuteCommand()              const char \*actuator_id, const char \*command             无                                        执行具体指令，控制继电器开关

ServerComm_ProcessWiFiData()                                    无                                   无                              处理WiFi模块接收到的数据，解析JSON并执行控制指令

ServerComm_AddToCommandQueue()             const char \*actuator_id, const char \*command           uint8_t                                     将指令添加到指令队列等待执行

ServerComm_ProcessCommandQueue()                                  无                                   无                                    从指令队列中取出并执行所有待执行指令

------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

## 六、队列系统架构

系统使用两个独立的环形队列来管理网络请求和指令：

### 6.1 网络请求队列 (NetworkQueue)

队列大小：32条（NETWORK_QUEUE_SIZE）

数据结构：NetworkRequest_t ------ 包含类型、优先级、时间戳、重试次数、联合体数据

-------------------------- ----- -------------------- -----------------------------------------------

请求类型           值           说明                         联合体数据字段

REQ_TYPE_SENSOR_DATA      0    传感器数据上传请求           sensor_id\[16\] + float value

REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS    1    执行器状态上传请求         actuator_id\[16\] + state + mode

REQ_TYPE_COMMAND_QUERY     2       指令查询请求              actuator_id\[16\] + 指针返回

REQ_TYPE_COMMAND_CONFIRM    3       指令确认请求      actuator_id\[16\] + command_id + status\[16\]

REQ_TYPE_HEARTBEAT       4       心跳保活请求                       无额外数据

-------------------------- ----- -------------------- -----------------------------------------------

### 6.2 队列操作函数

--------------------------- ---------------------------------------------------- ---------- -----------------------------------------

函数                                     形参                            返回                      功能

NetworkQueue_Init()                    NetworkQueue_t \*queue                    无         初始化队列，头尾指针和计数器清零

NetworkQueue_Enqueue()     NetworkQueue_t \*queue, NetworkRequest_t \*request   uint8_t      按优先级插入请求，高优先级插入队头

NetworkQueue_Dequeue()     NetworkQueue_t \*queue, NetworkRequest_t \*request   uint8_t                从队头取出请求

NetworkQueue_IsEmpty()                   NetworkQueue_t \*queue                 uint8_t               检查队列是否为空

NetworkQueue_IsFull()                   NetworkQueue_t \*queue                 uint8_t               检查队列是否已满

NetworkQueue_GetCount()                  NetworkQueue_t \*queue                 uint16_t            获取队列中的请求数量

ServerComm_ProcessBatch()                   uint8_t max_count                    uint8_t    批量处理队列中的请求（最多max_count个）

--------------------------- ---------------------------------------------------- ---------- -----------------------------------------

### 6.3 指令队列 (CommandQueue)

队列大小：16条（COMMAND_QUEUE_SIZE）

数据结构：Command_t ------ actuator_id\[16\] + command\[16\]

---------------------------------- ------------------------------------------------ --------- --------------------------------------

函数                                      形参                         返回                     功能

ServerComm_InitCommandQueue()                           无                           无                 初始化指令队列

ServerComm_AddToCommandQueue()    const char \*actuator_id, const char \*command   uint8_t   添加指令到队列尾部（0:成功, 1:已满）

ServerComm_ProcessCommandQueue()                         无                           无          依次取出并执行队列中所有指令

---------------------------------- ------------------------------------------------ --------- --------------------------------------

## 七、WiFi模块通信架构

ATK-MB026 WiFi模块是系统的网络通信核心，通过 USART2（PA2/PA3）与STM32通信，支持AT指令和透传两种模式。

### 7.1 ATK-MB026 核心函数

-------------------------------- ------------------------------------------ --------- --------------------------------------

函数                                  形参                      返回                     功能

atk_mb026_init()                     uint32_t baudrate               uint8_t      WiFi模块初始化，发送AT测试指令

atk_mb026_send_at_cmd()       char \*cmd, char \*ack, uint32_t timeout   uint8_t    发送AT指令并等待应答，超时返回错误

atk_mb026_join_ap()                 char \*ssid, char \*pwd            uint8_t               连接WiFi热点

atk_mb026_get_ip()                        char \*buf                  uint8_t              获取本机IP地址

atk_mb026_connect_tcp_server()     char \*server_ip, char \*server_port     uint8_t              连接TCP服务器

atk_mb026_enter_unvarnished()                       无                      uint8_t   进入透传模式（数据直发，无需AT指令）

atk_mb026_exit_unvarnished()                       无                        无                  退出透传模式

atk_mb026_ping()                         char \*ip                   uint8_t            Ping测试网络连通性

-------------------------------- ------------------------------------------ --------- --------------------------------------

### 7.2 UART接口函数

----------------------------------- ------------------- ------------ -------------------------------------------------

函数                        形参             返回                           功能

atk_mb026_uart_init()         uint32_t baudrate       无       初始化USART2，配置TX(PA2)/RX(PA3)，开启中断接收

atk_mb026_uart_printf()        char \*fmt, \...        无                  格式化发送数据（非阻塞）

atk_mb026_uart_printf_blocking()    char \*fmt, \...        无            格式化发送数据（阻塞，等待发送完成）

atk_mb026_uart_rx_restart()             无               无               重置接收缓冲区，清空已接收数据

atk_mb026_uart_rx_get_frame()            无           uint8_t \*          获取一帧完整数据，未收完返回NULL

atk_mb026_uart_rx_get_frame_len()          无            uint16_t                  获取当前帧数据长度

----------------------------------- ------------------- ------------ -------------------------------------------------

## 八、OLED显示系统

OLED显示系统支持4种显示模式，通过触摸按键切换，每1000ms更新一次。

--------------------------- ------------ -----------------------------------------

显示模式               名称                     显示内容

DISPLAY_MODE_SYSTEM (0)     系统状态          WiFi连接、TCP连接、运行时间

DISPLAY_MODE_SENSOR (1)    传感器数据   空气温湿度→光照→土壤参数→土壤pH（循环）

DISPLAY_MODE_ACTUATOR (2)   执行器状态             风扇开关、水泵开关

DISPLAY_MODE_NETWORK (3)     网络状态           队列状态、服务器在线状态

--------------------------- ------------ -----------------------------------------

### 8.1 OLED显示函数

------------------------------- ------- ------- --------------------------------------

函数                形参    返回                    功能

OLED_Display_Init()         无      无         初始化显示管理，显示开机画面

OLED_Display_Update()        无      无     根据当前模式更新显示（每1000ms调用）

OLED_Display_CycleMode()       无      无      切换到下一个显示模式（0→1→2→3→0）

OLED_Display_SystemStatus()     无      无               显示系统状态页面

OLED_Display_SensorData()      无      无        显示传感器数据页面（循环切换）

OLED_Display_ActuatorStatus()    无      无              显示执行器状态页面

OLED_Display_NetworkStatus()     无      无               显示网络状态页面

------------------------------- ------- ------- --------------------------------------

## 九、JSON通信协议

系统与服务器之间使用 JSON 格式进行数据交互，支持4种消息类型：

------------------ ------ ----------------------------- ------------------------------------------ ------------------

类型         方向            API/通道                             JSON格式                         说明

sensor_data      上传   POST /api/sensors/{id}/data              {\"value\":25.00}                传感器数据上传

heartbeat       上传             TCP透传                  {\"type\":\"heartbeat\",\...}             心跳保活

control        下发        TCP透传/被动接收         {\"type\":\"control\",\"action\":{\...}}    服务器控制指令

execution_result   上传             TCP透传               {\"type\":\"execution_result\",\...}     指令执行结果反馈

------------------ ------ ----------------------------- ------------------------------------------ ------------------

### 9.1 执行器控制映射

-------- ---------- ----------------------- ------- ----------------------

ID       设备           控制函数          引脚            指令

WP-001     风扇        RELAY_1(state)       PA14           on/off

WP-002     水泵        RELAY_2(state)       PA13           on/off

舵机      舵机     Servo_SetAngle(angle)    PWM      set_angle(0-180)

电机    水泵电机   Motor_SetSpeed(speed)    PWM    set_speed(-100\~100)

-------- ---------- ----------------------- ------- ----------------------

## 十、日志管理系统 (PrintManager)

PrintManager 提供分级、分模块的日志输出控制，便于调试和问题定位。

### 10.1 日志级别

---------------------- ----------- ----------------------------------------

级别宏定义          名称                       说明

PRINT_LEVEL_DEBUG     调试信息                 详细调试信息

PRINT_LEVEL_INFO       信息             一般运行信息（当前设置）

PRINT_LEVEL_WARNING      警告                     警告信息

PRINT_LEVEL_ERROR       错误                     错误信息

PRINT_LEVEL_CRITICAL   严重错误                 严重错误信息

---------------------- ----------- ----------------------------------------

### 10.2 模块过滤

----------------------- -------------------------------------------------

模块宏定义                              说明

PRINT_MODULE_ALL                         所有模块

PRINT_MODULE_SENSOR                      传感器模块

PRINT_MODULE_ACTUATOR                执行器模块（已启用）

PRINT_MODULE_SERVER               服务器通信模块（已启用）

PRINT_MODULE_WIFI                   WiFi模块（已启用）

PRINT_MODULE_OLED                      OLED显示模块

PRINT_MODULE_QUEUE                        队列模块

PRINT_MODULE_SYSTEM                       系统模块

----------------------- -------------------------------------------------

### 10.3 日志函数

------------------------------- --------------------------------------- ------ ------------------------------------------

函数/宏                              形参                    返回                     功能

PrintManager_Init()                         无                      无                初始化日志管理器

PrintManager_SetLevel()               PrintLevel_t level              无    设置打印级别（低于该级别的信息会被过滤）

PrintManager_SetModule()      PrintModule_t module, uint8_t enabled    无          启用/禁用指定模块的日志输出

PRINT_INFO(module, fmt, \...)             模块+格式化字符串              无            INFO级别日志宏（变参宏）

------------------------------- --------------------------------------- ------ ------------------------------------------

## 十一、引脚分配总览

------- ---------------- ------------------- ------- ----------------------

引脚         功能            所属模块        方向            备注

PA0      触摸按键A          TOUCH_KEY       输入

PA1      触摸按键B          TOUCH_KEY       输入

PA2      USART2_TX       atk_mb026_uart     输出

PA3      USART2_RX       atk_mb026_uart     输入

PA4       WiFi复位          atk_mb026       输出

PA5      光照传感器     LightSensor (ADC)   输入

PA8    RS485方向控制        RS485_RE        输出

PA9      USART1_TX          调试串口        输出

PA10      USART1_RX          调试串口        输入

PA13     继电器2/水泵         RELAY2         输出

PA14     继电器1/风扇         RELAY1         输出

PBx       I2C总线          OLED显示屏       双向

------- ---------------- ------------------- ------- ----------------------

### 11.1 关键配置参数

--------------------- ------------------- -----------------------------------

宏定义               默认值                       说明

SERVER_IP        \"192.168.137.1\"             服务器IP地址

SERVER_PORT           \"3000\"                   服务器端口

UPLOAD_INTERVAL_MS           500               传感器数据上传间隔(ms)

NETWORK_QUEUE_SIZE           32                   网络请求队列大小

COMMAND_QUEUE_SIZE           16                     指令队列大小

MAX_WIFI_RETRY              5                 WiFi连接最大重试次数

MAX_RETRY_COUNT             3                 网络请求最大重试次数

TCP_CONNECT_TIMEOUT         5000                   TCP连接超时(ms)

DEMO_WIFI_SSID          \"8848\"                    WiFi名称

DEMO_WIFI_PWD        \"12345678\"                  WiFi密码

--------------------- ------------------- -----------------------------------

第二部分

处理流程详解

硬件端处理流程详解文档

## 一、消息接收处理流程

本章详细介绍系统如何接收并处理来自服务器的控制指令。消息接收采用中断驱动方式，通过 USART2 接收数据，在主循环中解析并执行。

### 1.1 消息接收总体流程

------ ---------------- --------------------------------------------- ----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

步骤        阶段                           函数                                           功能                                                            形参

1     USART2中断触发               USART2_IRQHandler()                       硬件检测到数据，触发接收中断                                                 无

2     数据存入缓冲区               USART_ReceiveData()                  从硬件寄存器读取字节存入g_uart_rx_frame                                           无

3       帧完成检测                   TIM2定时器超时                           超时后设置finsh=1标志帧完成                                                 无

4      主循环获取帧           atk_mb026_uart_rx_get_frame()                  检查finsh标志，返回完整数据帧                                                无

5        JSON解析                 extract_json_fields()              解析JSON字段：type/device_type/command/params   data: 原始数据; type/device_type/command/param1_name/param1_value: 输出缓冲区

6        指令分发              atk_mb026_receive_handler()              根据device_type分发到不同执行器处理函数                              data: JSON数据; len: 数据长度

7        执行指令      Motor_SetSpeed()/Servo_SetAngle()/RELAY_x()             调用对应驱动函数执行指令                                             见各执行器函数

8        发送响应                    send_response()                         通过透传发送执行结果给服务器                                 device_type/status/value: 执行结果

------ ---------------- --------------------------------------------- ----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

### 1.2 消息接收示例

场景：服务器发送水泵打开指令

接收到的JSON数据：

处理流程：

【注意】响应JSON格式：{\"type\":\"execution_result\",\"device_type\":\"pump\",\"status\":\"success\",\"value\":\"1\",\"timestamp\":1750617600000}

## 二、消息发送处理流程

本章详细介绍系统如何将传感器数据或执行结果发送给服务器。发送采用透传模式，通过 USART2 发送 HTTP 请求。

### 2.1 消息发送总体流程

------ ---------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------

步骤           阶段                                      函数                                                 功能                               形参

1         触发条件检查                          timecount % 500 == 0                               每500ms触发一次数据上传                       无

2         连接保活检查                      ServerComm_EnsureConnection()                          检查TCP连接，断开则重连                       无

3        读取传感器数据      DHT11_ReadData()/LightSensor_GetLux()/SoilSensor_ReadData()              读取各传感器当前值                   见各传感器函数

4         构建JSON数据           sprintf(json_buf, \"{\\\"value\\\":%.2f}\", value)                 将传感器值格式化为JSON                value: 传感器值

5        清空接收缓冲区                      atk_mb026_uart_rx_restart()                                 准备接收响应                            无

6        发送HTTP请求头                   atk_mb026_uart_printf_blocking()                 发送POST /api/sensors/{id}/data HTTP/1.1   fmt: 格式化字符串 + 参数

7          发送Host头                     atk_mb026_uart_printf_blocking()                       发送Host: 192.168.137.1:3000                    无

8      发送Content-Type头                 atk_mb026_uart_printf_blocking()                    发送Content-Type: application/json                 无

9     发送Content-Length头                atk_mb026_uart_printf_blocking()                       发送Content-Length: json_len          json_len: JSON数据长度

10          发送空行                 atk_mb026_uart_printf_blocking(\"\\r\\n\")                         HTTP头与体分隔                           无

11         发送JSON体             atk_mb026_uart_printf_blocking(\"%s\", json_buf)                       发送实际数据                   json_buf: JSON字符串

12          等待响应                        atk_mb026_uart_rx_get_frame()                           等待服务器返回HTTP 200                   超时1500ms

13          响应检查                     strstr(response, \"HTTP/1.1 200\")                            检查响应是否成功                  response: 响应数据

------ ---------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------

### 2.2 消息发送示例

场景：上传空气温度传感器数据（T-001）

传感器当前值：25.00℃

发送流程：

发送的完整HTTP请求：

【注意】每次发送之间有delay_ms(5)延迟，确保WiFi模块有足够时间处理。

## 三、中断处理流程

本章详细介绍系统中使用的中断及其处理流程。系统主要使用了 USART2（WiFi通信）和 USART3（RS485/土壤传感器）两个串口中断。

### 3.1 中断源一览

------------------- ------------------- -------------------------- ------------ ----------

中断处理函数           中断源                   功能             抢占优先级   子优先级

USART2_IRQHandler     WiFi模块通信      接收服务器下发的控制指令       1           1

USART3_IRQHandler   RS485/土壤传感器    接收土壤传感器Modbus响应       1           1

TIM2_IRQHandler    WiFi UART超时检测    检测数据帧是否接收完成        1           2

SysTick_Handler        系统时钟         系统时钟中断（未使用）        \-          \-

------------------- ------------------- -------------------------- ------------ ----------

### 3.2 USART2中断处理流程（WiFi通信）

USART2用于与ATK-MB026 WiFi模块通信，中断处理函数在 atk_mb026_uart.c 中实现。

### 3.2.1 中断触发条件

当 USART2 接收到数据时，硬件自动设置 RXNE（接收寄存器非空）标志，触发中断。

### 3.2.2 中断处理步骤

### 3.2.3 超时检测机制

TIM2定时器用于检测数据帧是否接收完成：

### 3.3 USART3中断处理流程（RS485/土壤传感器）

USART3用于与土壤传感器通信，采用Modbus RTU协议。

### 3.3.1 中断处理步骤

### 3.3.2 与USART2的区别

USART3不使用超时定时器，而是通过主动读取方式判断数据是否接收完成：

## 四、数据采集处理流程

本章详细介绍系统中各种传感器的数据采集流程，包括温湿度、光照、土壤参数等。

### 4.1 数据采集总体流程

------ ---------------- ------------------------------- ------------------------------ --------------------------------------

步骤        阶段                    函数                            功能                               形参

1        触发条件          timecount % 500 == 0          每500ms触发一次全量采集                       无

2       DHT11采集            DHT11_ReadData()            读取空气温湿度（单总线）                      无

3        光照采集          LightSensor_GetLux()            读取光照强度（ADC）                         无

4     土壤传感器采集       SoilSensor_ReadData()       读取土壤参数（RS485/Modbus）   moisture/temperature/ec/ph: 输出指针

5        数据校验              CRC/Checksum                   校验数据有效性                           无

6        数据转换         float/uint8_t/uint16_t         将原始数据转换为标准单位                      无

7        构建JSON                 sprintf                将数据格式化为JSON字符串                      无

8      加入发送队列    ServerComm_UploadAllSensors()   将所有传感器数据发送给服务器                    无

------ ---------------- ------------------------------- ------------------------------ --------------------------------------

### 4.2 DHT11温湿度传感器采集流程

DHT11使用单总线通信协议，数据引脚为PA4。

### 4.2.1 通信时序图

### 4.2.2 数据格式

DHT11返回40位数据，分5个字节：

### 4.3 光照传感器采集流程

光照传感器使用ADC模拟输入，连接到PA5。

## 五、土壤温湿度采集处理流程

土壤传感器采用RS485接口和Modbus RTU协议，通过USART3通信，波特率4800。传感器可同时输出含水率、温度、电导率和pH值4个参数。

### 5.1 土壤传感器Modbus请求格式

读取命令（功能码03）：

响应格式（13字节）：

### 5.2 土壤传感器采集流程

------ ------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------- ------------------------------

步骤         阶段                              函数/操作                                  功能                         形参

1        构建请求帧                        填充sendBuf\[8\]                     01 03 00 00 00 04 + CRC                无

2         计算CRC                    SoilSensor_CalculateCRC16()                 Modbus CRC16校验计算     data: 数据指针; length: 长度

3       清空接收状态                      USART3_RX_STA = 0                     重置接收计数器和缓冲区                 无

4         发送请求                    RS485_SendHex(sendBuf, 8)                   通过RS485发送请求帧      data: 数据指针; len: 长度

5         等待响应                   delay_ms(1)循环，最多1000ms                   等待中断接收数据                    无

6         检查长度                      USART3_RX_STA & 0x3FFF                    检查是否收到13字节                   无

7     验证地址和功能码   USART3_RX_BUF\[0\]==0x01 && USART3_RX_BUF\[1\]==0x03      确认响应格式正确                    无

8         CRC校验                      SoilSensor_VerifyCRC16()                     验证数据完整性        data: 数据指针; length: 长度

9         解析数据                         按寄存器地址解析                     将原始数据转换为实际值                 无

------ ------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------- ------------------------------

### 5.3 数据解析示例

假设接收到的响应数据为：

### 5.4 CRC16计算算法

Modbus CRC16使用多项式 0xA001：

## 六、传感器控制信息处理流程

本章详细介绍系统如何处理来自服务器的控制指令，包括水泵、风扇、舵机等执行器的控制。

### 6.1 执行器控制总体流程

------ -------------- ------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------

步骤       阶段                      函数                                   功能                                形参

1     主动查询触发          timecount % 500 == 0                 每500ms主动查询服务器指令                      无

2     发送查询请求   ServerComm_CheckAndExecuteCommand()   HTTP GET /api/actuators/{id}/commands       actuator_id: 执行器ID

3       等待响应                 超时3000ms                       等待服务器返回指令列表                        无

4       解析响应                  JSON解析                      提取command_id和command字段                     无

5       执行指令         ServerComm_ExecuteCommand()            根据执行器类型调用对应函数              actuator_id/command

6       发送确认         ServerComm_ConfirmCommand()             HTTP PATCH确认指令已执行          actuator_id/command_id/status

7       被动接收        ServerComm_ProcessWiFiData()           处理服务器主动下发的控制指令                     无

------ -------------- ------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------

### 6.2 水泵控制流程示例

场景：服务器发送水泵打开指令，速度设置为60

接收到的控制命令：

处理流程：

### 6.3 执行器控制映射表

-------- ----------- ----------------------- -------------------------------

设备      指令            执行函数                      功能

pump       on        Motor_SetSpeed(50)         打开水泵，默认速度50

pump       off        Motor_SetSpeed(0)               关闭水泵

pump    set_speed   Motor_SetSpeed(speed)     设置水泵速度（-100\~100）

fan        on            RELAY_1(1)                   打开风扇

fan        off           RELAY_1(0)                   关闭风扇

servo    set_angle   Servo_SetAngle(angle)     设置舵机角度（0\~180度）

servo      reset       Servo_SetAngle(0)             舵机复位到0度

-------- ----------- ----------------------- -------------------------------

### 6.4 双保险机制说明

系统采用双保险机制确保不会遗漏指令：

----------- ---------- ------------------------------------- ------------------------------

机制      触发频率                  函数                               说明

主动推送    每500ms    ServerComm_CheckAndExecuteCommand()    主动向服务器查询待执行指令

被动同步    每次循环      ServerComm_ProcessWiFiData()       处理服务器主动下发的控制命令

----------- ---------- ------------------------------------- ------------------------------

【注意】即使硬件端不主动上传数据，也能通过被动同步机制及时接收服务器的控制指令。

第三部分

WiFi模块服务框架与功能框架详解

ATK-MB026 WiFi模块

服务框架与功能框架详解

## 一、WiFi模块服务框架总览

ATK-MB026 WiFi模块采用分层架构设计，从底层硬件到高层应用分为四个层次。本章介绍整体服务框架架构。

### 1.1 架构分层图

---------- ------------------ -------------------------------------------

层次         实现文件                       核心功能

应用层      ServerComm.c      TCP连接管理、HTTP协议封装、数据上传下载

功能层      atk_mb026.c      AT指令封装、WiFi连接、TCP客户端、透传模式

通信层    atk_mb026_uart.c     USART2驱动、中断处理、定时器超时检测

硬件层     atk_mb026.c/h            GPIO复位引脚控制、硬件复位

---------- ------------------ -------------------------------------------

### 1.2 模块依赖关系

WiFi模块与其他模块的调用关系：

### 1.3 核心数据结构

------------------------- ------------- ----------------------------------------------------

数据结构              类型                              说明

g_uart_rx_frame\[1024\]   uint8_t\[\]       全局接收缓冲区，存储从USART2接收的原始数据

g_sta              struct      接收状态结构体，包含len（长度）和finsh（完成标志）

tx_buf\[256\]        uint8_t\[\]           发送缓冲区，循环队列实现非阻塞发送

tx_head/tx_tail        uint16_t                     发送缓冲区头尾指针

------------------------- ------------- ----------------------------------------------------

## 二、初始化框架

WiFi模块的初始化分为三个阶段：硬件层初始化、通信层初始化、功能层初始化。每个阶段都有明确的输入输出和错误处理机制。

### 2.1 初始化流程总览

------ ----------------------- ----------------- ------------------------------------- ---------------------

序号           函数               输入参数                      功能                         返回值

1      atk_mb026_hw_init()          无              GPIO初始化，配置复位引脚PA4               无

2     atk_mb026_hw_reset()          无            硬件复位：拉低100ms，拉高500ms              无

3     atk_mb026_uart_init()   baudrate=115200    USART2初始化，配置PA2(TX)/PA3(RX)            无

4          TIM2初始化               无          配置定时器用于接收超时检测（200ms）           无

5      atk_mb026_at_test()          无               AT指令测试，最多重试10次         ATK_MB026_EOK/ERROR

------ ----------------------- ----------------- ------------------------------------- ---------------------

### 2.2 硬件层初始化详解

### 2.2.1 函数原型

### 2.2.2 处理逻辑

复位引脚配置：

复位时序：

### 2.3 通信层初始化详解

### 2.3.1 函数原型

### 2.3.2 输入参数

------------- ---------- ---------- ------------------------------------------

参数名        类型      建议值                      说明

baudrate     uint32_t    115200    USART2通信波特率，必须与WiFi模块配置一致

------------- ---------- ---------- ------------------------------------------

### 2.3.3 初始化流程

### 2.4 功能层初始化详解

### 2.4.1 AT指令测试

处理逻辑：

【注意】最多重试10次，每次超时500ms。如果10次都失败，说明WiFi模块硬件故障或通信异常。

## 三、处理逻辑框架

本章详细介绍WiFi模块的核心处理逻辑，包括AT指令发送、数据接收、超时处理等。

### 3.1 AT指令发送处理逻辑

### 3.1.1 函数原型

### 3.1.2 输入参数处理

---------- ---------- --------------------------------------------- --------------

参数名      类型                        说明                           必填

cmd      char \*          AT指令字符串，如\"AT+CWMODE=1\"             必填

ack      char \*    期望的响应字符串，如\"OK\"、\"WIFI GOT IP\"     可为NULL

timeout    uint32_t            等待响应的超时时间（ms）                 必填

---------- ---------- --------------------------------------------- --------------

### 3.1.3 处理流程

### 3.1.4 返回值处理

-------------------- ------- -----------------------------------------

返回值          值                      说明

ATK_MB026_EOK        0             指令发送成功，响应匹配

ATK_MB026_ETIMEOUT     1                  等待响应超时

ATK_MB026_ERROR       2               通信错误或其他异常

ATK_MB026_EINVAL      3                    无效参数

-------------------- ------- -----------------------------------------

### 3.2 数据接收处理逻辑

### 3.2.1 中断驱动接收

处理流程：

### 3.2.2 超时检测机制

处理流程：

【提示】超时时间计算：240 \* (1/1200) = 200ms，即如果200ms内没有新数据，则认为帧已完成。

### 3.3 透传模式处理逻辑

### 3.3.1 进入透传模式

处理流程（带重试机制）：

### 3.3.2 退出透传模式

【注意】退出透传模式后，WiFi模块重新进入AT指令模式，可以继续发送AT指令。

## 四、WiFi连接处理逻辑

本章详细介绍WiFi连接的完整流程，包括工作模式设置、连接AP、获取IP等。

### 4.1 设置工作模式

### 4.1.1 函数原型

### 4.1.2 输入参数处理

------ -------------------- ------------- ----------------------------------------

mode          模式            AT指令                       说明

1        Station模式       AT+CWMODE=1    WiFi模块作为客户端，连接到无线路由器

2         SoftAP模式       AT+CWMODE=2     WiFi模块作为热点，其他设备可以连接

3     Station+SoftAP模式   AT+CWMODE=3              同时具备两种功能

------ -------------------- ------------- ----------------------------------------

### 4.2 连接WiFi热点

### 4.2.1 函数原型

### 4.2.2 输入参数处理

-------- --------- ----------------------------- ----------------------

参数名    类型                说明                       示例

ssid    char \*      WiFi名称，最大64字节             \"8848\"

pwd     char \*      WiFi密码，最大64字节           \"12345678\"

-------- --------- ----------------------------- ----------------------

### 4.2.3 处理逻辑

### 4.3 获取IP地址

### 4.3.1 函数原型

### 4.3.2 输出参数处理

### 4.3.3 响应解析

## 五、TCP连接处理逻辑

本章详细介绍TCP客户端的建立、管理和数据传输逻辑。

### 5.1 连接TCP服务器

### 5.1.1 函数原型

### 5.1.2 输入参数处理

------------- --------- ----------------------- -------------------------

参数名       类型             说明                     示例

server_ip    char \*       服务器IP地址           \"192.168.137.1\"

server_port   char \*       服务器端口号               \"3000\"

------------- --------- ----------------------- -------------------------

### 5.1.3 处理流程

### 5.2 数据发送处理

### 5.2.1 非阻塞发送

处理逻辑：

### 5.2.2 阻塞发送

处理逻辑：

【提示】透传模式下必须使用阻塞发送，确保数据按顺序发送。非透传模式可使用非阻塞发送提高效率。

### 5.3 数据接收处理

### 5.3.1 获取完整帧

返回值处理：

### 5.3.2 重置接收状态

处理逻辑：

## 六、错误处理与调试

本章介绍WiFi模块的错误处理机制和调试方法。

### 6.1 错误处理机制

------------ -------------------- ----------------------------------------

错误类型          返回值                        处理建议

超时错误    ATK_MB026_ETIMEOUT   检查WiFi模块是否上电、串口连接是否正确

连接失败     ATK_MB026_ERROR     检查IP地址和端口是否正确、网络是否通畅

无效参数     ATK_MB026_EINVAL           检查函数参数范围是否正确

缓冲区溢出        内部处理         接收数据过快或处理过慢，需优化主循环

------------ -------------------- ----------------------------------------

### 6.2 重试机制

关键函数都实现了重试机制：

### 6.3 调试方法

通过printf输出调试信息（USART1，调试串口）：

## 七、完整使用示例

本章提供一个完整的WiFi模块使用示例，演示从初始化到数据传输的完整流程。

### 7.1 初始化示例

### 7.2 连接WiFi示例

### 7.3 TCP连接示例

### 7.4 数据传输示例

### 7.5 退出透传示例

第四部分

WiFi模块完整使用示例逐行解释

ATK-MB026 WiFi模块

完整使用示例逐行解释

第七章 完整使用示例（7.1 \~ 7.7）

文档版本：v1.0

生成日期：2026-05-13

# 第七章 完整使用示例

本章提供 ATK-MB026 WiFi 模块从初始化到数据传输的完整使用示例，所有代码均来自项目实际源码。包含硬件初始化、UART串口配置、AT指令发送、WiFi连接与TCP通信、数据收发与中断处理、数据接收与命令处理、以及完整流程总结。

每个小节均包含四个部分：函数原型与参数说明表、完整源代码、逐行解释表、内部调用链详解。

## 7.1 硬件初始化示例

源文件：atk_mb026.c、atk_mb026.h

本节详细解释 WiFi 模块的硬件初始化过程，包括 GPIO 引脚配置和模块复位操作。

7.1.1 函数原型与参数说明

函数原型：

static void atk_mb026_hw_init(void)

void atk_mb026_hw_reset(void)

相关宏定义（atk_mb026.h）：

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7.1.2 完整源代码

atk_mb026_hw_init() 完整代码（atk_mb026.c）：

static void atk_mb026_hw_init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(ATK_MB026_RST_GPIO_CLK, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_RST_GPIO_PIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(ATK_MB026_RST_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

}

atk_mb026_hw_reset() 完整代码（atk_mb026.c）：

void atk_mb026_hw_reset(void)

{

ATK_MB026_RST(0);

delay_ms(100);

ATK_MB026_RST(1);

delay_ms(500);

}

7.1.3 逐行解释表

atk_mb026_hw_init() 逐行解释：

----------------------- ------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

行号                                代码                                                   详细解释

1                      static void atk_mb026_hw_init(void)            定义静态函数，无参数无返回值。static限制仅在atk_mb026.c内部可见

3                     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                    声明GPIO初始化结构体变量，用于配置GPIO引脚参数

4                     RCC_APB2PeriphClockCmd(\..., ENABLE);                    使能GPIOA的APB2总线时钟，是操作GPIO的前提条件

5             GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_RST_GPIO_PIN;                设置要初始化的引脚为GPIO_Pin_4（PA4）

6               GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                 设置为推挛输出模式，用于控制模块复位引脚

7               GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;              设置GPIO输出速率为50MHz，最高速度确保响应快速

8                     GPIO_Init(\..., &GPIO_InitStructure);                      调用HAL库函数，将上述配置应用到GPIOA端口

----------------------- ------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

atk_mb026_hw_reset() 逐行解释：

----------------------- ------------------------------- --------------------------------------

行号                    代码                          详细解释

1             void atk_mb026_hw_reset(void)   定义模块硬件复位函数，无参数无返回值

3                   ATK_MB026_RST(0);             将PA4拉低，触发WiFi模块复位

4                    delay_ms(100);           保持复位状态100ms，确保模块完全复位

5                   ATK_MB026_RST(1);              释放PA4，模块开始重新启动

6                    delay_ms(500);            等徘500ms，等待模块完成启动初始化

----------------------- ------------------------------- --------------------------------------

7.1.4 内部调用链详解

atk_mb026_hw_init() 调用链：

atk_mb026_hw_init()

├── RCC_APB2PeriphClockCmd() // 使能GPIOA时钟

└── GPIO_Init() // 初始化PA4为推挛输出

atk_mb026_hw_reset() 调用链：

atk_mb026_hw_reset()

├── ATK_MB026_RST(0) → GPIO_WriteBit(GPIOA, Pin4, Bit_RESET) // 拉低复位

├── delay_ms(100) // 保持复位100ms

├── ATK_MB026_RST(1) → GPIO_WriteBit(GPIOA, Pin4, Bit_SET) // 释放复位

└── delay_ms(500) // 等待启动500ms

说明：atk_mb026_hw_init()先配置GPIO，atk_mb026_hw_reset()再执行复位操作。复位时序为：拉低100ms→拉高500ms，总计约600ms完成一次硬件复位。

## 7.2 UART串口初始化示例

源文件：atk_mb026_uart.c、atk_mb026_uart.h

本节详细解释 USART2 串口的初始化过程，包括GPIO引脚配置、USART参数设置、NVIC中断配置、TIM2超时检测定时器配置以及接收缓冲区初始化。

7.2.1 函数原型与参数说明

void atk_mb026_uart_init(uint32_t baudrate)

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

关键宏定义（atk_mb026_uart.h）：

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

全局变量（atk_mb026_uart.c）：

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7.2.2 完整源代码

atk_mb026_uart_init() 完整代码（atk_mb026_uart.c 126-234行）：

void atk_mb026_uart_init(uint32_t baudrate)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

// 1. 配置时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA \| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 \| RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

// 2. 配置USART2的TX和RX引脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_UART_TX_GPIO_PIN; // PA2

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(ATK_MB026_UART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ATK_MB026_UART_RX_GPIO_PIN; // PA3

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(ATK_MB026_UART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

// 3. 配置USART2参数

USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx \| USART_Mode_Rx;

USART_Init(ATK_MB026_UART_INTERFACE, &USART_InitStructure);

// 4. 配置USART2中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ATK_MB026_UART_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

// 5. 启用USART2接收中断

USART_ITConfig(ATK_MB026_UART_INTERFACE, USART_IT_RXNE, ENABLE);

// 6. 启用USART2

USART_Cmd(ATK_MB026_UART_INTERFACE, ENABLE);

// 7. 配置TIM2定时器（200ms超时检测）

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 240 - 1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = ATK_MB026_TIM_PRESCALER - 1; // 60000-1

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(ATK_MB026_TIM_INTERFACE, &TIM_TimeBaseStructure);

// 8. 配置TIM2中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ATK_MB026_TIM_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

TIM_ITConfig(ATK_MB026_TIM_INTERFACE, TIM_IT_Update, ENABLE);

// 9. 初始化缓冲区

g_sta.len = 0;

g_sta.finsh = 0;

tx_head = 0;

tx_tail = 0;

}

7.2.3 逐行解释表

----------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

行号                            代码                                                   详细解释

1              void atk_mb026_uart_init(uint32_t baudrate)                  函数入口，接受波特率参数，配置USART2及TIM2

3-6                   GPIO/NVIC/USART/TIM 结构体声明              声明4个外设初始化结构体变量，分别用于GPIO、NVIC、USART、TIM配置

9             RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIOA\|AFIO, ENABLE);    使能APB2总线上的GPIOA和AFIO时钟，GPIOA用于串口引脚，AFIO用于引脚重映射

10             RCC_APB1PeriphClockCmd(USART2\|TIM2, ENABLE);                      使能APB1总线上的USART2和TIM2时钟

13-16                    TX引脚配置 PA2 AF_PP 50MHz                           配置PA2为复用推挛输出，作为USART2的TX引脚

18-20                    RX引脚配置 PA3 IN_FLOATING                             配置PA3为浮空输入，作为USART2的RX引脚

23-29                           USART参数配置                      设置波特率、8位数据位、1位停止位、无校验、无硬件流控、全双工模式

32-37                        NVIC USART2中断配置                             配置USART2中断抢占优先级1，子优先级1，并启用

40             USART_ITConfig(\..., USART_IT_RXNE, ENABLE);              启用USART2接收缓冲区非空中断，每收到1字节触发中断

43             USART_Cmd(ATK_MB026_UART_INTERFACE, ENABLE);                                启用USART2外设

46-50                          TIM2定时器配置                    预分频60000，自动重装载值239，计算：72MHz/60000/240=5Hz，即200ms超时

53-56                         NVIC TIM2中断配置                            配置TIM2中断抢占优先级2（低于USART2），子优先级1

57              TIM_ITConfig(\..., TIM_IT_Update, ENABLE);                       启用TIM2更新中断，计数器溢出时触发

60-63                           缓冲区初始化                                   接收长度、完成标志、发送头尾指针全部清零

----------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

7.2.4 内部调用链详解

atk_mb026_uart_init(baudrate)

├── RCC_APB2PeriphClockCmd() // 使能GPIOA + AFIO时钟

├── RCC_APB1PeriphClockCmd() // 使能USART2 + TIM2时钟

├── GPIO_Init() x2 // 配置PA2(TX) + PA3(RX)

├── USART_Init() // 配置USART2参数

├── NVIC_Init() x2 // 配置USART2 + TIM2中断

├── USART_ITConfig(RXNE) // 启用接收中断

├── USART_Cmd(ENABLE) // 启动USART2

├── TIM_TimeBaseInit() // 配置TIM2为200ms超时

├── TIM_ITConfig(Update) // 启用TIM2更新中断

└── 缓冲区清零 // g_sta.len/finsh/tx_head/tx_tail = 0

说明：该函数完成了串口通信的全部底层配置。TIM2定时器用于检测串口接收超时，当串口接收到数据后重启计时，若200ms内无新数据则认为一帧接收完成。

## 7.3 AT指令发送与模块初始化示例

源文件：atk_mb026.c

本节详细解释T指令发送框架、AT通信测试以及模块初始化流程。

7.3.1 函数原型与参数说明

uint8_t atk_mb026_send_at_cmd(char \*cmd, char \*ack, uint32_t timeout)

uint8_t atk_mb026_at_test(void)

uint8_t atk_mb026_init(uint32_t baudrate)

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

错误码定义：

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7.3.2 完整源代码

atk_mb026_send_at_cmd() 完整代码（atk_mb026.c 53-86行）：

uint8_t atk_mb026_send_at_cmd(char \*cmd, char \*ack, uint32_t timeout)

{

uint8_t \*ret = NULL;

atk_mb026_uart_rx_restart();

atk_mb026_uart_printf(\"%s\\r\\n\", cmd);

if ((ack == NULL) \|\| (timeout == 0))

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else

{

while (timeout \> 0)

{

ret = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (ret != NULL)

{

if (strstr((const char \*)ret, ack) != NULL)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else

{

atk_mb026_uart_rx_restart();

}

}

timeout\--;

delay_ms(1);

}

return ATK_MB026_ETIMEOUT;

}

}

atk_mb026_at_test() 完整代码（atk_mb026.c 134-149行）：

uint8_t atk_mb026_at_test(void)

{

uint8_t ret;

uint8_t i;

for (i = 0; i \< 10; i++)

{

ret = atk_mb026_send_at_cmd(\"AT\", \"OK\", 500);

if (ret == ATK_MB026_EOK)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

}

return ATK_MB026_ERROR;

}

atk_mb026_init() 完整代码（atk_mb026.c 94-106行）：

uint8_t atk_mb026_init(uint32_t baudrate)

{

atk_mb026_hw_init();

atk_mb026_hw_reset();

atk_mb026_uart_init(baudrate);

if (atk_mb026_at_test() != ATK_MB026_EOK)

{

return ATK_MB026_ERROR;

}

return ATK_MB026_EOK;

}

7.3.3 逐行解释表

atk_mb026_send_at_cmd() 逐行解释：

----------------------- ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

行号                                         代码                                                         详细解释

1             uint8_t atk_mb026_send_at_cmd(char \*cmd, char \*ack, uint32_t timeout)           发送AT指令并等待响应，返回操作结果状态码

3                                      uint8_t \*ret = NULL;                                          声明接收帧指针，初始化为NULL

4                                  atk_mb026_uart_rx_restart();                                    重启接收缓冲区，清除之前的残留数据

5                            atk_mb026_uart_printf(\"%s\\r\\n\", cmd);                            通过串口发送AT指令，自动追加回车换行

7-9                            if ((ack == NULL) \|\| (timeout == 0))                    如果不需要等待响应（ack为NULL或timeout为0），直接返回成功

13-14                            ret = atk_mb026_uart_rx_get_frame();                              在超时循环中尝试获取一帧完整的接收数据

16-19                          if (strstr(ret, ack) != NULL) return EOK;                           如果接收到的数据包含期望响应，返回成功

21-23                            else { atk_mb026_uart_rx_restart(); }                       如果收到数据但不是期望响应，重启接收缓冲区继续等待

25-26                                  timeout\--; delay_ms(1);                                    超时计数减1，延时1ms避免快速轮询占用CPU

28                                   return ATK_MB026_ETIMEOUT;                                    超时后仍未收到期望响应，返回超时错误

----------------------- ------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

atk_mb026_at_test() 逐行解释：

----------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

行号                              代码                                              详细解释

1                      uint8_t atk_mb026_at_test(void)                      AT通信测试函数，验证模块是否正常响应

5-11                   for (i = 0; i \< 10; i++) { \... }           最多重试10次，每次发送\"AT\"指令，等待500ms期望收到\"OK\"

7             ret = atk_mb026_send_at_cmd(\"AT\", \"OK\", 500);            发送AT测试指令，等待500ms期望响应\"OK\"

8-11                       if (ret == EOK) return EOK;                            任意一次成功即返回，不再重试

13                          return ATK_MB026_ERROR;                      10次均失败，返回错误，表明模块可能未正常工作

----------------------- --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

atk_mb026_init() 逐行解释：

----------------------- ----------------------------------------------- --------------------------------------------------

行号                            代码                                        详细解释

1               uint8_t atk_mb026_init(uint32_t baudrate)     模块初始化入口函数，按顺序完成硬件复位和通信测试

3                         atk_mb026_hw_init();                    第一步：配置复位引脚GPIO（PA4推挛输出）

4                         atk_mb026_hw_reset();                 第二步：执行硬件复位（拉低100ms+释放500ms）

5                    atk_mb026_uart_init(baudrate);               第三步：初始化USART2串口和TIM2超时定时器

6-9            if (atk_mb026_at_test() != EOK) return ERROR;        第四步：发送10次AT测试，失败则返回错误

10                         return ATK_MB026_EOK;                          所有步骤成功，返回成功状态

----------------------- ----------------------------------------------- --------------------------------------------------

7.3.4 内部调用链详解

atk_mb026_init(baudrate)

├── atk_mb026_hw_init()

├── atk_mb026_hw_reset()

├── atk_mb026_uart_init(baudrate)

└── atk_mb026_at_test()

└── atk_mb026_send_at_cmd(\"AT\", \"OK\", 500) x10

├── atk_mb026_uart_rx_restart()

├── atk_mb026_uart_printf(\"AT\\r\\n\")

└── atk_mb026_uart_rx_get_frame() // 循环调用

说明：atk_mb026_init()是模块初始化的总入口，按顺序执行硬件初始化→复位→串口初始化→AT通信测试。atk_mb026_send_at_cmd()是所有AT指令发送的核心函数，采用重启接收缓冲区→发送指令→轮询等待响应的模式。

## 7.4 WiFi连接与TCP通信示例

源文件：atk_mb026.c、main.c、ServerComm.c

本节详细解释WiFi连接、TCP服务器连接、透传模式进入以及应用层的封装。

7.4.1 函数原型与参数说明

uint8_t atk_mb026_join_ap(char \*ssid, char \*pwd)

uint8_t atk_mb026_connect_tcp_server(char \*server_ip, char \*server_port)

uint8_t atk_mb026_enter_unvarnished(void)

uint8_t connect_wifi(void)

uint8_t ServerComm_Connect(void)

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7.4.2 完整源代码

atk_mb026_join_ap() 完整代码（atk_mb026.c 617-633行）：

uint8_t atk_mb026_join_ap(char \*ssid, char \*pwd)

{

uint8_t ret;

char cmd\[64\];

sprintf(cmd, \"AT+CWJAP=\\\"%s\\\",\\\"%s\\\"\", ssid, pwd);

ret = atk_mb026_send_at_cmd(cmd, \"WIFI GOT IP\", 10000);

if (ret == ATK_MB026_EOK)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else

{

return ATK_MB026_ERROR;

}

}

atk_mb026_connect_tcp_server() 完整代码（atk_mb026.c 668-731行）：

uint8_t atk_mb026_connect_tcp_server(char \*server_ip, char \*server_port)

{

uint8_t ret;

char cmd\[64\];

uint8_t \*response = NULL;

delay_ms(500);

atk_mb026_uart_rx_restart();

delay_ms(100);

atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPCLOSE\", \"OK\", 2000);

delay_ms(500);

ret = atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPMUX=0\", \"OK\", 2000);

if (ret != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPCLOSE\", \"OK\", 2000);

delay_ms(500);

atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPMUX=0\", \"OK\", 2000);

}

sprintf(cmd, \"AT+CIPSTART=\\\"TCP\\\",\\\"%s\\\",%s\", server_ip, server_port);

atk_mb026_uart_rx_restart();

atk_mb026_uart_printf(\"%s\\r\\n\", cmd);

uint32_t timeout = 8000;

while (timeout \> 0)

{

response = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (response != NULL)

{

if (strstr((const char \*)response, \"CONNECT\") != NULL \|\|

strstr((const char \*)response, \"OK\") != NULL)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

else if (strstr((const char \*)response, \"ERROR\") != NULL \|\|

strstr((const char \*)response, \"FAIL\") != NULL \|\|

strstr((const char \*)response, \"busy\") != NULL)

{

return ATK_MB026_ERROR;

}

else if (strstr((const char \*)response, \"ALREADY CONNECTED\") != NULL)

{

return ATK_MB026_EOK;

}

atk_mb026_uart_rx_restart();

}

timeout\--;

delay_ms(1);

}

return ATK_MB026_ETIMEOUT;

}

atk_mb026_enter_unvarnished() 完整代码（atk_mb026.c 738-793行）：

uint8_t atk_mb026_enter_unvarnished(void)

{

uint8_t ret1, ret2;

uint8_t retry_count = 0;

const uint8_t max_retries = 3;

while (retry_count \< max_retries)

{

// 先检查连接状态

ret1 = atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPSTATUS\", \"STATUS:3\", 1000);

if (ret1 != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

retry_count++;

continue;

}

// 发送AT+CIPMODE=1指令

ret1 = atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPMODE=1\", \"OK\", 1000);

if (ret1 != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

retry_count++;

continue;

}

delay_ms(500);

// 发送AT+CIPSEND指令

ret2 = atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPSEND\", \"\>\", 1000);

if (ret2 != ATK_MB026_EOK)

{

delay_ms(1000);

retry_count++;

continue;

}

return ATK_MB026_EOK;

}

return ATK_MB026_ERROR;

}

connect_wifi() 完整代码（main.c 110-143行）：

uint8_t connect_wifi(void)

{

uint8_t retry = 0;

uint8_t ret = 0;

while (retry \< MAX_WIFI_RETRY) {

if (atk_mb026_join_ap(DEMO_WIFI_SSID, DEMO_WIFI_PWD) == ATK_MB026_EOK) {

char ip_buf\[20\] = {0};

if (atk_mb026_get_ip(ip_buf) == ATK_MB026_EOK) {

printf(\"\[WiFi\] IP: %s\\r\\n\", ip_buf);

}

g_wifi_connected = 1;

ret = 1;

break;

} else {

retry++;

delay_ms((retry + 1) \* 2000);

}

}

if (retry \>= MAX_WIFI_RETRY) {

ret = 0;

}

return ret;

}

ServerComm_Connect() 完整代码（ServerComm.c 313-364行）：

uint8_t ServerComm_Connect(void)

{

uint8_t retry = 0;

uint8_t max_retry = 3;

if (g_tcp_connected && g_transparent_mode) {

if (ServerComm_CheckRealConnection()) {

return 0;

}

g_tcp_connected = 0;

g_transparent_mode = 0;

}

for (retry = 0; retry \< max_retry; retry++) {

atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPCLOSE\", \"OK\", 1000);

delay_ms(200);

if (atk_mb026_connect_tcp_server((char \*)SERVER_IP, (char \*)SERVER_PORT) == ATK_MB026_EOK) {

g_tcp_connected = 1;

break;

}

delay_ms(1000);

}

if (!g_tcp_connected) {

return 1;

}

delay_ms(300);

if (atk_mb026_enter_unvarnished() != ATK_MB026_EOK) {

atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPCLOSE\", \"OK\", 2000);

g_tcp_connected = 0;

return 2;

}

g_transparent_mode = 1;

return 0;

}

7.4.3 逐行解释表

atk_mb026_join_ap() 逐行解释：

----------------------- -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

行号                                    代码                                            详细解释

1                  uint8_t atk_mb026_join_ap(char \*ssid, char \*pwd)        连接WiFi热点，输入SSID和密码，返回连接结果

4             sprintf(cmd, \"AT+CWJAP=\\\"%s\\\",\\\"%s\\\"\", ssid, pwd);        拼接AT+CWJAP指令，设置SSID和密码

5              ret = atk_mb026_send_at_cmd(cmd, \"WIFI GOT IP\", 10000);     发送指令并等待10秒，期望响应\"WIFI GOT IP\"

6-11                                 if/else 判断返回值                                成功返回EOK，失败返回ERROR

----------------------- -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

atk_mb026_connect_tcp_server() 逐行解释：

----------------------- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

行号                                代码                                                          详细解释

1-4                                  变量声明                                                声明返回值、命令缓冲区、响应指针

6-8                             delay + rx_restart                                     等待500ms后重启接收缓冲区，确保干净的接收环境

10             atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPCLOSE\", \"OK\", 2000);                         先关闭已有的TCP连接，避免连接冲突

12-19                        AT+CIPMUX=0 设置单连接模式                               设置为单连接模式，失败则重试一次（先关闭再设置）

21                    sprintf(cmd, \"AT+CIPSTART=TCP\...\");                                拼接TCP连接指令，包含服务器IP和端口

23-24                            rx_restart + printf                                           重启接收缓冲区并发送TCP连接指令

26-44                             while循环等待响应                     8秒超时循环，检测CONNECT/OK成功、ERROR/FAIL/busy失败、ALREADY CONNECTED已连接

46                          return ATK_MB026_ETIMEOUT;                                         超时未获得有效响应，返回超时

----------------------- ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

atk_mb026_enter_unvarnished() 逐行解释：

----------------------- --------------------------- -----------------------------------------------

行号                  代码                            详细解释

1-4              变量声明与重试计数器            声明返回值、重试计数器（最大3次）

8-13            AT+CIPSTATUS 检查连接状态    查询当前连接状态，STATUS:3表示已建立TCP连接

16-21           AT+CIPMODE=1 设置透传模式   将模块设置为透传输送模式，发送的数据直接转发

24-28              AT+CIPSEND 进入透传      发送CIPSEND指令，模块返回\"\>\"后进入透传模式

30               return ATK_MB026_EOK;             三步均成功，进入透传模式成功

33              return ATK_MB026_ERROR;               3次重试均失败，返回错误

----------------------- --------------------------- -----------------------------------------------

connect_wifi() 逐行解释：

----------------------- ------------------------------------- -----------------------------------------------

行号                       代码                                 详细解释

3-4                      retry=0, ret=0                        初始化重试计数器和返回值

5               while (retry \< MAX_WIFI_RETRY)     循环重试，最大重试次数由MAX_WIFI_RETRY宏定义

6                   atk_mb026_join_ap(\...)                   调用底层函数连接WiFi热点

8-11                 atk_mb026_get_ip(ip_buf)               连接成功后获取分配的IP地址并打印

12                    g_wifi_connected = 1;                  设置全局WiFi连接标志为已连接

16-18           retry++; delay_ms((retry+1)\*2000);   失败后递增延时重试，第1次4s、第2次6s、第3次8s

----------------------- ------------------------------------- -----------------------------------------------

ServerComm_Connect() 逐行解释：

----------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------------------

行号                      代码                                       详细解释

5-10                      检查已有连接              如果已连接且在透传模式，检查连接是否仍有效，有效则直接返回

12-19                    TCP连接重试循环                   最多重试3次，每次先关闭旧连接，再建立新连接

21-24            if (!g_tcp_connected) return 1;                     TCP连接失败，返回错误码1

26-31             atk_mb026_enter_unvarnished()             进入透传模式，失败则关闭连接并返回错误码2

33             g_transparent_mode = 1; return 0;                   设置透传模式标志，返回成功

----------------------- ----------------------------------- ------------------------------------------------------------

7.4.4 内部调用链详解

connect_wifi()

└── atk_mb026_join_ap(ssid, pwd)

└── atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CWJAP=\...\", \"WIFI GOT IP\", 10000)

├── atk_mb026_uart_rx_restart()

├── atk_mb026_uart_printf()

└── atk_mb026_uart_rx_get_frame() // 循环

ServerComm_Connect()

├── ServerComm_CheckRealConnection() // 检查旧连接

├── atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPCLOSE\") // 关闭旧连接

├── atk_mb026_connect_tcp_server(ip, port)

└── atk_mb026_enter_unvarnished()

├── atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPSTATUS\") // 检查状态

├── atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPMODE=1\") // 透传模式

└── atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CIPSEND\") // 进入透传

说明：connect_wifi()负责WiFi连接，带有递增延时重试机制。ServerComm_Connect()是应用层封装，整合了TCP连接和透传模式进入，返回3种状态码（0=成功，1=TCP连接失败，2=透传模式进入失败）。

## 7.5 数据收发与中断处理示例

源文件：atk_mb026_uart.c

本节详细解释串口数据发送、阻塞发送、USART2中断服务程序和TIM2中断服务程序的实现细节。

7.5.1 函数原型与参数说明

void atk_mb026_uart_printf(char \*fmt, \...)

void usart2_send_data_blocking(const uint8_t \*data, uint16_t len)

void USART2_IRQHandler(void)

void TIM2_IRQHandler(void)

void atk_mb026_uart_rx_restart(void)

uint8_t \*atk_mb026_uart_rx_get_frame(void)

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7.5.2 完整源代码

atk_mb026_uart_printf() 完整代码（atk_mb026_uart.c 41-63行）：

void atk_mb026_uart_printf(char \*fmt, \...)

{

va_list ap;

char buf\[512\];

uint16_t len;

va_start(ap, fmt);

len = vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, ap);

va_end(ap);

if (len \> 0)

{

for (uint16_t i = 0; i \< len; i++)

{

tx_buf\[tx_head\] = buf\[i\];

tx_head = (tx_head + 1) % TX_BUF_SIZE;

}

USART_ITConfig(ATK_MB026_UART_INTERFACE, USART_IT_TXE, ENABLE);

}

}

usart2_send_data_blocking() 完整代码（atk_mb026_uart.c 358-371行）：

void usart2_send_data_blocking(const uint8_t \*data, uint16_t len)

{

for (uint16_t i = 0; i \< len; i++)

{

while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);

USART_SendData(USART2, data\[i\]);

}

while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);

}

USART2_IRQHandler() 完整代码（atk_mb026_uart.c 240-297行）：

void USART2_IRQHandler(void)

{

uint8_t tmp;

// 1. 处理溢出错误

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_ORE) != RESET)

{

USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_ORE);

(void)USART_ReceiveData(USART2);

}

// 2. 处理接收中断

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)

{

tmp = USART_ReceiveData(USART2);

if (g_sta.len \< (ATK_MB026_UART_RX_BUF_SIZE - 1))

{

TIM_SetCounter(TIM2, 0);

if (g_sta.len == 0)

{

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);

}

g_uart_rx_frame\[g_sta.len\] = tmp;

g_sta.len++;

}

else

{

g_sta.len = 0;

g_uart_rx_frame\[g_sta.len\] = tmp;

g_sta.len++;

}

}

// 3. 处理发送中断

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) != RESET)

{

if (tx_head != tx_tail)

{

USART_SendData(USART2, tx_buf\[tx_tail\]);

tx_tail = (tx_tail + 1) % TX_BUF_SIZE;

}

else

{

USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE);

}

}

}

TIM2_IRQHandler() 完整代码（atk_mb026_uart.c 303-320行）：

void TIM2_IRQHandler(void)

{

if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);

TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);

g_sta.finsh = 1;

}

}

7.5.3 逐行解释表

atk_mb026_uart_printf() 逐行解释：

----------------------- ---------------------------------------------- -----------------------------------------------------

行号                            代码                                        详细解释

1             void atk_mb026_uart_printf(char \*fmt, \...)     可变参数串口打印函数，类似printf，通过中断发送

3-5             va_list ap; char buf\[512\]; uint16_t len;    声明可变参数列表、格式化缓冲区（512字节）和长度变量

7-9                     va_start/vsnprintf/va_end                   将可变参数格式化为字符串，写入buf缓冲区

11-17                        for循环写入tx_buf                    将格式化后的字符逐个写入发送环形缓冲区tx_buf

14                tx_head = (tx_head + 1) % TX_BUF_SIZE;          环形缓冲区头指针前进，到达尾部时回绕到头部

18             USART_ITConfig(\..., USART_IT_TXE, ENABLE);         启用USART2发送缓冲区空中断，触发中断发送

----------------------- ---------------------------------------------- -----------------------------------------------------

usart2_send_data_blocking() 逐行解释：

----------------------- -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

行号                                       代码                                                    详细解释

1             void usart2_send_data_blocking(const uint8_t \*data, uint16_t len)         阻塞式串口发送函数，等待所有数据发送完毕

3-7                             for循环 + while(TXE) + SendData                       逐字节发送，每次等待发送缓冲区空后再发送下一字节

9                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);      等待发送完成标志，确保最后一个字节已从移位寄存器发出

----------------------- -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

USART2_IRQHandler() 逐行解释：

----------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

行号                              代码                                            详细解释

5-9                            ORE溢出错误处理                        检测并清除溢出错误，读取丢弃的数据以清除ORE标志

12-13                           RXNE接收中断检测                            检测接收缓冲区非空中断，读取1字节数据

14-15                     if (g_sta.len \< BUF_SIZE-1)                 检查接收缓冲区是否已满，预留1字节给字符串结束符

16                         TIM_SetCounter(TIM2, 0);                      重置TIM2计数器，每收到一个字节就重新计时

17-20              if (g_sta.len == 0) TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);           第一个字节到达时启动TIM2定时器，开始超时计时

21-22           g_uart_rx_frame\[g_sta.len\] = tmp; g_sta.len++;             将收到的字节存入接收缓冲区，长度加1

25-29                          else缓冲区溢出处理                  缓冲区已满时重置长度为0，从头开始重新存储（丢弃旧数据）

33-34                           TXE发送中断检测                           检测发送缓冲区空中断，可以发送下一个字节

35-38                   if (tx_head != tx_tail) SendData           环形缓冲区中还有数据，发送尾指针指向的字节，尾指针前进

40-42                  else USART_ITConfig(TXE, DISABLE)                   环形缓冲区已空，关闭发送中断，停止发送

----------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

TIM2_IRQHandler() 逐行解释：

----------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------

行号                               代码                                         详细解释

1                         void TIM2_IRQHandler(void)                TIM2定时器中断服务程序，用于串口接收超时检测

2             if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)        检查是否为TIM2更新中断（计数器溢出）

3                TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);               清除中断标志，避免重复进入中断

4                          TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);                  停止TIM2定时器，等待下一帧数据到来时重新启动

5                              g_sta.finsh = 1;                    设置接收完成标志，通知主循环一帧数据已接收完毕

----------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------

7.5.4 内部调用链详解

数据发送路径：

主程序调用 atk_mb026_uart_printf(fmt, \...)

├── vsnprintf() // 格式化字符串到buf

├── 写入tx_buf环形缓冲区 // 更新tx_head

└── USART_ITConfig(TXE, ENABLE) // 触发发送中断

└── USART2_IRQHandler() \[TXE分支\]

├── USART_SendData(tx_buf\[tx_tail\]) // 发送1字节

└── tx_tail前进 // 环形缓冲区取数

数据接收路径：

USART2_IRQHandler() \[RXNE分支\]

├── USART_ReceiveData() // 读取1字节

├── TIM_SetCounter(TIM2, 0) // 重置超时计时器

├── TIM_Cmd(TIM2, ENABLE) // 首字节时启动定时器

└── g_uart_rx_frame\[len++\] = tmp // 存入接收缓冲区

└── TIM2_IRQHandler() // 200ms后触发

├── TIM_Cmd(TIM2, DISABLE) // 停止定时器

└── g_sta.finsh = 1 // 标记接收完成

说明：发送采用中断驱动的环形缓冲区方式，主程序将数据写入tx_buf后触发TXE中断，中断服务程序逐字节发送。接收采用中断+定时器的方式，每收到一个字节重置TIM2计时器，200ms无新数据则认为一帧接收完成。阻塞发送函数usart2_send_data_blocking()用于透传模式下的大数据量发送，直接轮询等待发送完成。

## 7.6 数据接收与命令处理示例

源文件：atk_mb026_receiver.c

本节详细解释JSON字段提取、命令分发处理、响应发送以及接收处理主循环的实现。

7.6.1 函数原型与参数说明

static uint8_t extract_json_fields(const char\* json, \...)

static void atk_mb026_receive_handler(const char\* frame, uint16_t frame_len)

static void send_response(const char\* device_type, const char\* status, const char\* value)

void atk_mb026_receiver_process(void)

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7.6.2 完整源代码

send_response() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 37-41行）：

static void send_response(const char\* device_type, const char\* status, const char\* value)

{

atk_mb026_uart_printf(\"{\\\"type\\\":\\\"execution_result\\\",\\\"device_type\\\":\\\"%s\\\",\\\"status\\\":\\\"%s\\\",\\\"value\\\":%s,\\\"timestamp\\\":%lu}\",

device_type, status, value, (unsigned long)(1750617600000 + (timecount / 1000)));

}

atk_mb026_receiver_process() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 299-324行）：

void atk_mb026_receiver_process(void)

{

uint8_t \*frame = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (frame != NULL)

{

uint16_t frame_len = strlen((const char\*)frame);

if (data_callback != NULL)

{

data_callback((const char\*)frame, frame_len);

}

else

{

atk_mb026_receive_handler((const char\*)frame, frame_len);

}

atk_mb026_uart_rx_restart();

}

}

extract_json_fields() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 56-273行）：

static uint8_t extract_json_fields(const char\* json,

char\* type, char\* action_device, char\* action_command,

char\* action_params, char\* angle_str)

{

// 初始化所有字段为空

type\[0\] = \'\\0\';

action_device\[0\] = \'\\0\';

action_command\[0\] = \'\\0\';

action_params\[0\] = \'\\0\';

angle_str\[0\] = \'\\0\';

const char\* p = json;

// 跳过前导空白

while (\*p == \' \' \|\| \*p == \'\\t\' \|\| \*p == \'\\r\' \|\| \*p == \'\\n\') p++;

if (\*p != \'{\') return 0;

p++;

uint8_t found_type = 0, found_action = 0, found_angle = 0;

uint8_t found_ad = 0, found_ac = 0, found_ap = 0;

while (\*p && \*p != \'}\') {

// 跳过空白

while (\*p == \' \' \|\| \*p == \'\\t\' \|\| \*p == \'\\r\' \|\| \*p == \'\\n\' \|\| \*p == \',\') p++;

if (\*p == \'}\' \|\| \*p == \'\\0\') break;

// 提取key

char key\[64\] = {0};

if (\*p != \'\\\"\') { p++; continue; }

p++;

int ki = 0;

while (\*p && \*p != \'\\\"\' && ki \< 63) { key\[ki++\] = \*p++; }

key\[ki\] = \'\\0\';

if (\*p == \'\\\"\') p++;

// 跳过冒号

while (\*p == \' \' \|\| \*p == \':\') p++;

// 提取value

char val\[256\] = {0};

if (\*p == \'\\\"\') {

p++;

int vi = 0;

while (\*p && \*p != \'\\\"\' && vi \< 255) { val\[vi++\] = \*p++; }

val\[vi\] = \'\\0\';

if (\*p == \'\\\"\') p++;

} else {

int vi = 0;

while (\*p && \*p != \',\' && \*p != \'}\' && \*p != \' \' && vi \< 255) {

val\[vi++\] = \*p++;

}

val\[vi\] = \'\\0\';

}

// 匹配key并存储对应的value

if (strcmp(key, \"type\") == 0) {

strncpy(type, val, 31); type\[31\] = \'\\0\'; found_type = 1;

}

else if (strcmp(key, \"angle\") == 0) {

strncpy(angle_str, val, 15); angle_str\[15\] = \'\\0\'; found_angle = 1;

}

else if (strcmp(key, \"action\") == 0) {

// action是嵌套对象，需要特殊处理

if (val\[0\] == \'{\') {

const char\* ap = val;

while (\*ap && \*ap != \'}\') {

while (\*ap == \' \' \|\| \*ap == \',\' \|\| \*ap == \'\\t\') ap++;

if (\*ap == \'}\' \|\| \*ap == \'\\0\') break;

char akey\[32\] = {0};

if (\*ap != \'\\\"\') { ap++; continue; }

ap++;

int aki = 0;

while (\*ap && \*ap != \'\\\"\' && aki \< 31) { akey\[aki++\] = \*ap++; }

akey\[aki\] = \'\\0\';

if (\*ap == \'\\\"\') ap++;

while (\*ap == \' \' \|\| \*ap == \':\') ap++;

char aval\[128\] = {0};

if (\*ap == \'\\\"\') {

ap++;

int avi = 0;

while (\*ap && \*ap != \'\\\"\' && avi \< 127) { aval\[avi++\] = \*ap++; }

aval\[avi\] = \'\\0\';

if (\*ap == \'\\\"\') ap++;

} else {

int avi = 0;

while (\*ap && \*ap != \',\' && \*ap != \'}\' && \*ap != \' \' && avi \< 127) {

aval\[avi++\] = \*ap++;

}

aval\[avi\] = \'\\0\';

}

if (strcmp(akey, \"device\") == 0) {

strncpy(action_device, aval, 31); action_device\[31\] = \'\\0\';

found_ad = 1;

} else if (strcmp(akey, \"command\") == 0) {

strncpy(action_command, aval, 31); action_command\[31\] = \'\\0\';

found_ac = 1;

} else if (strcmp(akey, \"params\") == 0) {

strncpy(action_params, aval, 63); action_params\[63\] = \'\\0\';

found_ap = 1;

}

}

}

found_action = 1;

}

}

// 检查是否提取到有效字段

if (found_type \|\| found_angle \|\| found_action) {

return 1;

}

return 0;

}

atk_mb026_receive_handler() 完整代码（atk_mb026_receiver.c 331-511行）：

static void atk_mb026_receive_handler(const char\* frame, uint16_t frame_len)

{

char type\[32\] = {0};

char action_device\[32\] = {0};

char action_command\[32\] = {0};

char action_params\[64\] = {0};

char angle_str\[16\] = {0};

// 解析JSON字段

if (!extract_json_fields(frame, type, action_device, action_command,

action_params, angle_str)) {

return;

}

// 检查是否为控制类型指令

if (strcmp(type, \"control\") == 0) {

// 水泵控制

if (strcmp(action_device, \"pump\") == 0 \|\|

strcmp(action_device, \"water_pump\") == 0) {

if (strcmp(action_command, \"on\") == 0) {

// 开启水泵

PUMP_ON();

send_response(\"pump\", \"success\", \"1\");

} else if (strcmp(action_command, \"off\") == 0) {

// 关闭水泵

PUMP_OFF();

send_response(\"pump\", \"success\", \"0\");

}

}

// 风扇控制

else if (strcmp(action_device, \"fan\") == 0) {

if (strcmp(action_command, \"on\") == 0) {

FAN_ON();

send_response(\"fan\", \"success\", \"1\");

} else if (strcmp(action_command, \"off\") == 0) {

FAN_OFF();

send_response(\"fan\", \"success\", \"0\");

}

}

// 舆机控制

else if (strcmp(action_device, \"servo\") == 0) {

int angle = atoi(action_params);

if (angle \>= 0 && angle \<= 180) {

Servo_SetAngle(angle);

send_response(\"servo\", \"success\", action_params);

} else {

send_response(\"servo\", \"error\", \"-1\");

}

}

// 步进电机控制

else if (strcmp(action_device, \"stepper\") == 0 \|\|

strcmp(action_device, \"stepper_motor\") == 0) {

if (strcmp(action_command, \"forward\") == 0) {

int steps = atoi(action_params);

Stepper_Move(steps, 1);

send_response(\"stepper\", \"success\", action_params);

} else if (strcmp(action_command, \"backward\") == 0) {

int steps = atoi(action_params);

Stepper_Move(steps, 0);

send_response(\"stepper\", \"success\", action_params);

} else if (strcmp(action_command, \"stop\") == 0) {

Stepper_Stop();

send_response(\"stepper\", \"success\", \"0\");

}

}

}

// 兼容旧格式 LED_ON/LED_OFF

else if (strstr(frame, \"LED_ON\") != NULL) {

LED_ON();

send_response(\"led\", \"success\", \"1\");

}

else if (strstr(frame, \"LED_OFF\") != NULL) {

LED_OFF();

send_response(\"led\", \"success\", \"0\");

}

// 兼容旧格式 {\"type\":\"text\",\"content\":\"1\"/\"0\"}

else if (strcmp(type, \"text\") == 0) {

// 简化处理：content为\"1\"开，\"0\"关

if (strstr(frame, \"\\\"content\\\":\\\"1\\\"\") != NULL) {

LED_ON();

send_response(\"led\", \"success\", \"1\");

} else if (strstr(frame, \"\\\"content\\\":\\\"0\\\"\") != NULL) {

LED_OFF();

send_response(\"led\", \"success\", \"0\");

}

}

// 简化格式 {\"angle\":X}

else if (angle_str\[0\] != \'\\0\') {

int angle = atoi(angle_str);

if (angle \>= 0 && angle \<= 180) {

Servo_SetAngle(angle);

send_response(\"servo\", \"success\", angle_str);

}

}

}

7.6.3 逐行解释表

send_response() 逐行解释：

----------------------- ------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------

行号                       代码                                              详细解释

1              static void send_response(\...)                发送JSON格式的执行结果响应，static限制仅文件内可见

2                atk_mb026_uart_printf(\...)       通过串口发送JSON响应，包含type、device_type、status、value、timestamp字段

3             1750617600000 + (timecount / 1000)                   时间戳计算，基准时间+运行时间（毫秒转秒）

----------------------- ------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------

atk_mb026_receiver_process() 逐行解释：

----------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

行号                              代码                                            详细解释

1                   void atk_mb026_receiver_process(void)                 接收处理主入口，在主循环中周期性调用

2             uint8_t \*frame = atk_mb026_uart_rx_get_frame();        尝试获取一帧完整的接收数据，未完成则返回NULL

3                            if (frame != NULL)                                 判断是否有新的完整数据帧

5             uint16_t frame_len = strlen((const char\*)frame);                      计算数据帧长度

7-10             if (data_callback != NULL) data_callback(\...)     如果注册了回调函数，调用回调处理（可自定义解析逻辑）

12-14                 else atk_mb026_receive_handler(\...)                  未注册回调时，使用默认的命令处理函数

16                       atk_mb026_uart_rx_restart();                    处理完成后重启接收缓冲区，准备接收下一帧

----------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

extract_json_fields() 关键逻辑逐行解释：

----------------------- ---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

行号                      代码                                                       详细解释

1-5                      函数参数声明             接受JSON字符串和5个输出缓冲区：type、action_device、action_command、action_params、angle_str

7-11                   初始化所有字段为空                             将所有输出缓冲区的第一个字节设为\'\\0\'，表示空字符串

13-16               跳过前导空白，检查\'{\'                                       验证JSON格式，必须以\'{\'开头

18-21                      定义标志位                               found_type/action/angle/ad/ac/ap用于记录哪些字段被成功提取

23-30               while循环跳过空白和逗号                                       遍历JSON对象的每个key-value对

32-39                    提取key字符串                                       从引号中提取字段名，存入key\[64\]缓冲区

41-54                   提取value字符串                                  区分字符串值（引号包围）和数值（无引号）两种格式

57-60                strcmp(key, \"type\")                                      匹配\"type\"字段，存储到type缓冲区

61-63                strcmp(key, \"angle\")                          匹配\"angle\"字段，存储到angle_str缓冲区（简化格式支持）

64-109           strcmp(key, \"action\") 嵌套解析                      处理action嵌套对象，递归提取device/command/params字段

112-115                    检查提取结果                                   至少提取到type、angle或action中的一个即返回成功

----------------------- ---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

atk_mb026_receive_handler() 关键逻辑逐行解释：

----------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------------------

行号                      代码                                       详细解释

1-6                     声明解析缓冲区                        声明5个字符串缓冲区用于存储解析结果

8-10               extract_json_fields(\...)                     调用JSON解析函数，失败则直接返回

13-21           strcmp(type, \"control\") + pump      控制类型：匹配pump/water_pump，on开启水泵，off关闭水泵

23-30                     fan风扇控制                            匹配fan，on开启风扇，off关闭风扇

32-39                    servo舆机控制             匹配servo，解析params为角度值（0-180），调用Servo_SetAngle()

41-53                 stepper步进电机控制          匹配stepper/stepper_motor，支持forward/backward/stop三种命令

56-59              strstr(frame, \"LED_ON\")                兼容旧格式：直接检测字符串中是否包含LED_ON

61-64              strstr(frame, \"LED_OFF\")              兼容旧格式：直接检测字符串中是否包含LED_OFF

67-73             type==\"text\" + content检测       兼容旧格式：{\"type\":\"text\",\"content\":\"1\"/\"0\"}

76-81                  angle_str简化格式                   支持简化格式{\"angle\":X}，直接控制舆机角度

----------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------------------

7.6.4 内部调用链详解

主循环调用 atk_mb026_receiver_process()

├── atk_mb026_uart_rx_get_frame() // 获取一帧数据

├── data_callback() // 如有回调则调用

└── atk_mb026_receive_handler() // 默认处理

├── extract_json_fields() // JSON解析

├── PUMP_ON() / PUMP_OFF() // 水泵控制

├── FAN_ON() / FAN_OFF() // 风扇控制

├── Servo_SetAngle() // 舆机控制

├── Stepper_Move() / Stop() // 步进电机控制

├── LED_ON() / LED_OFF() // LED控制（兼容旧格式）

└── send_response() // 发送执行结果

└── atk_mb026_uart_printf() // 串口发送JSON

说明：atk_mb026_receiver_process()是数据接收的主入口，它从接收缓冲区获取完整数据帧，然后调用atk_mb026_receive_handler()进行解析和分发。解析器支持标准JSON格式、简化格式和旧格式三种命令格式，确保向下兼容。每个设备控制操作后都会通过send_response()发送执行结果。

## 7.7 完整流程总结

本节总结从STM32上电到数据传输的完整调用链，将前面6个小节的内容串联起来，形成完整的系统工作流程。

7.7.1 完整流程概览表

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

参数名         类型          方向          说明

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

7.7.2 完整调用链代码示意

完整调用链（伪代码示意）：

// 第1阶段：模块初始化

main()

└── init_wifi_module()

└── atk_mb026_init(115200)

├── atk_mb026_hw_init() // GPIO初始化

├── atk_mb026_hw_reset() // 硬件复位

├── atk_mb026_uart_init(115200) // USART2+TIM2初始化

└── atk_mb026_at_test() // AT通信测试

// 第2阶段：WiFi连接

main()

└── connect_wifi()

└── atk_mb026_join_ap(ssid, pwd)

└── atk_mb026_send_at_cmd(\"AT+CWJAP=\...\", \"WIFI GOT IP\", 10000)

// 第3阶段：TCP连接 + 透传模式

main()

└── ServerComm_Connect()

├── atk_mb026_connect_tcp_server(ip, port)

└── atk_mb026_enter_unvarnished()

// 第4阶段：主循环 - 接收处理

while(1) {

ServerComm_ProcessWiFiData()

└── atk_mb026_receiver_process()

└── atk_mb026_receive_handler()

├── extract_json_fields()

├── PUMP_ON/OFF / FAN_ON/OFF / Servo_SetAngle / \...

└── send_response()

}

// 第5阶段：主循环 - 数据上传

while(1) {

ServerComm_UploadAllSensors()

└── ServerComm_SendSensorDataWithCheck()

└── atk_mb026_uart_printf_blocking()

└── usart2_send_data_blocking()

}

// 中断路径：

USART2_IRQHandler() → g_uart_rx_frame\[\] → TIM2_IRQHandler() → g_sta.finsh=1

└── 主循环检测 g_sta.finsh → 调用 atk_mb026_uart_rx_get_frame()

7.7.3 各阶段详细解释

----------------------- ---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

行号                         代码                                                                详细解释

1                第1阶段：atk_mb026_init(115200)       系统启动后的第一步，完成硬件GPIO配置、模块复位、串口初始化和AT通信测试。总耗时约600ms（复位）+ AT测试时间

2                    第2阶段：connect_wifi()                使用AT+CWJAP指令连接WiFi热点，最多重试MAX_WIFI_RETRY次，每次失败递增延时。连接成功后获取IP地址

3                 第3阶段：ServerComm_Connect()                   先关闭旧连接，再建立TCP连接，最后进入透传模式。透传模式下发送的数据直接转发到服务器

4             第4阶段：atk_mb026_receiver_process()                 主循环中周期性调用，检查是否有完整数据帧，有则解析JSON并分发到对应设备控制函数

5             第5阶段：ServerComm_UploadAllSensors()                       主循环中周期性采集所有传感器数据，通过透传模式直接发送到TCP服务器

6                     中断路径：USART2+TIM2                  硬件中断独立运行：USART2接收字节存入缓冲区并重启TIM2，TIM2超时后标记帧完成，主循环检测并处理

----------------------- ---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.7.4 完整系统架构图

系统工作流程分为初始化阶段和主循环阶段：

【初始化阶段】（仅执行一次）

main()

├── SystemInit() // STM32系统时钟初始化

├── init_wifi_module() // 封装入口

└── atk_mb026_init(115200) // WiFi模块初始化

├── atk_mb026_hw_init() // PA4 GPIO初始化

├── atk_mb026_hw_reset() // 复位600ms

├── atk_mb026_uart_init(115200) // USART2+TIM2

└── atk_mb026_at_test() // AT测试×10

├── connect_wifi() // WiFi连接

└── ServerComm_Connect() // TCP+透传

【主循环阶段】（无限循环）

while(1) {

├── ServerComm_ProcessWiFiData() // 接收处理

└── ServerComm_UploadAllSensors() // 数据上传

}

【硬件中断】（异步运行）

USART2_IRQHandler()

├── RXNE分支：接收字节 → 存入g_uart_rx_frame → 重启TIM2

└── TXE分支：从tx_buf取字节 → USART_SendData()

TIM2_IRQHandler()

└── 200ms超时 → g_sta.finsh=1 → 通知主循环

说明：整个系统采用"初始化+主循环+中断"的经典嵌入式架构。初始化阶段按顺序完成硬件配置、WiFi连接和TCP连接。主循环负责数据接收和传感器数据上传。硬件中断独立处理串口收发，通过标志位与主循环协作。透传模式下，主循环发送的数据直接转发到TCP服务器，服务器发来的数据直接被串口中断接收。