智能农业监控系统

硬件端运行流程与数据导图

—— 函数调用与形参说明文档 ——

基于 STM32F103C8 微控制器 | Keil MDK 开发环境

项目名称：天工慧眼 (TGHY)

文档日期：2026-05-13

# 一、项目总览

本项目是一个基于 STM32F103C8 的智能农业监控系统硬件端，采用分层架构设计。系统通过 WiFi（ATK-MB026模块）与服务器建立 TCP 长连接，定期上传传感器数据（温湿度、光照、土壤参数），并接收服务器的控制指令来驱动继电器（风扇/水泵）。OLED 屏幕提供本地显示，触摸按键支持显示模式切换。

## 1.1 架构分层

| 层级 | 目录/模块 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 | User/ | main.c 主入口、demo.c WiFi演示、中断服务函数 |
| 业务逻辑层 | Hardware/ServerComm | TCP长连接管理、网络请求队列、传感器上传、指令查询与执行 |
| 传感器层 | Hardware/ | DHT11、SoilSensor、LightSensor、lm75a、AD |
| 执行器层 | Hardware/ | RELAY、Motor、Servo、PWM、TOUCH_KEY |
| 通信层 | Hardware/ | atk_mb026、atk_mb026_uart、atk_mb026_receiver、RS485、Serial |
| 显示层 | Hardware/ | OLED、OLED_Display、OLED_Font、PrintManager |
| 系统基础层 | System/ | sys、Delay、Timer、usart、i2c/myiic |
| 启动/内核层 | Start/ | startup_stm32f10x_md.s、core_cm3、system_stm32f10x |
| 外设库 | Library/ | STM32标准外设库（GPIO/USART/TIM/ADC/I2C/SPI/DMA等） |

# 二、系统运行总流程

以下是系统从上电到进入主循环的完整流程：

## 2.1 启动流程图

▶ 系统上电 → startup_stm32f10x_md.s 执行

▶ SystemInit() → 时钟配置为 72MHz

▶ __main() → 调用 main()

▶ main() 开始执行

## 2.2 初始化阶段

系统初始化按照以下顺序执行，每个步骤都有明确的依赖关系：

| 序号 | 函数调用 | 所在文件 | 功能说明 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | delay_init(72) | System/Delay.c | 延时函数初始化，参数为系统时钟频率72MHz | uint16_t sysclk: 系统时钟频率(MHz) |
| 2 | usart_init(115200) | System/usart.c | USART1初始化，用于调试串口输出，重定向printf | uint32_t bound: 波特率 |
| 3 | LED_Init() | Hardware/LED.c | LED指示灯初始化 | 无 |
| 4 | OLED_Init() | Hardware/OLED.c | OLED显示屏初始化（I2C接口） | 无 |
| 5 | RELAY_Init() | Hardware/RELAY/relay.c | 双路继电器初始化（PA14=风扇, PA13=水泵） | 无 |
| 6 | DHT11_Init() | Hardware/dht11.c | DHT11温湿度传感器初始化（PA4，单总线） | 无 |
| 7 | LightSensor_Init() | Hardware/LightSensor.c | 光照传感器初始化（PA5，ADC） | 无 |
| 8 | RS485_Init() | Hardware/RS485.c | RS485初始化（USART3，4800波特率，连接土壤传感器） | 无 |
| 9 | atk_mb026_uart_init(115200) | Hardware/atk_mb026_uart.c | WiFi模块串口初始化（USART2，PA2/PA3） | uint32_t baudrate: 波特率 |
| 10 | PrintManager_Init() | Hardware/PrintManager.c | 日志打印管理器初始化 | 无 |
| 11 | ServerComm_Init() | Hardware/ServerComm.c | 服务器通信模块初始化（队列、DWT计数器） | 无 |
| 12 | OLED_Display_Init() | Hardware/OLED_Display.c | OLED显示管理初始化 | 无 |

## 2.3 WiFi连接阶段

初始化完成后，系统进入WiFi连接阶段，按照以下步骤执行：

| 序号 | 操作/函数 | 实际调用 | 功能 | 形参说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AT+CIPMUX=0 | atk_mb026_send_at_cmd() | 设置单连接模式 | cmd: AT指令; ack: 期望应答; timeout: 超时(ms) |
| 2 | AT+CIPMODE=0 | atk_mb026_send_at_cmd() | 设置正常传输模式 | 同上 |
| 3 | init_wifi_module() | atk_mb026_init(115200) | WiFi模块初始化，检测AT响应 | uint32_t baudrate: 波特率 |
| 4 | connect_wifi() | atk_mb026_join_ap(SSID, PWD) | 连接WiFi，最多重试5次 | ssid: WiFi名; pwd: 密码 |
| 5 | atk_mb026_get_ip() | 获取IP地址 | 查询本机IP | buf: 存储IP的缓冲区 |
| 6 | ServerComm_Connect() | 建立TCP长连接+透传模式 | 连接服务器并进入透传 | 无 |

# 三、主循环流程

系统进入 while(1) 无限循环，每次循环周期为 1ms（由 delay_ms(1) 控制）。主循环包含以下五个核心任务：

## 3.1 主循环任务总览

| 任务 | 触发频率 | 函数调用 | 功能说明 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触摸按键扫描 | 每次循环 | TOUCH_KEY_Scan() | 检测触摸按键，切换OLED显示模式 | 无 |
| WiFi数据处理 | 每次循环 | ServerComm_ProcessWiFiData() | 处理WiFi模块接收到的数据（服务器下发指令） | 无 |
| OLED显示更新 | 每1000ms | OLED_Display_Update() | 根据当前模式更新屏幕显示内容 | 无 |
| 传感器数据上传 | 每500ms | ServerComm_UploadAllSensors() | 读取所有传感器并通过HTTP POST上传到服务器 | 无 |
| 指令主动查询 | 每500ms | ServerComm_CheckAndExecuteCommand() | HTTP GET查询服务器是否有新指令，有则自动执行 | actuator_id: 执行器ID; command_id: 指令ID指针; command: 指令内容 |
| 网络队列处理 | 每次循环 | ServerComm_ProcessBatch(5) | 批量处理网络请求队列中的任务（最多5个） | max_count: 最多处理数量 |
| 指令队列处理 | 每次循环 | ServerComm_ProcessCommandQueue() | 处理指令队列中的待执行指令 | 无 |

# 四、数据采集流程

传感器数据采集是系统的核心功能之一，每 500ms 触发一次全量采集并上传。以下是各传感器的详细调用链路：

## 4.1 传感器调用链路

| 传感器 | 函数 | 返回类型 | 返回值 | 形参说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DHT11 温湿度 | DHT11_ReadData() | uint8_t | 0:成功, 非0:失败 | 先调用ReadData读取，再用Get获取值 |
| DHT11 获取温度 | DHT11_GetTemperature() | uint8_t | 温度值(℃) | 无参，返回整型温度 |
| DHT11 获取湿度 | DHT11_GetHumidity() | uint8_t | 湿度值(%) | 无参，返回整型湿度 |
| 光照传感器 | LightSensor_GetLux() | uint16_t | 光照强度(Lux) | 无参，基于ADC采集 |
| 土壤传感器 | SoilSensor_ReadData() | uint8_t | 0:成功 | float *moisture: 含水率; float *temperature: 土温; uint16_t *ec: 电导率; float *ph: pH值 |

## 4.2 传感器ID与上传映射

每个传感器都有唯一的ID标识，上传时通过 HTTP POST 请求发送到服务器：

| 传感器ID | 名称 | 驱动模块 | API路径 | JSON数据格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 空气温度 | DHT11 | POST /api/sensors/T-001/data | {"value":25.00} |
| H-001 | 空气湿度 | DHT11 | POST /api/sensors/H-001/data | {"value":60.00} |
| L-001 | 光照强度 | LightSensor | POST /api/sensors/L-001/data | {"value":1500.00} |
| S-001 | 土壤含水率 | SoilSensor | POST /api/sensors/S-001/data | {"value":45.50} |
| T-002 | 土壤温度 | SoilSensor | POST /api/sensors/T-002/data | {"value":22.30} |
| E-001 | 土壤电导率 | SoilSensor | POST /api/sensors/E-001/data | {"value":1200.00} |
| P-001 | 土壤pH值 | SoilSensor | POST /api/sensors/P-001/data | {"value":6.80} |

# 五、服务器通信流程

服务器通信是系统的核心模块，基于 TCP 长连接 + 透传模式实现。以下是完整的通信架构：

## 5.1 TCP连接管理

| 函数 | 形参 | 返回类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ServerComm_Init() | 无 | 无 | 初始化网络队列、指令队列、DWT计数器 |
| ServerComm_Connect() | 无 | uint8_t | 建立TCP连接并进入透传模式（0:成功, 1:连接失败, 2:透传失败） |
| ServerComm_Disconnect() | 无 | 无 | 断开TCP连接，退出透传模式 |
| ServerComm_IsConnected() | 无 | uint8_t | 检查TCP连接是否存活（1:已连接, 0:未连接） |

## 5.2 数据上传流程

传感器数据上传采用透传模式下的 HTTP POST 请求，流程如下：

| 步骤 | 函数调用 | 功能 | 形参 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ServerComm_EnsureConnection() | 检查连接是否可用，不可用则自动重连 | 无 |
| 2 | atk_mb026_uart_rx_restart() | 清空接收缓冲区 | 无 |
| 3 | atk_mb026_uart_printf_blocking() | 通过透传发送HTTP请求头 | fmt: 格式化字符串 |
| 4 | atk_mb026_uart_printf_blocking() | 发送JSON数据体 | %s: JSON字符串 |
| 5 | atk_mb026_uart_rx_get_frame() | 等待服务器响应（超时1500ms） | 无 |
| 6 | 解析HTTP响应 | 检查HTTP 200和"success":true | 无 |

## 5.3 指令查询与执行流程

系统采用双保险机制接收服务器指令：主动推送（定期查询）+ 被动同步（上传时触发）。

| 函数 | 形参 | 返回 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ServerComm_CheckAndExecuteCommand() | const char *actuator_id, int *command_id, char *command | uint8_t | 查询服务器是否有新指令，有则自动执行并确认。内部发送 HTTP GET 请求到 /api/actuators/{id}/commands |
| ServerComm_ConfirmCommand() | const char *actuator_id, int command_id, const char *status | uint8_t | 确认指令执行结果。内部发送 HTTP PATCH 请求，状态为"executed"或"failed" |
| ServerComm_ExecuteCommand() | const char *actuator_id, const char *command | 无 | 执行具体指令，控制继电器开关 |
| ServerComm_ProcessWiFiData() | 无 | 无 | 处理WiFi模块接收到的数据，解析JSON并执行控制指令 |
| ServerComm_AddToCommandQueue() | const char *actuator_id, const char *command | uint8_t | 将指令添加到指令队列等待执行 |
| ServerComm_ProcessCommandQueue() | 无 | 无 | 从指令队列中取出并执行所有待执行指令 |

# 六、队列系统架构

系统使用两个独立的环形队列来管理网络请求和指令：

## 6.1 网络请求队列 (NetworkQueue)

队列大小：32条（NETWORK_QUEUE_SIZE）

数据结构：NetworkRequest_t —— 包含类型、优先级、时间戳、重试次数、联合体数据

| 请求类型 | 值 | 说明 | 联合体数据字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ_TYPE_SENSOR_DATA | 0 | 传感器数据上传请求 | sensor_id[16] + float value |
| REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS | 1 | 执行器状态上传请求 | actuator_id[16] + state + mode |
| REQ_TYPE_COMMAND_QUERY | 2 | 指令查询请求 | actuator_id[16] + 指针返回 |
| REQ_TYPE_COMMAND_CONFIRM | 3 | 指令确认请求 | actuator_id[16] + command_id + status[16] |
| REQ_TYPE_HEARTBEAT | 4 | 心跳保活请求 | 无额外数据 |

## 6.2 队列操作函数

| 函数 | 形参 | 返回 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| NetworkQueue_Init() | NetworkQueue_t *queue | 无 | 初始化队列，头尾指针和计数器清零 |
| NetworkQueue_Enqueue() | NetworkQueue_t *queue, NetworkRequest_t *request | uint8_t | 按优先级插入请求，高优先级插入队头 |
| NetworkQueue_Dequeue() | NetworkQueue_t *queue, NetworkRequest_t *request | uint8_t | 从队头取出请求 |
| NetworkQueue_IsEmpty() | NetworkQueue_t *queue | uint8_t | 检查队列是否为空 |
| NetworkQueue_IsFull() | NetworkQueue_t *queue | uint8_t | 检查队列是否已满 |
| NetworkQueue_GetCount() | NetworkQueue_t *queue | uint16_t | 获取队列中的请求数量 |
| ServerComm_ProcessBatch() | uint8_t max_count | uint8_t | 批量处理队列中的请求（最多max_count个） |

## 6.3 指令队列 (CommandQueue)

队列大小：16条（COMMAND_QUEUE_SIZE）

数据结构：Command_t —— actuator_id[16] + command[16]

| 函数 | 形参 | 返回 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| ServerComm_InitCommandQueue() | 无 | 无 | 初始化指令队列 |
| ServerComm_AddToCommandQueue() | const char *actuator_id, const char *command | uint8_t | 添加指令到队列尾部（0:成功, 1:已满） |
| ServerComm_ProcessCommandQueue() | 无 | 无 | 依次取出并执行队列中所有指令 |

# 七、WiFi模块通信架构

ATK-MB026 WiFi模块是系统的网络通信核心，通过 USART2（PA2/PA3）与STM32通信，支持AT指令和透传两种模式。

## 7.1 ATK-MB026 核心函数

| 函数 | 形参 | 返回 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| atk_mb026_init() | uint32_t baudrate | uint8_t | WiFi模块初始化，发送AT测试指令 |
| atk_mb026_send_at_cmd() | char *cmd, char *ack, uint32_t timeout | uint8_t | 发送AT指令并等待应答，超时返回错误 |
| atk_mb026_join_ap() | char *ssid, char *pwd | uint8_t | 连接WiFi热点 |
| atk_mb026_get_ip() | char *buf | uint8_t | 获取本机IP地址 |
| atk_mb026_connect_tcp_server() | char *server_ip, char *server_port | uint8_t | 连接TCP服务器 |
| atk_mb026_enter_unvarnished() | 无 | uint8_t | 进入透传模式（数据直发，无需AT指令） |
| atk_mb026_exit_unvarnished() | 无 | 无 | 退出透传模式 |
| atk_mb026_ping() | char *ip | uint8_t | Ping测试网络连通性 |

## 7.2 UART接口函数

| 函数 | 形参 | 返回 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| atk_mb026_uart_init() | uint32_t baudrate | 无 | 初始化USART2，配置TX(PA2)/RX(PA3)，开启中断接收 |
| atk_mb026_uart_printf() | char *fmt, ... | 无 | 格式化发送数据（非阻塞） |
| atk_mb026_uart_printf_blocking() | char *fmt, ... | 无 | 格式化发送数据（阻塞，等待发送完成） |
| atk_mb026_uart_rx_restart() | 无 | 无 | 重置接收缓冲区，清空已接收数据 |
| atk_mb026_uart_rx_get_frame() | 无 | uint8_t * | 获取一帧完整数据，未收完返回NULL |
| atk_mb026_uart_rx_get_frame_len() | 无 | uint16_t | 获取当前帧数据长度 |

# 八、OLED显示系统

OLED显示系统支持4种显示模式，通过触摸按键切换，每1000ms更新一次。

| 显示模式 | 名称 | 显示内容 |
| --- | --- | --- |
| DISPLAY_MODE_SYSTEM (0) | 系统状态 | WiFi连接、TCP连接、运行时间 |
| DISPLAY_MODE_SENSOR (1) | 传感器数据 | 空气温湿度→光照→土壤参数→土壤pH（循环） |
| DISPLAY_MODE_ACTUATOR (2) | 执行器状态 | 风扇开关、水泵开关 |
| DISPLAY_MODE_NETWORK (3) | 网络状态 | 队列状态、服务器在线状态 |

## 8.1 OLED显示函数

| 函数 | 形参 | 返回 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED_Display_Init() | 无 | 无 | 初始化显示管理，显示开机画面 |
| OLED_Display_Update() | 无 | 无 | 根据当前模式更新显示（每1000ms调用） |
| OLED_Display_CycleMode() | 无 | 无 | 切换到下一个显示模式（0→1→2→3→0） |
| OLED_Display_SystemStatus() | 无 | 无 | 显示系统状态页面 |
| OLED_Display_SensorData() | 无 | 无 | 显示传感器数据页面（循环切换） |
| OLED_Display_ActuatorStatus() | 无 | 无 | 显示执行器状态页面 |
| OLED_Display_NetworkStatus() | 无 | 无 | 显示网络状态页面 |

# 九、JSON通信协议

系统与服务器之间使用 JSON 格式进行数据交互，支持4种消息类型：

| 类型 | 方向 | API/通道 | JSON格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sensor_data | 上传 | POST /api/sensors/{id}/data | {"value":25.00} | 传感器数据上传 |
| heartbeat | 上传 | TCP透传 | {"type":"heartbeat",...} | 心跳保活 |
| control | 下发 | TCP透传/被动接收 | {"type":"control","action":{...}} | 服务器控制指令 |
| execution_result | 上传 | TCP透传 | {"type":"execution_result",...} | 指令执行结果反馈 |

## 9.1 执行器控制映射

| ID | 设备 | 控制函数 | 引脚 | 指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-001 | 风扇 | RELAY_1(state) | PA14 | on/off |
| WP-002 | 水泵 | RELAY_2(state) | PA13 | on/off |
| 舵机 | 舵机 | Servo_SetAngle(angle) | PWM | set_angle(0-180) |
| 电机 | 水泵电机 | Motor_SetSpeed(speed) | PWM | set_speed(-100~100) |

# 十、日志管理系统 (PrintManager)

PrintManager 提供分级、分模块的日志输出控制，便于调试和问题定位。

## 10.1 日志级别

| 级别宏定义 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PRINT_LEVEL_DEBUG | 调试信息 | 详细调试信息 |
| PRINT_LEVEL_INFO | 信息 | 一般运行信息（当前设置） |
| PRINT_LEVEL_WARNING | 警告 | 警告信息 |
| PRINT_LEVEL_ERROR | 错误 | 错误信息 |
| PRINT_LEVEL_CRITICAL | 严重错误 | 严重错误信息 |

## 10.2 模块过滤

| 模块宏定义 | 说明 |
| --- | --- |
| PRINT_MODULE_ALL | 所有模块 |
| PRINT_MODULE_SENSOR | 传感器模块 |
| PRINT_MODULE_ACTUATOR | 执行器模块（已启用） |
| PRINT_MODULE_SERVER | 服务器通信模块（已启用） |
| PRINT_MODULE_WIFI | WiFi模块（已启用） |
| PRINT_MODULE_OLED | OLED显示模块 |
| PRINT_MODULE_QUEUE | 队列模块 |
| PRINT_MODULE_SYSTEM | 系统模块 |

## 10.3 日志函数

| 函数/宏 | 形参 | 返回 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PrintManager_Init() | 无 | 无 | 初始化日志管理器 |
| PrintManager_SetLevel() | PrintLevel_t level | 无 | 设置打印级别（低于该级别的信息会被过滤） |
| PrintManager_SetModule() | PrintModule_t module, uint8_t enabled | 无 | 启用/禁用指定模块的日志输出 |
| PRINT_INFO(module, fmt, ...) | 模块+格式化字符串 | 无 | INFO级别日志宏（变参宏） |

# 十一、引脚分配总览

| 引脚 | 功能 | 所属模块 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | 触摸按键A | TOUCH_KEY | 输入 |  |
| PA1 | 触摸按键B | TOUCH_KEY | 输入 |  |
| PA2 | USART2_TX | atk_mb026_uart | 输出 |  |
| PA3 | USART2_RX | atk_mb026_uart | 输入 |  |
| PA4 | WiFi复位 | atk_mb026 | 输出 |  |
| PA5 | 光照传感器 | LightSensor (ADC) | 输入 |  |
| PA8 | RS485方向控制 | RS485_RE | 输出 |  |
| PA9 | USART1_TX | 调试串口 | 输出 |  |
| PA10 | USART1_RX | 调试串口 | 输入 |  |
| PA13 | 继电器2/水泵 | RELAY2 | 输出 |  |
| PA14 | 继电器1/风扇 | RELAY1 | 输出 |  |
| PBx | I2C总线 | OLED显示屏 | 双向 |  |

## 11.1 关键配置参数

| 宏定义 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SERVER_IP | "192.168.137.1" | 服务器IP地址 |
| SERVER_PORT | "3000" | 服务器端口 |
| UPLOAD_INTERVAL_MS | 500 | 传感器数据上传间隔(ms) |
| NETWORK_QUEUE_SIZE | 32 | 网络请求队列大小 |
| COMMAND_QUEUE_SIZE | 16 | 指令队列大小 |
| MAX_WIFI_RETRY | 5 | WiFi连接最大重试次数 |
| MAX_RETRY_COUNT | 3 | 网络请求最大重试次数 |
| TCP_CONNECT_TIMEOUT | 5000 | TCP连接超时(ms) |
| DEMO_WIFI_SSID | "8848" | WiFi名称 |
| DEMO_WIFI_PWD | "12345678" | WiFi密码 |