消息队列系统

完整技术文档

STM32F103C8 智能农业监控系统

第一章~第八章 完整函数逐行解释

文档版本：v1.0

生成日期：2026-05-14

第一章 消息队列系统总览

本章介绍STM32F103C8智能农业监控系统中消息队列系统的整体架构设计。系统采用双队列架构，通过环形缓冲区实现高效的请求管理，支持优先级调度机制，确保关键指令能够优先处理。消息队列系统是连接传感器数据采集、执行器控制和服务器通信的核心中间层。

1.1 系统架构概述

消息队列系统采用双队列架构设计，分为网络请求队列（NetworkQueue）和指令队列（CommandQueue）两个独立队列。网络请求队列用于管理所有需要发送到服务器的网络请求，包括传感器数据上传、执行器状态上报、指令查询、指令确认和心跳保活等5种类型。指令队列专门用于缓存从服务器接收到的控制指令，确保指令按序执行。两个队列均采用环形缓冲区实现，具有O(1)时间复杂度的入队和出队操作。

网络请求队列支持3级优先级调度：高优先级请求（如指令确认）会插入到队列头部优先处理，普通优先级请求（如传感器数据）按FIFO顺序排列，低优先级请求排在队尾。系统还实现了请求重试机制，失败请求最多重试3次后丢弃。

| 组件 | 类型 | 容量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NetworkQueue | 网络请求队列 | 32条 | 管理所有网络通信请求，支持优先级调度 |
| CommandQueue | 指令队列 | 16条 | 缓存服务器下发的控制指令，FIFO顺序执行 |
| 环形缓冲区 | 数据结构 | N/A | O(1)入队出队，head/tail指针循环 |
| 优先级调度 | 调度策略 | 3级 | HIGH插入队头，NORMAL/LOW插入队尾 |
| 重试机制 | 容错策略 | 3次 | 失败请求自动重试，超过次数后丢弃 |
| DWT计数器 | 性能统计 | N/A | ARM Cortex-M3内置周期计数器，精确计时 |

| 数据结构 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RequestType_t | enum | 请求类型枚举，定义5种网络请求类型 |
| RequestPriority_t | enum | 优先级枚举，定义3个优先级等级 |
| SensorDataRequest_t | struct | 传感器数据请求，含传感器ID和数值 |
| ActuatorStatusRequest_t | struct | 执行器状态请求，含ID、状态和模式 |
| CommandQueryRequest_t | struct | 指令查询请求，含执行器ID和返回指针 |
| CommandConfirmRequest_t | struct | 指令确认请求，含执行器ID、指令ID和状态 |
| NetworkRequest_t | struct | 统一网络请求结构体，含union联合体 |
| NetworkQueue_t | struct | 网络请求队列，环形缓冲区实现 |
| Command_t | struct | 指令结构体，含执行器ID和指令内容 |
| CommandQueue_t | struct | 指令队列，环形缓冲区实现 |

1.2 核心数据结构

消息队列系统定义了11个核心数据结构，包括2个枚举类型、4个请求数据结构体、1个统一请求结构体（含union联合体）、2个队列结构体和2个辅助结构体。以下表格列出所有数据结构的详细信息。

RequestType_t 枚举定义了5种网络请求类型：

| 枚举值 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| REQ_TYPE_SENSOR_DATA | 0 | 传感器数据上传请求 |
| REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS | 1 | 执行器状态上传请求 |
| REQ_TYPE_COMMAND_QUERY | 2 | 指令查询请求 |
| REQ_TYPE_COMMAND_CONFIRM | 3 | 指令确认请求 |
| REQ_TYPE_HEARTBEAT | 4 | 心跳保活请求 |

RequestPriority_t 枚举定义了3个优先级等级：

| 枚举值 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| REQ_PRIORITY_LOW | 0 | 低优先级，排在队列尾部 |
| REQ_PRIORITY_NORMAL | 1 | 普通优先级，默认等级 |
| REQ_PRIORITY_HIGH | 2 | 高优先级，插入队列头部优先处理 |

NetworkRequest_t 是统一网络请求结构体，使用union联合体节省内存：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | RequestType_t | 请求类型，决定数据处理方式 |
| priority | RequestPriority_t | 优先级，决定队列插入位置 |
| timestamp | uint32_t | 请求时间戳，记录入队时刻 |
| retry_count | uint8_t | 重试次数，失败后递增 |
| data | union | 请求数据联合体，含4种请求数据 |

系统定义了以下返回值宏：

| 宏定义 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SERVER_COMM_OK | 0 | 操作成功 |
| SERVER_COMM_ERROR | 1 | 通用错误 |
| SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_FULL | 2 | 队列已满，无法添加新请求 |
| SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_EMPTY | 3 | 队列为空，无法取出请求 |
| SERVER_COMM_ERROR_INVALID_PARAM | 4 | 参数错误 |
| SERVER_COMM_ERROR_SENSOR | 5 | 传感器读取错误 |

第二章 网络请求队列操作函数

源文件：ServerComm.c、ServerComm.h

本章详细介绍网络请求队列（NetworkQueue）的6个核心操作函数。这些函数实现了环形缓冲区的初始化、入队（按优先级插入）、出队、空满判断、计数查询和清空操作。网络请求队列是整个消息队列系统的核心数据结构，容量为32条请求，采用head/tail双指针实现循环队列。

2.1 NetworkQueue_Init - 队列初始化

NetworkQueue_Init函数用于初始化网络请求队列，将队列的头指针、尾指针和计数器都重置为0，并清空所有请求数据。该函数在系统启动时由ServerComm_Init调用，确保队列处于干净状态。

2.1.1 函数原型与参数说明

void NetworkQueue_Init(NetworkQueue_t *queue);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| queue | NetworkQueue_t * | 输入 | 指向需要初始化的队列结构体指针 |

2.1.2 完整源代码

NetworkQueue_Init() 完整代码（ServerComm.c 67-74行）：

void NetworkQueue_Init(NetworkQueue_t *queue)

{

queue->head = 0;

queue->tail = 0;

queue->count = 0;

memset(queue->requests, 0, sizeof(queue->requests));

printf("[Queue] 队列初始化完成，大小: %d\r\n", NETWORK_QUEUE_SIZE);

}

2.1.3 逐行解释表

NetworkQueue_Init() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 67 | void NetworkQueue_Init(NetworkQueue_t *queue) | 函数定义，无返回值，接收一个NetworkQueue_t类型的指针参数 |
| 68 | { | 函数体开始 |
| 69 | queue->head = 0; | 将队列头指针初始化为0，指向缓冲区起始位置 |
| 70 | queue->tail = 0; | 将队列尾指针初始化为0，与head相同表示队列为空 |
| 71 | queue->count = 0; | 将队列计数器初始化为0，表示队列中无任何请求 |
| 72 | memset(queue->requests, 0, sizeof(queue->requests)); | 使用memset将整个请求缓冲区清零，清除所有残留数据 |
| 73 | printf("[Queue] 队列初始化完成，大小: %d\r\n", ...); | 通过串口打印队列初始化完成信息，显示队列容量（32条） |
| 74 | } | 函数体结束 |

2.1.4 内部调用链详解

NetworkQueue_Init()

├── memset()                    // 清零请求缓冲区

└── printf()                    // 打印初始化日志

NetworkQueue_Init是一个基础初始化函数，内部仅调用了memset进行内存清零和printf打印日志。该函数在ServerComm_Init中被调用，是整个消息队列系统启动的第一步。初始化后队列处于空状态，head和tail都指向位置0。

2.2 NetworkQueue_Enqueue - 入队操作（按优先级插入）

NetworkQueue_Enqueue函数是队列系统的核心操作之一，实现了按优先级插入的入队功能。高优先级请求会被插入到队列头部，确保优先处理；普通和低优先级请求则按FIFO顺序插入到队列尾部。该函数还负责设置请求的时间戳和初始化重试计数。

2.2.1 函数原型与参数说明

uint8_t NetworkQueue_Enqueue(NetworkQueue_t *queue, NetworkRequest_t *request);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| queue | NetworkQueue_t * | 输入 | 目标队列指针 |
| request | NetworkRequest_t * | 输入 | 待入队的请求指针 |

返回值说明：

| 返回值 | 宏定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SERVER_COMM_OK | 入队成功 |
| 2 | SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_FULL | 队列已满，无法添加 |

2.2.2 完整源代码

NetworkQueue_Enqueue() 完整代码（ServerComm.c 83-123行）：

uint8_t NetworkQueue_Enqueue(NetworkQueue_t *queue, NetworkRequest_t *request)

{

if (NetworkQueue_IsFull(queue)) {

printf("[Queue] 队列已满，无法添加请求\r\n");

return SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_FULL;

}

request->timestamp = g_system_time;

request->retry_count = 0;

if (request->priority == REQ_PRIORITY_HIGH) {

uint16_t insert_pos = queue->head;

if (insert_pos == 0) {

insert_pos = NETWORK_QUEUE_SIZE - 1;

} else {

insert_pos--;

}

if (queue->count > 0) {

for (uint16_t i = 0; i < queue->count; i++) {

uint16_t src_pos = (queue->head - 1 - i + NETWORK_QUEUE_SIZE) % NETWORK_QUEUE_SIZE;

uint16_t dst_pos = (src_pos - 1 + NETWORK_QUEUE_SIZE) % NETWORK_QUEUE_SIZE;

queue->requests[dst_pos] = queue->requests[src_pos];

}

}

queue->head = insert_pos;

} else {

queue->requests[queue->tail] = *request;

queue->tail = (queue->tail + 1) % NETWORK_QUEUE_SIZE;

}

queue->count++;

return SERVER_COMM_OK;

}

2.2.3 逐行解释表

NetworkQueue_Enqueue() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 83 | uint8_t NetworkQueue_Enqueue(...) | 函数定义，返回uint8_t类型状态码，接收队列指针和请求指针 |
| 84 | { | 函数体开始 |
| 85 | if (NetworkQueue_IsFull(queue)) { | 首先检查队列是否已满，防止缓冲区溢出 |
| 86 | printf("[Queue] 队列已满..."); | 队列已满时打印错误日志 |
| 87 | return SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_FULL; | 返回队列已满错误码（值为2） |
| 91 | request->timestamp = g_system_time; | 将当前系统时间记录到请求的时间戳字段 |
| 92 | request->retry_count = 0; | 初始化重试计数为0，新请求尚未经过重试 |
| 95 | if (request->priority == REQ_PRIORITY_HIGH) { | 判断请求优先级是否为高优先级 |
| 97 | uint16_t insert_pos = queue->head; | 计算插入位置，从当前head位置开始 |
| 98 | if (insert_pos == 0) { | 如果head在位置0，需要回绕到缓冲区末尾 |
| 99 | insert_pos = NETWORK_QUEUE_SIZE - 1; | 回绕到缓冲区最后一个位置（31） |
| 101 | insert_pos--; | head不在位置0时，插入位置前移一位 |
| 105 | if (queue->count > 0) { | 仅当队列中有数据时才需要移动元素 |
| 106 | for (uint16_t i = 0; i < queue->count; i++) { | 遍历队列中所有现有请求 |
| 107 | uint16_t src_pos = ... | 计算源位置（当前元素所在位置），使用取模实现循环 |
| 108 | uint16_t dst_pos = ... | 计算目标位置（向后移动一位），使用取模实现循环 |
| 109 | queue->requests[dst_pos] = ... | 将请求从源位置复制到目标位置，整体后移 |
| 113 | queue->head = insert_pos; | 更新head指针到新的插入位置 |
| 116 | queue->requests[queue->tail] = *request; | 普通/低优先级：将请求复制到队列尾部位置 |
| 117 | queue->tail = ... % NETWORK_QUEUE_SIZE; | 尾指针前移一位，取模实现循环 |
| 120 | queue->count++; | 队列计数器加1 |
| 122 | return SERVER_COMM_OK; | 返回成功状态码（值为0） |
| 123 | } | 函数体结束 |

2.2.4 内部调用链详解

NetworkQueue_Enqueue()

├── NetworkQueue_IsFull()          // 检查队列是否已满

├── printf()                        // 打印错误日志（队列满时）

└── [高优先级路径]

└── for循环元素后移              // O(n)时间复杂度移动现有元素

NetworkQueue_Enqueue是整个队列系统的入队核心。对于高优先级请求，需要将队列中所有现有元素向后移动一位（O(n)时间复杂度），然后将新请求插入到队头。对于普通和低优先级请求，直接追加到队尾（O(1)时间复杂度）。该函数被ServerComm_UploadSensorData、ServerComm_UploadActuatorStatus等多个上层函数调用。

2.3 NetworkQueue_Dequeue - 出队操作

NetworkQueue_Dequeue函数从队列头部取出一个请求，采用FIFO（先进先出）策略。由于高优先级请求在入队时已被插入到队头，因此出队操作自然实现了优先级调度。出队操作的时间复杂度为O(1)。

2.3.1 函数原型与参数说明

uint8_t NetworkQueue_Dequeue(NetworkQueue_t *queue, NetworkRequest_t *request);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| queue | NetworkQueue_t * | 输入 | 源队列指针 |
| request | NetworkRequest_t * | 输出 | 用于存放取出的请求（通过指针返回） |
| 返回值 | 宏定义 | 说明 |
| 0 | SERVER_COMM_OK | 出队成功 |
| 3 | SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_EMPTY | 队列为空 |

2.3.2 完整源代码

NetworkQueue_Dequeue() 完整代码（ServerComm.c 131-142行）：

uint8_t NetworkQueue_Dequeue(NetworkQueue_t *queue, NetworkRequest_t *request)

{

if (NetworkQueue_IsEmpty(queue)) {

return SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_EMPTY;

}

*request = queue->requests[queue->head];

queue->head = (queue->head + 1) % NETWORK_QUEUE_SIZE;

queue->count--;

return SERVER_COMM_OK;

}

2.3.3 逐行解释表

NetworkQueue_Dequeue() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 131 | uint8_t NetworkQueue_Dequeue(...) | 函数定义，返回uint8_t状态码，接收队列指针和输出请求指针 |
| 132 | { | 函数体开始 |
| 133 | if (NetworkQueue_IsEmpty(queue)) { | 检查队列是否为空，防止从空队列中取数据 |
| 134 | return SERVER_COMM_ERROR_QUEUE_EMPTY; | 队列为空时返回错误码（值为3） |
| 136 | *request = queue->requests[queue->head]; | 将head指向的请求复制到输出参数（结构体整体赋值） |
| 137 | queue->head = ... % NETWORK_QUEUE_SIZE; | head指针前移一位，取模实现循环回绕 |
| 138 | queue->count--; | 队列计数器减1 |
| 140 | return SERVER_COMM_OK; | 返回成功状态码（值为0） |
| 141 | } | 函数体结束 |

2.3.4 内部调用链详解

NetworkQueue_Dequeue()

└── NetworkQueue_IsEmpty()         // 检查队列是否为空

NetworkQueue_Dequeue是一个简洁的O(1)操作，仅依赖NetworkQueue_IsEmpty进行前置检查。取出请求后通过结构体赋值将数据拷贝到调用者提供的缓冲区，然后移动head指针。该函数被ServerComm_ProcessQueue和ServerComm_ProcessBatch调用，是请求消费的核心入口。

2.4 队列状态查询函数

本节介绍4个队列状态查询函数：IsEmpty（判空）、IsFull（判满）、GetCount（获取数量）和Clear（清空队列）。这些函数提供了队列的基础状态管理能力，被入队、出队和批量处理等核心函数频繁调用。

2.4.1 函数原型与参数说明

uint8_t NetworkQueue_IsEmpty(NetworkQueue_t *queue);

uint8_t NetworkQueue_IsFull(NetworkQueue_t *queue);

uint16_t NetworkQueue_GetCount(NetworkQueue_t *queue);

void NetworkQueue_Clear(NetworkQueue_t *queue);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| queue | NetworkQueue_t * | 输入 | 目标队列指针 |

2.4.2 完整源代码

NetworkQueue_IsEmpty() 完整代码（ServerComm.c 149-152行）：

uint8_t NetworkQueue_IsEmpty(NetworkQueue_t *queue)

{

return (queue->count == 0);

}

NetworkQueue_IsFull() 完整代码（ServerComm.c 159-162行）：

uint8_t NetworkQueue_IsFull(NetworkQueue_t *queue)

{

return (queue->count >= NETWORK_QUEUE_SIZE);

}

NetworkQueue_GetCount() 完整代码（ServerComm.c 169-172行）：

uint16_t NetworkQueue_GetCount(NetworkQueue_t *queue)

{

return queue->count;

}

NetworkQueue_Clear() 完整代码（ServerComm.c 178-185行）：

void NetworkQueue_Clear(NetworkQueue_t *queue)

{

queue->head = 0;

queue->tail = 0;

queue->count = 0;

memset(queue->requests, 0, sizeof(queue->requests));

printf("[Queue] 队列已清空\r\n");

}

2.4.3 逐行解释表

NetworkQueue_IsEmpty() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 149 | uint8_t NetworkQueue_IsEmpty(...) | 函数定义，返回uint8_t，1表示空，0表示非空 |
| 150 | { | 函数体开始 |
| 151 | return (queue->count == 0); | 直接返回count是否为0的比较结果 |
| 152 | } | 函数体结束 |

NetworkQueue_IsFull() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 159 | uint8_t NetworkQueue_IsFull(...) | 函数定义，返回uint8_t，1表示满，0表示未满 |
| 160 | { | 函数体开始 |
| 161 | return (queue->count >= NETWORK_QUEUE_SIZE); | 判断count是否达到或超过队列容量（32） |
| 162 | } | 函数体结束 |

NetworkQueue_GetCount() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 169 | uint16_t NetworkQueue_GetCount(...) | 函数定义，返回uint16_t类型的队列元素数量 |
| 170 | { | 函数体开始 |
| 171 | return queue->count; | 直接返回count字段的值 |
| 172 | } | 函数体结束 |

NetworkQueue_Clear() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 178 | void NetworkQueue_Clear(...) | 函数定义，无返回值，接收队列指针 |
| 179 | { | 函数体开始 |
| 180 | queue->head = 0; | 重置头指针为0 |
| 181 | queue->tail = 0; | 重置尾指针为0 |
| 182 | queue->count = 0; | 重置计数器为0 |
| 183 | memset(queue->requests, 0, ...); | 清空整个请求缓冲区 |
| 184 | printf("[Queue] 队列已清空\r\n"); | 打印清空完成日志 |
| 185 | } | 函数体结束 |

2.4.4 内部调用链详解

NetworkQueue_IsEmpty() / IsFull() / GetCount()

└── （无内部调用，直接返回count字段判断）

NetworkQueue_Clear()

├── memset()                    // 清零请求缓冲区

└── printf()                    // 打印清空日志

这4个状态查询函数都是轻量级操作。IsEmpty、IsFull和GetCount仅访问count字段，时间复杂度O(1)。Clear函数与Init类似，重置所有指针并清零缓冲区。这些函数是队列操作的基础设施，被Enqueue、Dequeue、ProcessQueue等核心函数频繁调用。

第三章 指令队列操作函数

源文件：ServerComm.c、ServerComm.h

本章介绍指令队列（CommandQueue）的3个操作函数。指令队列独立于网络请求队列，专门用于缓存从服务器接收到的控制指令。队列容量为16条，采用FIFO策略，不支持优先级调度。指令队列的设计目的是解耦指令接收和指令执行，确保即使在网络通信繁忙时也不会丢失控制指令。

3.1 ServerComm_InitCommandQueue - 指令队列初始化

ServerComm_InitCommandQueue函数初始化全局指令队列command_queue，将头尾指针和计数器重置为0，并清空所有指令数据。该函数在ServerComm_Init中被调用。

3.1.1 函数原型与参数说明

void ServerComm_InitCommandQueue(void);

该函数无参数，无返回值。操作全局变量command_queue。

3.1.2 完整源代码

ServerComm_InitCommandQueue() 完整代码（ServerComm.c 192-199行）：

void ServerComm_InitCommandQueue(void)

{

command_queue.head = 0;

command_queue.tail = 0;

command_queue.count = 0;

memset(command_queue.commands, 0, sizeof(command_queue.commands));

PRINT_INFO(PRINT_MODULE_SERVER, "指令队列初始化完成，大小: %d\r\n", COMMAND_QUEUE_SIZE);

}

3.1.3 逐行解释表

ServerComm_InitCommandQueue() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 192 | void ServerComm_InitCommandQueue(void) | 函数定义，无参数无返回值 |
| 193 | { | 函数体开始 |
| 194 | command_queue.head = 0; | 重置全局指令队列的头指针为0 |
| 195 | command_queue.tail = 0; | 重置全局指令队列的尾指针为0 |
| 196 | command_queue.count = 0; | 重置指令计数器为0 |
| 197 | memset(command_queue.commands, 0, ...); | 清空指令缓冲区中所有Command_t结构体 |
| 198 | PRINT_INFO(..., "指令队列初始化完成..."); | 通过统一日志系统打印初始化完成信息，显示队列容量16 |
| 199 | } | 函数体结束 |

3.1.4 内部调用链详解

ServerComm_InitCommandQueue()

├── memset()                    // 清零指令缓冲区

└── PRINT_INFO()                // 打印初始化日志

该函数直接操作全局变量command_queue，使用memset清零缓冲区，并通过PRINT_INFO宏输出日志。在ServerComm_Init中被调用，是系统初始化流程的一部分。

3.2 ServerComm_AddToCommandQueue - 添加指令

ServerComm_AddToCommandQueue函数将接收到的控制指令添加到指令队列尾部。该函数由ServerComm_ProcessWiFiData在解析到控制指令时调用，实现指令的缓存和排队。

3.2.1 函数原型与参数说明

uint8_t ServerComm_AddToCommandQueue(const char *actuator_id, const char *command);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| actuator_id | const char * | 输入 | 执行器ID，如"WP-001"（风扇）或"WP-002"（水泵） |
| command | const char * | 输入 | 指令内容，如"ON"或"OFF" |

3.2.2 完整源代码

ServerComm_AddToCommandQueue() 完整代码（ServerComm.c 207-223行）：

uint8_t ServerComm_AddToCommandQueue(const char *actuator_id, const char *command)

{

if (command_queue.count >= COMMAND_QUEUE_SIZE) {

PRINT_WARNING(PRINT_MODULE_SERVER, "指令队列已满，无法添加新指令\r\n");

return 1;

}

strncpy(command_queue.commands[command_queue.tail].actuator_id, actuator_id, ...);

strncpy(command_queue.commands[command_queue.tail].command, command, ...);

command_queue.tail = (command_queue.tail + 1) % COMMAND_QUEUE_SIZE;

command_queue.count++;

PRINT_INFO(PRINT_MODULE_SERVER, "指令已添加到队列: 执行器=%s, 指令=%s\r\n", actuator_id, command);

return 0;

}

3.2.3 逐行解释表

ServerComm_AddToCommandQueue() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 207 | uint8_t ServerComm_AddToCommandQueue(...) | 函数定义，返回0成功/1失败，接收执行器ID和指令内容 |
| 208 | { | 函数体开始 |
| 209 | if (command_queue.count >= COMMAND_QUEUE_SIZE) { | 检查指令队列是否已满（容量16） |
| 210 | PRINT_WARNING(..., "指令队列已满..."); | 队列满时输出警告日志 |
| 211 | return 1; | 返回失败状态码1 |
| 214 | strncpy(...actuator_id, actuator_id, ...-1); | 安全拷贝执行器ID到队列尾部，预留1字节给终止符 |
| 215 | strncpy(...command, command, ...-1); | 安全拷贝指令内容到队列尾部，预留1字节给终止符 |
| 217 | command_queue.tail = ... % COMMAND_QUEUE_SIZE; | 尾指针前移一位，取模实现循环回绕 |
| 218 | command_queue.count++; | 指令计数器加1 |
| 220 | PRINT_INFO(..., "指令已添加到队列..."); | 打印添加成功日志，显示执行器ID和指令内容 |
| 221 | return 0; | 返回成功状态码0 |
| 222 | } | 函数体结束 |

3.2.4 内部调用链详解

ServerComm_AddToCommandQueue()

├── PRINT_WARNING()              // 队列满时输出警告

├── strncpy() x2                 // 安全拷贝执行器ID和指令内容

└── PRINT_INFO()                 // 输出添加成功日志

该函数使用strncpy而非strcpy进行字符串拷贝，防止缓冲区溢出。函数被ServerComm_ProcessWiFiData调用，当WiFi模块接收到控制指令时，解析后通过此函数入队。指令队列采用FIFO策略，不支持优先级。

3.3 ServerComm_ProcessCommandQueue - 处理指令队列

ServerComm_ProcessCommandQueue函数从指令队列中依次取出所有指令并执行。该函数在主循环中被周期性调用，确保缓存的指令能够及时被执行。每次执行完一条指令后会延迟10ms，避免处理过快导致系统负载过高。

3.3.1 函数原型与参数说明

void ServerComm_ProcessCommandQueue(void);

该函数无参数，无返回值。操作全局变量command_queue。

3.3.2 完整源代码

ServerComm_ProcessCommandQueue() 完整代码（ServerComm.c 228-248行）：

void ServerComm_ProcessCommandQueue(void)

{

if (command_queue.count == 0) {

return;

}

while (command_queue.count > 0) {

Command_t cmd = command_queue.commands[command_queue.head];

command_queue.head = (command_queue.head + 1) % COMMAND_QUEUE_SIZE;

command_queue.count--;

PRINT_INFO(PRINT_MODULE_ACTUATOR, "执行队列中的指令...\r\n", ...);

ServerComm_ExecuteCommand(cmd.actuator_id, cmd.command);

delay_ms(10);

}

}

3.3.3 逐行解释表

ServerComm_ProcessCommandQueue() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 228 | void ServerComm_ProcessCommandQueue(void) | 函数定义，无参数无返回值 |
| 229 | { | 函数体开始 |
| 230 | if (command_queue.count == 0) { | 快速检查队列是否为空，空则直接返回 |
| 231 | return; | 队列为空时立即返回，避免不必要的处理 |
| 234 | while (command_queue.count > 0) { | 循环处理队列中的所有指令，直到队列清空 |
| 236 | Command_t cmd = ...commands[command_queue.head]; | 取出队列头部的指令，通过结构体赋值拷贝到局部变量 |
| 237 | command_queue.head = ... % COMMAND_QUEUE_SIZE; | 头指针前移一位，取模实现循环 |
| 238 | command_queue.count--; | 指令计数器减1 |
| 240 | PRINT_INFO(..., "执行队列中的指令..."); | 打印执行日志，显示执行器ID和指令内容 |
| 241 | ServerComm_ExecuteCommand(cmd.actuator_id, cmd.command); | 调用指令执行函数，根据执行器ID控制继电器 |
| 244 | delay_ms(10); | 延迟10ms，避免连续处理导致系统过载 |
| 245 | } | while循环结束 |
| 246 | } | 函数体结束 |

3.3.4 内部调用链详解

ServerComm_ProcessCommandQueue()

└── ServerComm_ExecuteCommand()     // 执行控制指令

├── RELAY_1() / RELAY_2()      // 控制继电器开关

└── ServerComm_UploadActuatorStatus()  // 上传执行器状态

该函数是指令消费的核心，通过while循环一次性处理完队列中所有指令。每条指令取出后调用ServerComm_ExecuteCommand执行，该函数内部会控制继电器并上传执行器状态。delay_ms(10)确保不会因连续操作导致系统响应不及时。

第四章 队列请求处理函数

源文件：ServerComm.c、ServerComm.h

本章介绍队列请求处理的核心函数，包括单个请求处理函数ServerComm_ProcessRequest、全量处理函数ServerComm_ProcessQueue和带性能统计的批量处理函数ServerComm_ProcessBatch。这三个函数构成了请求消费层的完整处理链。

4.1 ServerComm_ProcessRequest - 处理单个请求

ServerComm_ProcessRequest是整个消息队列系统的核心分发函数，根据请求类型（request->type）将请求分发到不同的处理逻辑。该函数支持5种请求类型的处理：传感器数据上传、执行器状态上报、指令查询、指令确认和心跳保活。其中执行器状态上报还支持force_sync强制同步机制。

4.1.1 函数原型与参数说明

static uint8_t ServerComm_ProcessRequest(NetworkRequest_t *request);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| request | NetworkRequest_t * | 输入 | 待处理的网络请求指针 |
| 返回值 | 宏定义 | 说明 |
| 0 | SERVER_COMM_OK | 处理成功 |
| 1 | SERVER_COMM_ERROR | 通用错误 |
| 4 | SERVER_COMM_ERROR_INVALID_PARAM | 未知请求类型 |

4.1.2 完整源代码

ServerComm_ProcessRequest() 完整代码（ServerComm.c 1516-1673行）：

static uint8_t ServerComm_ProcessRequest(NetworkRequest_t *request)

{

uint8_t result = SERVER_COMM_OK;

switch (request->type) {

case REQ_TYPE_SENSOR_DATA: {

char json_buf[32];

uint8_t json_len;

sprintf(json_buf, "{\"value\":%.2f}", request->data.sensor_data.value);

json_len = strlen(json_buf);

atk_mb026_uart_printf_blocking("POST /api/sensors/%s/data HTTP/1.1\r\n", ...);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Host: %s:%s\r\n", SERVER_IP, SERVER_PORT);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Content-Type: application/json\r\n");

atk_mb026_uart_printf_blocking("Content-Length: %d\r\n", json_len);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Connection: keep-alive\r\n");

atk_mb026_uart_printf_blocking("\r\n");

atk_mb026_uart_printf_blocking("%s", json_buf);

result = SERVER_COMM_OK;

break;

}

case REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS: {

sprintf(json_buf, "{\"state\":\"%s\",\"mode\":\"%s\"}", ...);

// 发送HTTP POST并处理force_sync强制同步

break;

}

case REQ_TYPE_COMMAND_QUERY: {

result = ServerComm_CheckAndExecuteCommand(...);

break;

}

case REQ_TYPE_COMMAND_CONFIRM: {

result = ServerComm_ConfirmCommand(...);

break;

}

case REQ_TYPE_HEARTBEAT: { break; }

default:

result = SERVER_COMM_ERROR_INVALID_PARAM;

break;

}

return result;

}

4.1.3 逐行解释表

ServerComm_ProcessRequest() 逐行解释（关键行）：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1516 | static uint8_t ServerComm_ProcessRequest(...) | 静态函数定义，仅在本文件内可见，返回处理结果状态码 |
| 1518 | uint8_t result = SERVER_COMM_OK; | 初始化结果变量为成功状态 |
| 1520 | switch (request->type) { | 根据请求类型进入不同的处理分支 |
| 1521 | case REQ_TYPE_SENSOR_DATA: { | 传感器数据上传分支 |
| 1524 | char json_buf[32]; | 定义JSON数据缓冲区，最大32字节 |
| 1526 | sprintf(json_buf, "{\"value\":%.2f}", ...); | 构造JSON格式数据，如{"value":25.50} |
| 1530 | atk_mb026_uart_printf_blocking("POST ...", ...); | 通过WiFi模块发送HTTP POST请求行 |
| 1531-1536 | atk_mb026_uart_printf_blocking(...); | 依次发送Host、Content-Type、Content-Length等HTTP头 |
| 1542 | case REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS: | 执行器状态上报分支 |
| 1547 | sprintf(json_buf, "{\"state\":\"%s\",\"mode\":\"%s\"}", ...); | 构造执行器状态JSON |
| 1557-1569 | atk_mb026_uart_printf_blocking(...); | 发送HTTP POST请求头和JSON数据 |
| 1589 | strstr(..., "\"action\":\"force_sync\"") | 检查服务器响应中是否包含强制同步指令 |
| 1595-1625 | // 解析server_state和server_mode | 解析强制同步数据，更新继电器状态并重新上报 |
| 1638 | case REQ_TYPE_COMMAND_QUERY: | 指令查询分支 |
| 1642 | result = ServerComm_CheckAndExecuteCommand(...); | 调用指令查询与执行函数 |
| 1648 | case REQ_TYPE_COMMAND_CONFIRM: | 指令确认分支 |
| 1653 | result = ServerComm_ConfirmCommand(...); | 调用指令确认函数 |
| 1659 | case REQ_TYPE_HEARTBEAT: | 心跳保活分支，当前暂不处理 |
| 1666 | result = SERVER_COMM_ERROR_INVALID_PARAM; | 未知请求类型，返回参数错误 |
| 1672 | return result; | 返回处理结果状态码 |
| 1673 | } | 函数体结束 |

4.1.4 内部调用链详解

ServerComm_ProcessRequest()

├── [REQ_TYPE_SENSOR_DATA]

│   ├── sprintf()                   // 构造JSON数据

│   └── atk_mb026_uart_printf_blocking() x7  // 发送HTTP请求

├── [REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS]

│   ├── sprintf()                   // 构造JSON数据

│   ├── atk_mb026_uart_printf_blocking() x8  // 发送HTTP请求

│   ├── strstr()                    // 解析force_sync指令

│   ├── RELAY_1() / RELAY_2()       // 控制继电器

│   └── ServerComm_UploadActuatorStatus()  // 重新上报状态

├── [REQ_TYPE_COMMAND_QUERY]

│   └── ServerComm_CheckAndExecuteCommand()  // 查询并执行指令

├── [REQ_TYPE_COMMAND_CONFIRM]

│   └── ServerComm_ConfirmCommand()  // 确认指令结果

└── [REQ_TYPE_HEARTBEAT]

└── （暂不处理）

ServerComm_ProcessRequest是整个队列系统的分发中枢。通过switch-case结构将不同类型的请求路由到对应的处理逻辑。其中执行器状态上报分支最为复杂，除了基本的HTTP POST外，还支持服务器下发的force_sync强制同步机制，能够在收到同步指令时自动更新继电器状态。

4.2 ServerComm_ProcessQueue - 处理所有请求

ServerComm_ProcessQueue函数从网络请求队列中依次取出请求并处理，直到队列为空或处理数量达到5个上限。处理失败的请求如果未达到最大重试次数（3次），会自动重新加入队列。

4.2.1 函数原型与参数说明

void ServerComm_ProcessQueue(void);

该函数无参数，无返回值。操作全局变量g_network_queue。

4.2.2 完整源代码

ServerComm_ProcessQueue() 完整代码（ServerComm.c 1679-1709行）：

void ServerComm_ProcessQueue(void)

{

NetworkRequest_t request;

uint8_t process_count = 0;

while (!NetworkQueue_IsEmpty(&g_network_queue)) {

if (NetworkQueue_Dequeue(&g_network_queue, &request) != SERVER_COMM_OK) { break; }

uint8_t result = ServerComm_ProcessRequest(&request);

if (result != SERVER_COMM_OK) {

if (request.retry_count < MAX_RETRY_COUNT) {

request.retry_count++;

NetworkQueue_Enqueue(&g_network_queue, &request);

}

}

process_count++;

if (process_count >= 5) { break; }

}

}

4.2.3 逐行解释表

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1679 | void ServerComm_ProcessQueue(void) | 函数定义，无参数无返回值 |
| 1681 | NetworkRequest_t request; | 定义局部变量用于存放取出的请求 |
| 1682 | uint8_t process_count = 0; | 已处理请求计数器，初始为0 |
| 1685 | while (!NetworkQueue_IsEmpty(&g_network_queue)) { | 循环条件：队列不为空时继续处理 |
| 1687 | if (NetworkQueue_Dequeue(...) != SERVER_COMM_OK) { break; } | 尝试从队列取出请求，失败则跳出循环 |
| 1692 | uint8_t result = ServerComm_ProcessRequest(&request); | 调用核心分发函数处理请求 |
| 1694 | if (result != SERVER_COMM_OK) { | 检查处理结果是否失败 |
| 1696 | if (request.retry_count < MAX_RETRY_COUNT) { | 检查重试次数是否未达上限（3次） |
| 1697 | request.retry_count++; | 重试计数加1 |
| 1698 | NetworkQueue_Enqueue(&g_network_queue, &request); | 将失败的请求重新加入队列等待重试 |
| 1702 | process_count++; | 已处理计数加1 |
| 1705 | if (process_count >= 5) { break; } | 达到单次处理上限（5个）时跳出循环 |
| 1709 | } | 函数体结束 |

ServerComm_ProcessQueue() 逐行解释：

4.2.4 内部调用链详解

ServerComm_ProcessQueue()

├── NetworkQueue_IsEmpty()         // 检查队列是否为空

├── NetworkQueue_Dequeue()         // 从队列取出请求

├── ServerComm_ProcessRequest()    // 处理单个请求（核心分发）

└── NetworkQueue_Enqueue()         // 失败请求重新入队（重试机制）

ServerComm_ProcessQueue实现了完整的请求消费流程：出队 -> 处理 -> 重试。单次最多处理5个请求的限制确保了系统不会因队列处理而阻塞其他任务。重试机制通过retry_count字段控制，最多重试3次。

4.3 ServerComm_ProcessBatch - 批量处理（带DWT性能统计）

ServerComm_ProcessBatch函数是ProcessQueue的增强版本，增加了DWT周期计数器进行精确的性能统计。该函数记录每个请求的处理耗时和总耗时，便于性能分析和优化。

4.3.1 函数原型与参数说明

uint8_t ServerComm_ProcessBatch(uint8_t max_count);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| max_count | uint8_t | 输入 | 最大处理请求数量 |

返回值：实际处理的请求数量。

4.3.2 完整源代码

ServerComm_ProcessBatch() 完整代码（ServerComm.c 1717-1794行）：

uint8_t ServerComm_ProcessBatch(uint8_t max_count)

{

NetworkRequest_t request;

uint8_t process_count = 0;

uint16_t queue_count = NetworkQueue_GetCount(&g_network_queue);

uint32_t start_cycles, end_cycles, total_cycles;

uint32_t request_start, request_end;

uint32_t total_ms;

if (queue_count == 0) { return 0; }

start_cycles = DWT_GetCycles();

printf("[Queue] ========== 批量处理队列 ==========\r\n");

while (process_count < max_count && !NetworkQueue_IsEmpty(&g_network_queue)) {

if (NetworkQueue_Dequeue(&g_network_queue, &request) != SERVER_COMM_OK) { break; }

request_start = DWT_GetCycles();

uint8_t result = ServerComm_ProcessRequest(&request);

request_end = DWT_GetCycles();

uint32_t request_ms = CyclesToMs(request_end - request_start);

if (result == SERVER_COMM_OK) {

printf("[Queue] 请求#%d 处理成功, 耗时: %lu ms\r\n", ...);

} else {

printf("[Queue] 请求#%d 处理失败(错误:%d)\r\n", ...);

if (request.retry_count < MAX_RETRY_COUNT) {

request.retry_count++;

NetworkQueue_Enqueue(&g_network_queue, &request);

}

}

process_count++;

}

end_cycles = DWT_GetCycles();

total_ms = CyclesToMs(end_cycles - start_cycles);

printf("[Queue] 总耗时: %lu ms, 平均: %lu ms\r\n", ...);

return process_count;

}

4.3.3 逐行解释表

ServerComm_ProcessBatch() 逐行解释（关键行）：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1717 | uint8_t ServerComm_ProcessBatch(uint8_t max_count) | 函数定义，接收最大处理数量参数，返回实际处理数量 |
| 1719 | NetworkRequest_t request; | 局部变量，用于存放取出的请求 |
| 1721 | uint16_t queue_count = NetworkQueue_GetCount(...); | 获取队列中当前请求数量 |
| 1724-1726 | uint32_t start_cycles, end_cycles, ... | 定义DWT周期计数器变量，用于精确计时 |
| 1729 | if (queue_count == 0) { return 0; } | 队列为空时直接返回0 |
| 1734 | start_cycles = DWT_GetCycles(); | 记录批量处理开始时的DWT周期数 |
| 1741 | while (process_count < max_count && ...) | 循环条件：未达上限且队列不为空 |
| 1743 | if (NetworkQueue_Dequeue(...) != ...) { break; } | 出队失败时跳出循环 |
| 1749 | request_start = DWT_GetCycles(); | 记录单个请求处理开始时间 |
| 1752 | uint8_t result = ServerComm_ProcessRequest(...); | 调用核心分发函数处理请求 |
| 1755 | request_end = DWT_GetCycles(); | 记录单个请求处理结束时间 |
| 1759 | uint32_t request_ms = CyclesToMs(...); | 计算单个请求的毫秒耗时 |
| 1768 | if (request.retry_count < MAX_RETRY_COUNT) { | 检查重试次数 |
| 1771 | NetworkQueue_Enqueue(&g_network_queue, &request); | 失败请求重新入队 |
| 1781 | end_cycles = DWT_GetCycles(); | 记录批量处理结束时的DWT周期数 |
| 1785 | total_ms = CyclesToMs(...); | 计算总毫秒数 |
| 1790 | printf("[Queue] 总耗时: %lu ms, 平均..."); | 打印性能统计摘要 |
| 1793 | return process_count; | 返回实际处理的请求数量 |
| 1794 | } | 函数体结束 |

4.3.4 内部调用链详解

ServerComm_ProcessBatch()

├── NetworkQueue_GetCount()         // 获取队列当前数量

├── DWT_GetCycles()                // 获取CPU周期计数（开始）

├── [循环处理每个请求]

│   ├── NetworkQueue_IsEmpty()     // 检查队列是否为空

│   ├── NetworkQueue_Dequeue()     // 取出请求

│   ├── DWT_GetCycles() x2         // 记录单个请求耗时

│   ├── ServerComm_ProcessRequest()  // 处理请求（核心分发）

│   ├── CyclesToMs()               // 周期数转毫秒

│   └── NetworkQueue_Enqueue()     // 失败请求重入队

├── CyclesToMs()                   // 总周期数转毫秒

└── printf() x3                    // 打印性能统计日志

ServerComm_ProcessBatch是功能最完整的队列处理函数，通过ARM Cortex-M3的DWT周期计数器实现微秒级精确计时。CyclesToMs函数将CPU周期数转换为毫秒数（STM32F103主频72MHz，即72000周期/ms）。该函数适合在调试和性能优化阶段使用，生产环境可使用更轻量的ProcessQueue。

第五章 队列数据入队函数

源文件：ServerComm.c、ServerComm.h

本章介绍将数据添加到网络请求队列的3个入队函数。这些函数是队列系统的数据入口，负责构造NetworkRequest_t请求结构体并调用NetworkQueue_Enqueue入队。传感器数据入队支持单条和批量两种方式。

5.1 ServerComm_UploadSensorData - 传感器数据入队

ServerComm_UploadSensorData函数将单个传感器数据构造为REQ_TYPE_SENSOR_DATA请求并添加到网络请求队列。该函数不直接发送数据，而是将请求缓存到队列中等待后续处理。

5.1.1 函数原型与参数说明

uint8_t ServerComm_UploadSensorData(const char *sensor_id, float value);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_id | const char * | 输入 | 传感器ID，如"T-001"（温度）、"H-001"（湿度）等 |
| value | float | 输入 | 传感器采集的数值 |

5.1.2 完整源代码

ServerComm_UploadSensorData() 完整代码（ServerComm.c 1803-1823行）：

uint8_t ServerComm_UploadSensorData(const char *sensor_id, float value)

{

NetworkRequest_t request;

request.type = REQ_TYPE_SENSOR_DATA;

request.priority = REQ_PRIORITY_NORMAL;

request.timestamp = g_system_time;

request.retry_count = 0;

strcpy(request.data.sensor_data.sensor_id, sensor_id);

request.data.sensor_data.value = value;

uint8_t result = NetworkQueue_Enqueue(&g_network_queue, &request);

if (result == SERVER_COMM_OK) {

printf("[ServerComm] 传感器数据已加入队列: %s = %.2f\r\n", sensor_id, value);

}

return result;

}

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1803 | uint8_t ServerComm_UploadSensorData(...) | 函数定义，返回入队结果状态码 |
| 1805 | NetworkRequest_t request; | 在栈上定义请求结构体（非动态分配，适合嵌入式） |
| 1808 | request.type = REQ_TYPE_SENSOR_DATA; | 设置请求类型为传感器数据上传 |
| 1809 | request.priority = REQ_PRIORITY_NORMAL; | 设置优先级为普通（传感器数据非紧急） |
| 1810 | request.timestamp = g_system_time; | 记录当前系统时间作为时间戳 |
| 1811 | request.retry_count = 0; | 初始化重试计数为0 |
| 1812 | strcpy(request.data.sensor_data.sensor_id, sensor_id); | 拷贝传感器ID到请求的union中sensor_data分支 |
| 1813 | request.data.sensor_data.value = value; | 设置传感器数值 |
| 1816 | uint8_t result = NetworkQueue_Enqueue(...); | 调用入队函数将请求添加到全局队列 |
| 1818 | printf("[ServerComm] 传感器数据已加入队列..."); | 成功时打印日志，显示传感器ID和数值 |
| 1822 | return result; | 返回入队结果 |
| 1823 | } | 函数体结束 |

5.1.3 逐行解释表

ServerComm_UploadSensorData() 逐行解释：

5.1.4 内部调用链详解

ServerComm_UploadSensorData()

├── strcpy()                      // 拷贝传感器ID

├── NetworkQueue_Enqueue()        // 入队（内部含优先级判断）

│   ├── NetworkQueue_IsFull()     // 检查队列是否已满

│   └── printf()                  // 打印错误日志（队列满时）

└── printf()                      // 打印入队成功日志

该函数是传感器数据进入队列系统的入口。采用栈上分配NetworkRequest_t结构体的方式，避免了动态内存分配，适合资源受限的嵌入式环境。函数被ServerComm_UploadAllSensors批量调用，也可单独调用上传特定传感器数据。

5.2 ServerComm_UploadAllSensors - 批量传感器数据入队

ServerComm_UploadAllSensors函数读取所有传感器数据并批量添加到网络请求队列。该函数依次读取DHT11温湿度、光照和土壤传感器（含水率、温度、EC、pH）共7个数据项，每个有效数据都通过ServerComm_UploadSensorData入队。

5.2.1 函数原型与参数说明

uint8_t ServerComm_UploadAllSensors(void);

该函数无参数。返回值：SERVER_COMM_OK（有数据成功入队）或SERVER_COMM_ERROR_SENSOR（无有效数据）。

5.2.2 完整源代码

ServerComm_UploadAllSensors() 完整代码（ServerComm.c 1830-1915行）：

uint8_t ServerComm_UploadAllSensors(void)

{

uint8_t dht_temp, dht_humi;

uint16_t light_lux;

float soil_moisture, soil_temp, soil_ec, soil_ph;

uint16_t ec_value;

uint8_t success_count = 0;

if (DHT11_ReadData() == 0) {

dht_temp = DHT11_GetTemperature();

dht_humi = DHT11_GetHumidity();

if (dht_temp > 0) { ServerComm_UploadSensorData(SENSOR_ID_AIR_TEMP, ...); success_count++; }

if (dht_humi > 0) { ServerComm_UploadSensorData(SENSOR_ID_AIR_HUMIDITY, ...); success_count++; }

}

light_lux = LightSensor_GetLux();

if (light_lux > 0) { ServerComm_UploadSensorData(SENSOR_ID_LIGHT, ...); success_count++; }

if (SoilSensor_ReadData(...) == 0) {

soil_ec = (float)ec_value;

if (soil_moisture > 0) { ServerComm_UploadSensorData(SENSOR_ID_SOIL_MOISTURE, ...); success_count++; }

if (soil_temp > 0) { ServerComm_UploadSensorData(SENSOR_ID_SOIL_TEMP, ...); success_count++; }

if (soil_ec > 0) { ServerComm_UploadSensorData(SENSOR_ID_SOIL_EC, ...); success_count++; }

if (soil_ph > 0) { ServerComm_UploadSensorData(SENSOR_ID_SOIL_PH, ...); success_count++; }

}

return (success_count > 0) ? SERVER_COMM_OK : SERVER_COMM_ERROR_SENSOR;

}

5.2.3 逐行解释表

ServerComm_UploadAllSensors() 逐行解释（关键行）：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1830 | uint8_t ServerComm_UploadAllSensors(void) | 函数定义，无参数，返回入队结果 |
| 1832-1835 | uint8_t dht_temp... float soil_ph; | 定义各传感器数据变量 |
| 1836 | uint8_t success_count = 0; | 成功入队计数器 |
| 1841 | if (DHT11_ReadData() == 0) { | 读取DHT11温湿度传感器，返回0表示成功 |
| 1842-1843 | dht_temp = DHT11_GetTemperature(); | 获取温度和湿度值 |
| 1847-1851 | if (dht_temp > 0) { ServerComm_UploadSensorData(...); } | 温度有效时入队，ID为SENSOR_ID_AIR_TEMP（"T-001"） |
| 1854-1858 | if (dht_humi > 0) { ServerComm_UploadSensorData(...); } | 湿度有效时入队，ID为SENSOR_ID_AIR_HUMIDITY（"H-001"） |
| 1864 | light_lux = LightSensor_GetLux(); | 读取光照传感器数据 |
| 1868-1871 | if (light_lux > 0) { ServerComm_UploadSensorData(...); } | 光照有效时入队，ID为SENSOR_ID_LIGHT（"L-001"） |
| 1875 | if (SoilSensor_ReadData(...) == 0) { | 读取土壤传感器，返回0表示成功 |
| 1876 | soil_ec = (float)ec_value; | 将uint16_t的EC值转换为float |
| 1881-1906 | if (soil_xxx > 0) { ServerComm_UploadSensorData(...); } | 4个土壤参数分别检查有效性并入队 |
| 1914 | return (success_count > 0) ? ... : ...; | 至少1个数据入队成功则返回OK，否则返回SENSOR错误 |
| 1915 | } | 函数体结束 |

5.2.4 内部调用链详解

ServerComm_UploadAllSensors()

├── DHT11_ReadData()               // 读取DHT11温湿度

│   ├── DHT11_GetTemperature()    // 获取温度

│   ├── DHT11_GetHumidity()       // 获取湿度

│   └── ServerComm_UploadSensorData() x2  // 温湿度入队

├── LightSensor_GetLux()          // 读取光照

│   └── ServerComm_UploadSensorData()     // 光照入队

└── SoilSensor_ReadData()         // 读取土壤传感器

└── ServerComm_UploadSensorData() x4  // 含水率/温度/EC/pH入队

该函数是传感器数据批量入队的入口，最多可向队列添加7个请求。每个传感器数据在入队前都检查有效性（值大于0），避免无效数据占用队列空间。该函数在主循环的定时任务中被周期性调用。

5.3 ServerComm_UploadActuatorStatus - 执行器状态入队

ServerComm_UploadActuatorStatus函数将执行器状态构造为REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS请求并添加到网络请求队列。该函数在继电器状态变化时被调用，上报执行器的当前状态和操作模式。

5.3.1 函数原型与参数说明

uint8_t ServerComm_UploadActuatorStatus(const char *actuator_id, uint8_t state, uint8_t mode);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| actuator_id | const char * | 输入 | 执行器ID，如"WP-001"（风扇）或"WP-002"（水泵） |
| state | uint8_t | 输入 | 执行器状态：0=关闭，1=开启 |
| mode | uint8_t | 输入 | 操作模式：0=自动，1=手动 |

5.3.2 完整源代码

ServerComm_UploadActuatorStatus() 完整代码（ServerComm.c 1117-1148行）：

uint8_t ServerComm_UploadActuatorStatus(const char *actuator_id, uint8_t state, uint8_t mode)

{

char json_buf[64];

uint8_t json_len;

PRINT_INFO(PRINT_MODULE_ACTUATOR, "上传执行器状态: 执行器=%s, 状态=%s, 模式=%s\r\n", ...);

sprintf(json_buf, "{\"state\":\"%s\",\"mode\":\"%s\"}", state ? "on" : "off", mode ? "manual" : "auto");

json_len = strlen(json_buf);

NetworkRequest_t request;

request.type = REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS;

request.priority = REQ_PRIORITY_NORMAL;

strncpy(request.data.actuator_status.actuator_id, actuator_id, ...);

request.data.actuator_status.state = state;

request.data.actuator_status.mode = mode;

if (NetworkQueue_Enqueue(&g_network_queue, &request) != SERVER_COMM_OK) {

PRINT_ERROR(PRINT_MODULE_ACTUATOR, "无法添加执行器状态上传请求到队列\r\n");

return 1;

}

PRINT_INFO(PRINT_MODULE_ACTUATOR, "执行器状态上传请求已添加到队列\r\n");

return 0;

}

5.3.3 逐行解释表

ServerComm_UploadActuatorStatus() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1117 | uint8_t ServerComm_UploadActuatorStatus(...) | 函数定义，接收执行器ID、状态和模式三个参数 |
| 1119 | char json_buf[64]; | 定义JSON缓冲区，最大64字节 |
| 1122-1123 | PRINT_INFO(..., "上传执行器状态..."); | 打印状态上传日志，显示执行器ID、状态和模式 |
| 1125-1127 | sprintf(json_buf, "{\"state\":\"%s\",\"mode\":\"%s\"}", ...); | 构造JSON数据，如{"state":"on","mode":"manual"} |
| 1128 | json_len = strlen(json_buf); | 计算JSON数据长度 |
| 1133 | NetworkRequest_t request; | 在栈上定义请求结构体 |
| 1134 | request.type = REQ_TYPE_ACTUATOR_STATUS; | 设置请求类型为执行器状态上传 |
| 1135 | request.priority = REQ_PRIORITY_NORMAL; | 设置普通优先级 |
| 1136 | strncpy(...actuator_id, actuator_id, ...-1); | 安全拷贝执行器ID到请求结构体 |
| 1137 | request.data.actuator_status.state = state; | 设置执行器状态（0/1） |
| 1138 | request.data.actuator_status.mode = mode; | 设置操作模式（0=自动/1=手动） |
| 1141 | if (NetworkQueue_Enqueue(...) != SERVER_COMM_OK) { | 尝试入队，检查返回值 |
| 1142 | PRINT_ERROR(..., "无法添加..."); | 入队失败时输出错误日志 |
| 1143 | return 1; | 返回失败状态码1 |
| 1146 | PRINT_INFO(..., "执行器状态上传请求已添加到队列..."); | 入队成功时打印确认日志 |
| 1147 | return 0; | 返回成功状态码0 |
| 1148 | } | 函数体结束 |

5.3.4 内部调用链详解

ServerComm_UploadActuatorStatus()

├── PRINT_INFO() x2               // 打印状态日志和JSON数据

├── sprintf()                     // 构造JSON数据

├── strncpy()                     // 安全拷贝执行器ID

├── NetworkQueue_Enqueue()        // 入队

│   ├── NetworkQueue_IsFull()     // 检查队列是否已满

│   └── printf()                  // 打印错误日志（队列满时）

└── PRINT_ERROR()                 // 打印错误日志（入队失败时）

该函数在继电器状态变化时被调用，特别是在ServerComm_ExecuteCommand中执行控制指令后会自动上报状态。使用strncpy而非strcpy确保字符串拷贝的安全性。JSON数据格式为{"state":"on/off","mode":"auto/manual"}。

第六章 WiFi数据接收与指令分发

源文件：ServerComm.c、ServerComm.h

本章介绍WiFi模块数据接收和指令分发机制。ServerComm_ProcessWiFiData函数负责从WiFi模块读取数据并解析控制指令，支持两种指令格式。ServerComm_ExecuteCommand函数负责执行具体的控制指令，根据执行器ID分发到对应的继电器。

6.1 ServerComm_ProcessWiFiData - WiFi数据处理

ServerComm_ProcessWiFiData函数从WiFi模块的UART接收缓冲区读取数据，解析HTTP响应中的控制指令。该函数支持两种指令格式：格式1为简单的文本协议（CMD:ACTUATOR:xxx ACTION:xxx），格式2为JSON协议（包含actuator_id和command字段）。解析成功后将指令添加到指令队列。

6.1.1 函数原型与参数说明

void ServerComm_ProcessWiFiData(void);

该函数无参数，无返回值。使用静态缓冲区累积接收数据。

6.1.2 完整源代码

ServerComm_ProcessWiFiData() 完整代码（ServerComm.c 1365-1455行）：

void ServerComm_ProcessWiFiData(void)

{

static char wifi_buffer[2048] = {0};

static uint16_t buffer_index = 0;

uint8_t *response;

response = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (response != NULL) {

uint16_t response_len = strlen((char *)response);

for (uint16_t i = 0; i < response_len; i++) {

if (buffer_index < sizeof(wifi_buffer) - 1) {

wifi_buffer[buffer_index++] = response[i];

wifi_buffer[buffer_index] = '\0';

}

}

if (strstr(wifi_buffer, "\r\n\r\n") != NULL) {

char *cmd_ptr = strstr(wifi_buffer, "CMD:");

if (cmd_ptr != NULL) {

// 格式1：CMD:ACTUATOR:WP-001 ACTION:ON

sscanf(actuator_id, "ACTUATOR:%s", actuator_id_buf);

sscanf(command, "ACTION:%s", command_buf);

ServerComm_AddToCommandQueue(actuator_id_buf, command_buf);

}

else if (strstr(wifi_buffer, "\"command\":") != NULL && ...) {

// 格式2：JSON格式解析

ServerComm_AddToCommandQueue(actuator_id_buf, command_buf);

}

memset(wifi_buffer, 0, sizeof(wifi_buffer));

buffer_index = 0;

}

atk_mb026_uart_rx_restart();

}

}

6.1.3 逐行解释表

ServerComm_ProcessWiFiData() 逐行解释（关键行）：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1365 | void ServerComm_ProcessWiFiData(void) | 函数定义，无参数无返回值 |
| 1367 | static char wifi_buffer[2048] = {0}; | 静态缓冲区，跨调用保持数据，用于累积接收的WiFi数据 |
| 1368 | static uint16_t buffer_index = 0; | 静态缓冲区写入位置索引 |
| 1371 | response = atk_mb026_uart_rx_get_frame(); | 从WiFi模块UART获取一帧数据 |
| 1372 | if (response != NULL) { | 检查是否接收到数据 |
| 1375-1380 | for (...) { wifi_buffer[buffer_index++] = ...; } | 逐字节将数据追加到累积缓冲区 |
| 1382 | if (strstr(wifi_buffer, "\r\n\r\n") != NULL) { | 检测HTTP头部结束标记，表示数据接收完整 |
| 1384 | char *cmd_ptr = strstr(wifi_buffer, "CMD:"); | 尝试匹配格式1指令标记"CMD:" |
| 1388-1399 | // 解析格式1并添加到队列 | 解析ACTUATOR和ACTION字段，调用AddToCommandQueue |
| 1402 | strstr(wifi_buffer, "\"command\":") | 尝试匹配格式2 JSON指令标记 |
| 1405-1444 | // 解析JSON格式指令 | 解析JSON中的actuator_id和command字段 |
| 1448 | memset(wifi_buffer, 0, ...); | 处理完成后清空累积缓冲区 |
| 1449 | buffer_index = 0; | 重置缓冲区索引 |
| 1453 | atk_mb026_uart_rx_restart(); | 重启UART接收，准备接收下一帧数据 |
| 1455 | } | 函数体结束 |

6.1.4 内部调用链详解

ServerComm_ProcessWiFiData()

├── atk_mb026_uart_rx_get_frame()   // 获取WiFi接收帧

├── strstr() x 多次               // 搜索指令标记和字段

├── sscanf() x2                   // 解析格式1中的ID和指令

├── strncpy() x2                  // 解析格式2中的JSON字段

├── strcmp() x2                   // 指令内容标准化（on->ON, off->OFF）

├── ServerComm_AddToCommandQueue() x2  // 添加指令到队列

├── memset()                      // 清空累积缓冲区

└── atk_mb026_uart_rx_restart()   // 重启UART接收

该函数采用静态缓冲区累积策略，能够正确处理被分割到多帧的HTTP响应。通过检测"\r\n\r\n"判断HTTP头部接收完整后才开始解析。支持两种指令格式确保了与不同服务端实现的兼容性。该函数需要在主循环中被高频调用以保证实时性。

6.2 ServerComm_ExecuteCommand - 执行控制指令

ServerComm_ExecuteCommand函数根据执行器ID和指令内容控制对应的继电器。当前支持两个执行器：WP-001（通风风扇，继电器1）和WP-002（水泵，继电器2）。执行控制后会自动上报执行器状态到服务器。

6.2.1 函数原型与参数说明

uint8_t ServerComm_ExecuteCommand(const char *actuator_id, const char *command);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| actuator_id | const char * | 输入 | 执行器ID："WP-001"（风扇）或"WP-002"（水泵） |
| command | const char * | 输入 | 指令内容："ON"（开启）或"OFF"（关闭） |

6.2.2 完整源代码

ServerComm_ExecuteCommand() 完整代码（ServerComm.c 1463-1506行）：

uint8_t ServerComm_ExecuteCommand(const char *actuator_id, const char *command)

{

if (actuator_id == NULL ¦¦ command == NULL) {

PRINT_ERROR(PRINT_MODULE_ACTUATOR, "参数错误\r\n");

return 1;

}

if (strcmp(actuator_id, ACTUATOR_ID_FAN) == 0) {

if (strcmp(command, "ON") == 0) {

RELAY_1(1);

ServerComm_UploadActuatorStatus(ACTUATOR_ID_FAN, 1, 1);

return 0;

} else if (strcmp(command, "OFF") == 0) {

RELAY_1(0);

ServerComm_UploadActuatorStatus(ACTUATOR_ID_FAN, 0, 1);

return 0;

}

}

if (strcmp(actuator_id, ACTUATOR_ID_PUMP) == 0) {

if (strcmp(command, "ON") == 0) {

RELAY_2(1);

ServerComm_UploadActuatorStatus(ACTUATOR_ID_PUMP, 1, 1);

return 0;

} else if (strcmp(command, "OFF") == 0) {

RELAY_2(0);

ServerComm_UploadActuatorStatus(ACTUATOR_ID_PUMP, 0, 1);

return 0;

}

}

PRINT_WARNING(PRINT_MODULE_ACTUATOR, "未知指令...\r\n", ...);

return 1;

}

6.2.3 逐行解释表

ServerComm_ExecuteCommand() 逐行解释：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1463 | uint8_t ServerComm_ExecuteCommand(...) | 函数定义，返回0成功/1失败 |
| 1465 | if (actuator_id == NULL ¦¦ command == NULL) { | 参数空指针检查，防止空指针解引用 |
| 1467 | return 1; | 返回失败 |
| 1471 | if (strcmp(actuator_id, ACTUATOR_ID_FAN) == 0) { | 判断是否为风扇指令（ACTUATOR_ID_FAN="WP-001"） |
| 1472 | if (strcmp(command, "ON") == 0) { | 判断是否为开启指令 |
| 1474 | RELAY_1(1); | 打开继电器1（风扇通电） |
| 1476 | ServerComm_UploadActuatorStatus(ACTUATOR_ID_FAN, 1, 1); | 上报状态：风扇开启，手动模式 |
| 1478 | else if (strcmp(command, "OFF") == 0) { | 判断是否为关闭指令 |
| 1480 | RELAY_1(0); | 关闭继电器1（风扇断电） |
| 1482 | ServerComm_UploadActuatorStatus(ACTUATOR_ID_FAN, 0, 1); | 上报状态：风扇关闭，手动模式 |
| 1488 | if (strcmp(actuator_id, ACTUATOR_ID_PUMP) == 0) { | 判断是否为水泵指令（ACTUATOR_ID_PUMP="WP-002"） |
| 1489-1501 | // 水泵ON/OFF处理 | 与风扇逻辑相同，使用RELAY_2控制水泵 |
| 1504 | PRINT_WARNING(..., "未知指令..."); | 未匹配到任何执行器或指令时输出警告 |
| 1505 | return 1; | 返回失败 |
| 1506 | } | 函数体结束 |

6.2.4 内部调用链详解

ServerComm_ExecuteCommand()

├── [参数检查] PRINT_ERROR()

├── [风扇控制] ACTUATOR_ID_FAN

│   ├── RELAY_1(0/1)               // 控制继电器1

│   └── ServerComm_UploadActuatorStatus()  // 上报状态

├── [水泵控制] ACTUATOR_ID_PUMP

│   ├── RELAY_2(0/1)               // 控制继电器2

│   └── ServerComm_UploadActuatorStatus()  // 上报状态

└── [未知指令] PRINT_WARNING()

该函数是控制指令的最终执行者，通过strcmp匹配执行器ID和指令内容。每次执行控制后会立即调用UploadActuatorStatus上报状态，确保服务器能及时获知执行结果。函数采用if-else if结构而非switch，便于后续扩展更多执行器。

第七章 指令查询与确认

源文件：ServerComm.c、ServerComm.h

本章介绍主动查询服务器指令和确认指令执行结果的两个函数。ServerComm_CheckAndExecuteCommand通过HTTP GET请求主动查询服务器是否有待执行指令，如有则立即执行并确认。ServerComm_ConfirmCommand通过HTTP PATCH请求向服务器报告指令执行结果。

7.1 ServerComm_CheckAndExecuteCommand - 查询并执行指令

ServerComm_CheckAndExecuteCommand函数向服务器发送HTTP GET请求查询指定执行器是否有待执行指令。如果服务器返回指令，则立即执行并通过ServerComm_ConfirmCommand确认结果。该函数实现了完整的"查询-执行-确认"闭环流程。

7.1.1 函数原型与参数说明

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| actuator_id | const char * | 输入 | 执行器ID |
| command_id | int * | 输出 | 返回指令ID（指针） |
| command | char * | 输出 | 返回指令内容（指针，需预分配空间） |
| 返回值 | 说明 |
| 0 | 无待执行指令 |
| 1 | 有指令并已执行 |
| 2 | 查询失败（参数错误或连接失败） |

uint8_t ServerComm_CheckAndExecuteCommand(const char *actuator_id, int *command_id, char *command);

7.1.2 完整源代码

ServerComm_CheckAndExecuteCommand() 完整代码（ServerComm.c 1157-1285行）：

uint8_t ServerComm_CheckAndExecuteCommand(const char *actuator_id, int *command_id, char *command)

{

uint8_t *response;

uint16_t timeout;

uint8_t got_command = 0;

if (command_id == NULL ¦¦ command == NULL) { return 2; }

*command_id = 0;

command[0] = '\0';

if (ServerComm_EnsureConnection() != 0) { return 2; }

atk_mb026_uart_printf_blocking("GET /api/actuators/%s/commands HTTP/1.1\r\n", actuator_id);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Host: %s:%s\r\n", SERVER_IP, SERVER_PORT);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Connection: keep-alive\r\n");

atk_mb026_uart_printf_blocking("\r\n");

delay_ms(200);

static char response_buffer[2048] = {0};

uint16_t buffer_index = 0;

timeout = 3000;

while (timeout > 0) {

response = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (response != NULL) { /* 追加到buffer */ }

if (strstr(response_buffer, "\r\n\r\n") != NULL) { break; }

timeout--; delay_ms(2);

}

if (strstr(response_buffer, "HTTP/1.1 200") != NULL) {

char *data_ptr = strstr(response_buffer, "\"data\":");

if (data_ptr != NULL && strstr(data_ptr, "null") == NULL) {

sscanf(id_ptr, "\"id\":%d", command_id);

// 解析command字段并标准化

got_command = 1;

}

}

memset(response_buffer, 0, sizeof(response_buffer));

atk_mb026_uart_rx_restart();

if (got_command) {

uint8_t result = ServerComm_ExecuteCommand(actuator_id, command);

if (result == 0) {

ServerComm_ConfirmCommand(actuator_id, *command_id, "executed");

} else {

ServerComm_ConfirmCommand(actuator_id, *command_id, "failed");

}

return 1;

}

return 0;

}

7.1.3 逐行解释表

ServerComm_CheckAndExecuteCommand() 逐行解释（关键行）：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1157 | uint8_t ServerComm_CheckAndExecuteCommand(...) | 函数定义，返回0无指令/1有指令/2失败 |
| 1159-1161 | uint8_t *response; uint16_t timeout; ... | 定义接收帧指针、超时计数器和指令获取标志 |
| 1163 | if (command_id == NULL ¦¦ command == NULL) { return 2; } | 参数空指针检查 |
| 1167-1168 | *command_id = 0; command[0] = '\0'; | 初始化输出参数为默认值 |
| 1170 | if (ServerComm_EnsureConnection() != 0) { return 2; } | 确保TCP连接可用，不可用则尝试重连 |
| 1179-1185 | atk_mb026_uart_printf_blocking(...); | 发送HTTP GET请求行和头部 |
| 1188 | delay_ms(200); | 等待200ms让服务器处理请求 |
| 1190-1212 | while (timeout > 0) { ... } | 超时循环接收响应帧，累积到buffer |
| 1215 | if (strstr(response_buffer, "HTTP/1.1 200") != NULL) { | 检查HTTP响应状态码是否为200 |
| 1216 | char *data_ptr = strstr(response_buffer, "\"data\":"); | 查找JSON响应中的data字段 |
| 1218 | if (strstr(data_ptr, "null") == NULL) { | 检查data是否为null（无指令） |
| 1228 | sscanf(id_ptr, "\"id\":%d", command_id); | 解析指令ID |
| 1231-1248 | // 解析command字段 | 从JSON中提取command内容并标准化（on->ON, off->OFF） |
| 1269-1270 | memset(response_buffer, 0, ...); | 清空响应缓冲区 |
| 1272 | if (got_command) { | 检查是否成功获取到指令 |
| 1273 | uint8_t result = ServerComm_ExecuteCommand(...); | 执行控制指令 |
| 1275-1278 | ServerComm_ConfirmCommand(..., "executed"/"failed"); | 根据执行结果确认指令 |
| 1281 | return 1; | 返回1表示有指令并已处理 |
| 1284 | return 0; | 返回0表示无待执行指令 |
| 1285 | } | 函数体结束 |

7.1.4 内部调用链详解

ServerComm_CheckAndExecuteCommand()

├── ServerComm_EnsureConnection()    // 确保TCP连接可用

│   └── ServerComm_Connect()       // 需要时建立连接

├── atk_mb026_uart_printf_blocking() x4  // 发送HTTP GET请求

├── atk_mb026_uart_rx_get_frame()   // 接收响应帧

├── strstr() x 多次               // 解析HTTP响应和JSON

├── sscanf()                      // 解析指令ID

├── ServerComm_ExecuteCommand()    // 执行控制指令

│   ├── RELAY_1() / RELAY_2()      // 控制继电器

│   └── ServerComm_UploadActuatorStatus()  // 上报状态

└── ServerComm_ConfirmCommand()    // 确认指令执行结果

该函数实现了完整的"查询-执行-确认"闭环。通过HTTP GET请求查询指令，解析JSON响应获取指令ID和内容，执行后立即通过HTTP PATCH确认结果。这种设计确保了指令不会丢失，即使网络不稳定也能通过重试机制保证可靠性。

7.2 ServerComm_ConfirmCommand - 确认指令结果

ServerComm_ConfirmCommand函数通过HTTP PATCH请求向服务器报告指令的执行结果。该函数在ServerComm_CheckAndExecuteCommand中执行指令后被自动调用，将执行状态（executed或failed）发送到服务器。

7.2.1 函数原型与参数说明

uint8_t ServerComm_ConfirmCommand(const char *actuator_id, int command_id, const char *status);

| 参数名 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| actuator_id | const char * | 输入 | 执行器ID |
| command_id | int | 输入 | 指令ID |
| status | const char * | 输入 | 执行状态："executed"或"failed" |
| 返回值 | 说明 |
| 0 | 确认成功 |
| 1 | 确认失败 |

7.2.2 完整源代码

ServerComm_ConfirmCommand() 完整代码（ServerComm.c 1294-1359行）：

uint8_t ServerComm_ConfirmCommand(const char *actuator_id, int command_id, const char *status)

{

char json_buf[64];

uint8_t json_len;

uint8_t *response;

uint16_t timeout;

uint8_t success = 0;

sprintf(json_buf, "{\"command_id\":%d,\"status\":\"%s\"}", command_id, status);

json_len = strlen(json_buf);

if (ServerComm_EnsureConnection() != 0) { return 1; }

atk_mb026_uart_rx_restart();

delay_ms(50);

atk_mb026_uart_rx_restart();

delay_ms(20);

atk_mb026_uart_printf_blocking("PATCH /api/actuators/%s/commands HTTP/1.1\r\n", actuator_id);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Host: %s:%s\r\n", SERVER_IP, SERVER_PORT);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Content-Type: application/json\r\n");

atk_mb026_uart_printf_blocking("Content-Length: %d\r\n", json_len);

atk_mb026_uart_printf_blocking("Connection: keep-alive\r\n");

atk_mb026_uart_printf_blocking("\r\n");

atk_mb026_uart_printf_blocking("%s", json_buf);

static char response_buffer[2048] = {0};

uint16_t buffer_index = 0;

timeout = 3000;

while (timeout > 0) {

response = atk_mb026_uart_rx_get_frame();

if (response != NULL) { /* 追加到buffer */ }

if (strstr(response_buffer, "\r\n\r\n") != NULL) {

if (strstr(response_buffer, "HTTP/1.1 200") != NULL) { success = 1; }

break;

}

timeout--; delay_ms(1);

}

memset(response_buffer, 0, sizeof(response_buffer));

atk_mb026_uart_rx_restart();

return success ? 0 : 1;

}

7.2.3 逐行解释表

ServerComm_ConfirmCommand() 逐行解释（关键行）：

| 行号 | 代码 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
| 1294 | uint8_t ServerComm_ConfirmCommand(...) | 函数定义，返回0成功/1失败 |
| 1296-1300 | char json_buf[64]; ... uint8_t success = 0; | 定义JSON缓冲区、超时变量和成功标志 |
| 1302 | sprintf(json_buf, "{\"command_id\":%d,\"status\":\"%s\"}", ...); | 构造确认JSON，如{"command_id":5,"status":"executed"} |
| 1303 | json_len = strlen(json_buf); | 计算JSON数据长度 |
| 1305 | if (ServerComm_EnsureConnection() != 0) { return 1; } | 确保TCP连接可用 |
| 1309-1312 | atk_mb026_uart_rx_restart(); delay_ms(50); | 清空UART接收缓冲区，等待50ms |
| 1314 | atk_mb026_uart_printf_blocking("PATCH ..."); | 发送HTTP PATCH请求行 |
| 1315-1326 | atk_mb026_uart_printf_blocking(...); | 发送Host、Content-Type等HTTP头和JSON数据 |
| 1328-1353 | while (timeout > 0) { ... } | 超时循环接收响应，累积到buffer |
| 1345 | if (strstr(response_buffer, "HTTP/1.1 200") != NULL) { success = 1; } | 检查HTTP 200响应 |
| 1355-1356 | memset(response_buffer, 0, ...); | 清空响应缓冲区 |
| 1358 | return success ? 0 : 1; | 根据success标志返回结果 |
| 1359 | } | 函数体结束 |

7.2.4 内部调用链详解

ServerComm_ConfirmCommand()

├── sprintf()                     // 构造确认JSON数据

├── ServerComm_EnsureConnection()  // 确保TCP连接可用

├── atk_mb026_uart_rx_restart() x2 // 清空接收缓冲区

├── atk_mb026_uart_printf_blocking() x7  // 发送HTTP PATCH请求

├── atk_mb026_uart_rx_get_frame()   // 接收响应帧

├── strstr()                      // 解析HTTP响应状态码

└── memset()                      // 清空响应缓冲区

该函数通过HTTP PATCH方法向服务器报告指令执行结果。JSON数据格式为{"command_id":N,"status":"executed/failed"}。函数在ServerComm_CheckAndExecuteCommand中被自动调用，确保每次指令执行后都有确认反馈。超时设置为3000ms，足够应对网络延迟。

第八章 完整调用链总结

本章总结消息队列系统的3条完整数据路径，展示从数据产生到最终处理的完整调用链。这3条路径覆盖了系统的核心业务流程：传感器数据上传、指令接收与执行、主动指令查询。

8.1 传感器数据上传路径

传感器数据上传路径从传感器采集开始，经过数据入队、队列处理、HTTP发送，最终到达服务器。这是系统最频繁执行的数据路径。

传感器数据上传完整调用链：

ServerComm_UploadAllSensors()                    // 批量采集入口

├── DHT11_ReadData()                             // 读取DHT11

├── LightSensor_GetLux()                        // 读取光照

├── SoilSensor_ReadData()                       // 读取土壤传感器

└── ServerComm_UploadSensorData() x7            // 逐个入队

├── strcpy()                                 // 拷贝传感器ID

└── NetworkQueue_Enqueue()                   // 入队

├── NetworkQueue_IsFull()                // 检查队列是否已满

└── printf()                             // 打印日志

ServerComm_ProcessQueue() / ProcessBatch()      // 队列处理入口

├── NetworkQueue_IsEmpty()                      // 检查队列

├── NetworkQueue_Dequeue()                      // 出队

├── ServerComm_ProcessRequest()                 // 核心分发

│   └── [REQ_TYPE_SENSOR_DATA]                  // 传感器数据分支

│       ├── sprintf()                           // 构造JSON

│       └── atk_mb026_uart_printf_blocking() x7 // 发送HTTP POST

└── NetworkQueue_Enqueue()                      // 失败重入队

8.2 指令接收与执行路径

指令接收路径从WiFi模块接收数据开始，经过数据解析、指令入队、指令执行、状态上报，最终完成控制指令的闭环处理。

指令接收与执行完整调用链：

ServerComm_ProcessWiFiData()                    // WiFi数据接收入口

├── atk_mb026_uart_rx_get_frame()               // 获取接收帧

├── strstr() / sscanf() / strncpy()            // 解析指令

└── ServerComm_AddToCommandQueue()              // 指令入队

└── strncpy() x2                            // 拷贝ID和指令

ServerComm_ProcessCommandQueue()                // 指令处理入口

└── ServerComm_ExecuteCommand()                 // 执行控制指令

├── RELAY_1() / RELAY_2()                   // 控制继电器

└── ServerComm_UploadActuatorStatus()       // 上报状态

├── sprintf()                           // 构造JSON

├── strncpy()                           // 拷贝ID

└── NetworkQueue_Enqueue()              // 状态入队

└── NetworkQueue_IsFull()           // 检查队列

8.3 主动指令查询路径

主动查询路径由设备主动发起，通过HTTP GET查询服务器是否有待执行指令，实现"查询-执行-确认"的完整闭环。

主动指令查询完整调用链：

ServerComm_CheckAndExecuteCommand()             // 主动查询入口

├── ServerComm_EnsureConnection()               // 确保连接

│   └── ServerComm_Connect()                    // 建立TCP连接

├── atk_mb026_uart_printf_blocking() x4         // 发送HTTP GET

├── atk_mb026_uart_rx_get_frame()               // 接收响应

├── strstr() / sscanf()                        // 解析JSON响应

├── ServerComm_ExecuteCommand()                 // 执行指令

│   ├── RELAY_1() / RELAY_2()                   // 控制继电器

│   └── ServerComm_UploadActuatorStatus()       // 上报状态

└── ServerComm_ConfirmCommand()                 // 确认执行结果

├── sprintf()                               // 构造确认JSON

├── ServerComm_EnsureConnection()           // 确保连接

└── atk_mb026_uart_printf_blocking() x7     // 发送HTTP PATCH

以上3条数据路径覆盖了消息队列系统的所有核心功能。传感器数据路径展示了"采集-入队-处理-发送"的数据上行流程；指令接收路径展示了"接收-解析-入队-执行-上报"的控制下行流程；主动查询路径展示了"查询-执行-确认"的完整闭环流程。三条路径通过NetworkQueue和CommandQueue两个队列实现解耦，确保系统的实时性和可靠性。